附件

深圳市建设工程新技术推广目录（2022年）

| 序号 | 新技术名称 | 技术要点 | 适用范围 | 典型案例名称 | 申报单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨道交通上盖物业生态屋顶雨水利用技术 | - 涵盖生态屋顶、高位雨水花坛、雨水湿地与多功能蓄水池等子系统。生态屋顶由表层植物、轻质混合土层、砾石排水层、排水花管和出流控制装置组成，利用雨水浇灌，可以控制雨水径流，营造绿色景观。高位雨水花坛设置于建筑首层雨水管末端，将雨水管从屋面收集的部分雨水引入到植被层和介质层，通过植物的根茎、土壤中的微生物进行净化，并从砾石排水层中的穿孔管排入雨水湿地或多功能蓄水池。雨水湿地与多功能蓄水池设置于建筑周边景观带，可以用于滞留、净化暴雨径流。 | 轨道交通上盖物业 | 深圳市城市轨道交通6号线长圳车辆段 | 深圳地铁建设集团有限公司、深圳大学 |
| 2 | 离心式鼓风横流开式冷却塔 | - 结合轨道交通风道、进出风亭特点进行设置，景观效果好，解决了冷却塔在地面无安装空间的问题。冷却塔采用重力池式布水，装配“变径分级花瓣式”喷头，将通过喷头的水溅散成细小的水滴散在填料片上，使布水更均匀；填料集导风、散热、收水三重功效于一体，气流通风阻力小，填料表面呈细小布纹，使更多的水流形成薄膜而不溅落，将水和空气更充分接触，有效地降低了漂水损失。 | 狭窄或湿热空气易回流的室内、地下室等环境 | 深圳市城市轨道交通2号线三期、深圳市城市轨道交通12号线四期 | 深圳地铁建设集团有限公司、广州览讯科技开发有限公司 |
| 3 | 大型商场超市节能运行管理系统 | - 包括设备监测、智能运行、能耗管理、报警管理、移动运维等主要功能。可视化界面呈现机电设备运行状态与参数，实现设备交互控制，实施设备轮换、制冷系统群控等智能控制。提供用电分项查询及同比环比分析，设置制冷系统用能限额及超额预警，实行设备状态、参数越限报警及报警推送。可在移动端实现设备监测、报警查询及能耗管理。 | 商场超市等公共建筑 | 深圳市东门天虹商场 | 深圳市紫衡技术有限公司 |
| 4 | 新型可变自适应微凸支点智能控制顶升模架系统 | - 利用墙体表面素混凝土微凸构造承载的承力件，设置对拉螺杆，模架支点可承受剪力、拉力及弯矩，实现凸点顶模体系高承载力。设置模架角部开合机构、伸缩机构、模架竖向高度调解装置，满足劲性构件整体吊装及加强层复杂节点构件吊装的需求。模架监测系统实时监控模架应力、水平度、垂直度、风压、风速等，有利于保障模架体系满足施工精度及安全要求。 | 超高层建筑顶模施工 | 深圳市华润总部大厦、深圳市城脉金融中心 | 中建三局集团有限公司 |
| 5 | 基于北斗高精度卫星定位的超高层建筑施工测量技术 | - 利用国产OEM板研制三系统BDS/GPS/GLONASS八频监测型接收技术，为建筑工程施工提供测绘技术支撑。采用GNSS静态定位技术建立首级控制网，进行轴线竖向传递，提供精准的平面测量基准，实现同级布网、选点灵活、无需转站、精度均匀。采用双基站固定基线高精度单历元解算算法，测定建筑的变形值和摆动情况，指导施工归心改正，保障大楼垂直度。 | 各种结构形式的建筑施工测量，尤其是超高层建筑施工测量 | 深圳市平安金融中心、北京市中国国际贸易中心 | 中国建筑一局（集团）有限公司 |
| 6 | 装配式构件精益制造管控平台（LPS） | - 针对装配式建筑构件制造特点，整合BIM、ERP、MES等子系统，形成装配式构件精益制造管控平台。通过科学识别输入、输出和数据集成关键要素，优化中央控制系统，与智能建造设计、采购、装配、运维等相关模块实现数据交互和共享，达到智能工厂与智慧建造的一体化应用。 | 装配式预制构件生产 | 深圳市长圳公共住房及其附属工程 | 中建科技（深汕特别合作区）有限公司 |
| 7 | 塔吊支承架的空中转换技术 | - 利用加强型支撑梁作为嵌固端，将塔吊由内爬升施工转变为外附着顶升加节施工，整合内爬塔及外附塔各自的优点。采用三套支撑梁系统支撑梁系统间的倒运，为塔吊内爬升提供条件。根据塔吊使用工况，支撑梁系统采用包络图设计法，提高支撑梁系统的经济性。核心筒采用自爬升硬防护系统，为核心筒楼板施工提供安全防护，为塔吊支撑梁及牛腿拆除提供操作平台。 | 超高层建筑结构核心筒截面收缩及变化时 的大型塔吊施工工况 | 深圳市平安金融中心 | 中建一局集团建设发展有限公司 |
| 8 | 巨型伸臂桁架斜腹杆与巨型斜撑提前闭合预留缝隙技术 | - 通过对伸臂桁架斜腹杆与巨型斜撑等超大构件的预留缝（延迟焊接节点）进行位移监测，可推算延迟焊接构件内部附加应力，判断是否可进行超前焊接。采用施工模拟技术，模拟构件延迟焊接情况下构件内附加应力，验证超前焊接的可行性。对超前焊接完成的构件进行应力监测，以进一步验证超前焊接的安全性和合理性。 | 超高层建筑中的巨型伸臂桁架斜腹杆和巨型斜撑等超大构件设置延迟焊接节点的部位 | 深圳市平安金融中心、北京市中国国际贸易中心 | 中建一局集团建设发展有限公司 |
| 9 | 预制混凝土构件成组立模应用技术 | 包括混凝土质量管控、钢筋部品成型、墙板预制、楼梯板预制、特殊构件预制等技术。通过设备的功能柔性和模具的结构可调性，开展循环流水生产，适应预制构件版型多尺寸多规格的变化。 | 预制混凝土构件 | 佛山市万科心域花园 | 深圳壹创国际设计股份有限公司 |
| 10 | 模块化轨道颗粒阻尼器减振降噪技术 | 针对轨道交通系统波磨病害以及轨道结构振动和噪声问题，研发由模块化钢轨颗粒阻尼器。利用颗粒间及颗粒与阻尼器腔体间的碰撞与摩擦，将钢轨振动能量消散成热能。通过控制不同模块内颗粒的材质和填充比，可使各模块灵活调整相关噪声控制频宽。通过建立结合离散元方法和深度迁移学习的动力数值模型，可快速得到颗粒阻尼器的最优设计参数。 | 轨道交通工程 | 深圳市城市轨道交通5号线、港铁观塘线九龙湾站 | 香港理工大学深圳研究院 |