附件2

施工升降机自查表

| 序号 | 项类 | 项目 | 重点项目、内容及要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | 主要受力构件 | 升降机导轨架、传动系统、吊笼立柱、上下承载梁和附墙架等主要受力构件不得有明显变形、可见裂纹、开焊和严重锈蚀、磨损等缺陷。 |  |
| 2 |  | 笼门 防护 | 吊笼门应装有机械锁以保证正常运行时其不会打开。 |  |
|  |  |  | 吊笼门应设有电气安全装置，所有吊笼门都关闭时，吊笼才可以启动或保持运行状态。 |  |
| 3 |  | 导向 装置 | 吊笼应有刚性的导向装置以防止脱落或卡住。导轮连接及润滑应良好，无明显侧倾偏摆。 |  |
|  |  |  | 对重上下两端应设有合适的滑靴或滚轮导向。 |  |
| 4 |  | 背轮 | 背轮安装应牢靠，并应贴紧齿条背面，润滑应良好，无明显侧倾偏摆。 |  |
| 5 |  | 挡块 | 安全挡块应可靠有效。 |  |
| 6 | 信息标志与信号 | 产品 标牌 | 应在升降机的明显部位固定耐用的产品标牌，其内容应包括：型号规格；主要性能参数；出厂编号；生产日期；制造商名称。 |  |
|  |  |  | 施工升降机主要零部件铭牌内容齐全，标识清楚；其与整机产品标牌的出厂日期应具一致性。 |  |
|  |  |  | SC型施工升降机使用年限应不超过5年。 |  |
| 7 |  | 导轨架节标识 | 每个导轨架节或导轨节上都应有可识别其生产日期的标志或序号，不同厂家不得擅自替换安装使用。 |  |
|  |  |  | 当同一施工升降机的导轨架节有不同的立管壁厚时，导轨架节应有明确的区分标识。 |  |
| 8 | 传动系统 | 制动器设置 | 每个吊笼都应设有制动系统，在主动力源失效的情况下或者电控或液控回路失电或失压的情况下，制动系统应能自动动作。 |  |
|  |  |  | 制动系统中至少要有一个机-电式或机-液式制动器。不得使用带式制动器。 |  |
|  |  |  | 被制动作用的部件应与卷筒或驱动齿轮刚性连接，不应使用传动带或链条。 |  |
|  |  |  | 每个制动器都可手动释放。 |  |
| 序号 | 项类 | 项目 | 重点项目、内容及要求 | 检查结果 |
| 9 | 作业环境 | 围栏门 联锁装置 | 地面防护围栏应设有围栏门，围栏门应配备可核验其关闭和锁紧位置的联锁装置，当门未关闭、锁紧时，吊笼应停止运行或无法启动。 |  |
| 10 | 结构件安装 | 销轴 连接 | 结构件安装连接采用销轴时，其规格及数量应符合使用说明书或设计的要求，不得有缺件、可见裂纹、严重磨损等缺陷，其轴向定位装置应规范、可靠。 |  |
| 11 | 结构件安装 | 螺栓 连接 | 结构件连接采用螺栓时，其型号、规格及数量应符合施工升降机使用说明书或设计的要求，且无缺件、损坏等缺陷。 |  |
|  |  |  | 施工升降机传动系统、导轨架、附墙架、对重系统、齿条、安全钩及吊杆底座等部位所用连接螺栓的性能等级不应低于8.8级。高强度螺栓应有相应的性能等级标志，其连接固定应使用双螺母或采取其它防止螺母松动的措施，并用扭矩扳手或专用扳手按装配技术要求拧紧，螺杆螺纹应露出2～3扣。 |  |
| 12 |  | 安装 高度 | 导轨架的安装高度超过设计的最大独立高度时，必须安装附墙架。附墙架间距和导轨架顶端自由高度应符合使用说明书的规定。 |  |
|  |  |  | 导轨架实际安装总高度不得超过设计的最大高度。 |  |
| 13 |  | 非标附墙架 | 当标准附墙架结构尺寸不能满足施工现场要求时，应对附墙架进行设计计算,并经专业制造商认可。 |  |
| 14 |  | 附着装置安装连接 | 附墙架与导轨架标准节和附着物的安装连接必须安全可靠，各连接螺栓、销轴等必须齐全，不应缺件或松动。与附墙架相连接的附着物不应有裂纹或损坏。附墙架与附着物之间不得采用膨胀螺栓连接。 |  |
| 15 | 停层与吊笼及对重 | 层门 设置 | 施工升降机各层站入口处应装设层门。层门应不能朝吊笼或对重的升降通道一侧开启，且其任何部件不应突出到吊笼或对重的升降通道上。最上一道附着上方不应装设层门与进出平台。 |  |
|  |  |  | 层门应装设门锁装置，门锁装置应安装牢靠，固定件应有防松措施。 |  |
|  |  |  | 层门的开、关过程应由吊笼内乘员操作，不应利用由吊笼运动所操控的机械性装置来打开或关闭层门。候机人员应无法进行层门的开、关操作。 |  |
| 16 | 机构及零部件 | 齿轮安装固定 | 驱动齿轮和超速安全装置齿轮应直接固定在轴上，不能采用摩擦和夹紧的方法连接。安全装置齿轮应位于最低的驱动齿轮之下。 |  |
| 序号 | 项类 | 项目 | 重点项目、内容及要求 | 检查结果 |
| 17 | 安全装置及其性能 | 吊笼超速安全装置 | 超速安全装置的型号规格应与施工升降机的型号规格相匹配。其出厂编号等信息应与标定试验报告以及出厂合格证上的信息一致。 |  |
|  |  |  | 防坠安全器只能在有效的标定期限内使用，其标定有效期限不应超过1年。 |  |
|  |  |  | 防坠安全器的使用寿命不应超过5年。 |  |
| 18 |  | 防脱轨保护 | 吊笼应具有有效的装置使吊笼在导靴或滚轮失效时仍能保持在导轨上。当采用安全钩时，最高一对安全钩应处于最低驱动齿轮之下。 |  |
|  |  |  | 应有防止吊笼驶出导轨的机械措施。这些措施在升降机正常作业、安装、拆卸或维护检查时均应起作用。 |  |
| 19 |  | 行程 开关 | 吊笼必须设置自动复位型的上、下行程开关，上、下行程开关应能使以额定速度运行的吊笼在接触到上、下极限开关前自动停止。上、下行程开关均应由吊笼或其相关部件的运动直接触发。 |  |
| 20 | 安全装置及其性能 | 极限 开关 | 在行程的最上和最下端均应设置非自动复位型的上、下极限开关，其应能在吊笼与缓冲器等机械式停止装置接触前切断动力供应，使吊笼停止。 |  |
|  |  |  | 极限开关均应由吊笼或其相关部件的运动直接触发。极限开关与行程开关不应共用一个触发元件。 |  |
| 21 |  | 防松绳装置 | 悬挂吊笼或对重的钢丝绳应设有防松绳装置，并装有非自动复位的防松绳开关。当单根钢丝绳过分拉长或破坏时，应能使吊笼无法启动或停止运行。 |  |
| 22 |  | 停机 装置 | 停机装置应能使升降机(包括动力驱动的门)停机或保持在非工作状态，应在下列部位设置停机装置：（1）吊笼内；（2）吊笼顶（当吊笼顶可接近时）；（3）安装/拆卸/维护/检查等控制装置中；（4）滑轮间。 |  |
| 23 |  | 超载检测装置 | 施工升降机应配备超载检测装置。在吊笼内载荷超过额定载重量10%以上时，超载检测装置在吊笼内应给出清晰的信号，并阻止其正常启动。 |  |
| 24 | 整机性能 | 空载 试验 | 操作系统、控制系统应灵活、可靠。 |  |
|  |  |  | 各安全装置应动作灵敏、可靠。 |  |
|  |  |  | 吊笼应运行平稳，无异常响声，起、制动正常，无制动瞬时滑移现象，全行程范围内运行无任何障碍。 |  |
| 25 | 资料 | 合格证 | 产品出厂合格证产品出厂合格证、产权备案证明、附墙架合格证等。 |  |
| 序号 | 项类 | 项目 | 重点项目、内容及要求 | 检查结果 |
| 26 | 资料 | 说明书 | 安装使用及维修说明书。 |  |
| 27 |  | 方案 | 非标附着专项施工方案。 |  |
| 28 |  | 报告 | 防坠安全器标定试验报告、上一次检验检测报告。 |  |
| 参加检查人员 | 安装维保单位 |  | 安全员： 项目负责人： 检查日期： 年 月 日 （盖章） |  |
|  | 施工单位 |  | 设备管理员： 项目经理： 检查日期： 年 月 日 （盖章） |  |
|  | 监理单位 |  | 安全专监： 项目总监： 检查日期： 年 月 日 （盖章） |  |