附件3：

全省高层住宅消防安全大检查工作标准

一、物业服务企业落实消防安全职责

（一）制定并实行逐级、逐岗位消防安全责任制，确定各级、各岗位消防安全责任人员，制定并落实小区的消防安全制度和操作规程。（对照SZDB/Z 307-2018表B.1中2.1的检查要求予以执行）

（二）配合消防部门、公安派出所、居（村）民委员会开展消防工作，及时整改消除火灾隐患。

（三）组织对物业服务企业员工进行消防安全培训，开展消防安全宣传教育，指导、督促业主和物业使用人遵守消防安全管理规定。（对照SZDB/Z 307-2018表B.1中2.6.3、2.6.4的检查要求予以执行）

（四）定期开展防火巡查、检查，消除火灾隐患，保障疏散通道、安全出口、消防车道畅通，保障消防车作业场地不被占用。（对照SZDB/Z 307-2018表B.1中2.3.9、3.2.2的检查要求予以执行）

（五）对小区内的公共消防设施、器材及消防安全标志进行维护管理。在物业管理办公室、门卫、治安岗亭等场所，集中配备灭火器、消防水带、消防水枪等必要的消防器材装备。（对照SZDB/Z 307-2018表B.1中2.3、3.2.2的检查要求予以执行）

（六）制定灭火和应急疏散预案，定期开展演练。（对照SZDB/Z 307-2018表B.1中2.6.2的检查要求予以执行）

（七）落实消防控制室管理制度，实行每日24小时专人值班。（对照SZDB/Z 307-2018表B.1中2.9的检查要求予以执行）

（八）发现火灾及时报警，积极组织扑救，并保护火灾现场，协助火灾事故调查。

二、消防设施设备完好有效

（一）消防设施设备配置符合要求，无损坏、挪用、埋压、圈占、遮挡或擅自拆除、停用消防设施、器材。（对照SZDB/Z 307-2018表B.1中2.3的检查要求予以执行）

（二）设有自动消防设施的小区，物业服务企业与具有消防设施维保检测资质的机构签订维保合同，明确维保责任，保证自动消防设施的正常运行。（对照SZDB/Z 307-2018表B.1中2.10的检查要求予以执行）

（三）公共消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效。

（四）公共消防设施的维修、更新和改造等费用，纳入共用设施设备专项维修资金开支范围。

三、生命通道畅通（对照SZDB/Z 307-2018表B.1中2.3.9的检查要求予以执行）

（一）消防车道畅通，无妨碍消防车通行行为。

（二）疏散通道、安全出口畅通，无妨碍安全疏散行为。

（三）不占用消防车作业场地，不设置妨碍举高消防车作业和消防车通行的绿化或障碍物。

（四）消防车道和登高场地不应设置为园林绿化场地，并设置明显标识和禁止标志。

（五）建筑内的共用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域不违规停放电动车或者为电动车充电。

（六）物业服务企业划定的停车区域，不影响人员疏散、消防车通行及举高消防车作业。

（七）建筑屋面无违规占用现象，无违章搭建彩钢板房。

四、消防组织建设符合要求（对照SZDB/Z 307-2018表B.1中2.6的检查要求予以执行）

（一）组建志愿消防队伍，每月至少开展一次灭火、救生技能训练。

（二）设有物业服务的高层住宅小区和高层商住楼按照《消防安全社区建设标准》要求，独立建设微型消防站，并按标准配备人员和装备。

（三）微型消防站实行24小时值守制度，分班编组值守，具备扑救初期火灾能力。

（四）按要求逐栋实施“楼长”制，负责日常消防安全管理。

五、定期开展消防安全宣传教育培训（对照SZDB/Z 307-2018表B.1中2.6.3、2.6.4的检查要求予以执行）

（一）物业服务企业的消防安全责任人、管理人参加消防安全培训，自动消防设施操作人员、消防设施检测维护人员、消防控制室值班人员持证上岗。

（二）物业服务企业对每名员工每年至少进行一次消防安全培训。

（三）开展经常性的消防安全宣传教育，每年组织业主至少开展一次消防宣传和演练活动。