《深圳市建筑工程质量通病防治指南（征求意见稿）》公开征求意见部分

反馈采纳情况表

| 序号 | 具体意见 | 采纳情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 地基与基础，第3条，“对软土场地采用换填或铺垫措施”，建议补充为“对软土场地采用换填、土体加固、浇筑硬化或铺垫措施，保证支撑梁下有足够的承载力”。 | 采纳 | 采用注浆、拌和等加固措施也可以提高土体承载力。 |
| 2 | 地基与基础，第6条，建议增加“5.在同一区域内打桩，宜先施工深桩，再施工浅桩”。 | 采纳 | 防止施工深桩时，将浅桩挤压上浮。 |
| 3 | 混凝土结构，第1条，也可在大降板部位采用铝合金定型模板。 | - 采纳 | - 1、铝合金模板刚度大，不存在胀模现象， 成型质量好；强度高，不易损坏变形；周转使用次数多。 - 2、铝合金模板表面光滑，强度高，均匀涂刷脱模剂后脱模效果好，清理方便。 - 3、 铝合金模板使用角钢固定，不影响板面收面施工，成型效果好，可以免除后期修补，节约成本，节约工期。 - 4、铝合金模板装拆简单，方便操作。 |
| 4 | 混凝土结构，第1条，高低跨吊模处，严禁使用钢筋撑铁、砖块、木枋穿底做临时支撑； | 采纳 | 采用预制砂浆垫块，减小渗漏隐患。 |
| 5 | 混凝土结构，第5条，“木方间距200mm 并符合方案要求。”建议不要限死间距。 | 采纳 | 应该根据计算确认木方间距。 |