附件1：

在建工地防御台风专项检查企业项目自查自纠表

注：1.台风期间，项目应将本检查表内容纳入日检范畴，并每周全覆盖。

2.监督人员应首先核查项目日检资料，并进行有针对性的抽查。

项目名称：                                ，建设单位：                             ，

施工单位：                                ，监理单位：                             ，

检查日期：                                ，目前进度：                             。

| 序号 | 检查内容 |  | 具体要求 | 检查结果 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理行为 | 组织机构 | 成立应对台风、暴雨等极端天气的专门机构，成员包括建设单位项目负责人、施工单位项目经理、监理单位项目总监，明确各项工作的责任人。 |  |
|  |  | 预案台账 | 一预案：应编制项目防御台风人员疏散转移预案，提前做好转移安置地点、交通组织、后勤保障等工作，确保一旦接到疏散指令后，工地人员有序转移。 |  |
|  |  |  | 两台账：应建立建筑起重机械台账和人员疏散台账。 |  |
|  |  | 培训教育 | 将防御台风知识列入日常安全教育范畴。 |  |
|  |  | 应急物资 | 应根据项目实际情况准备沙袋、抽水设备等应急物资。 |  |
|  |  | 应急演练 | 定期组织防御台风专题的应急演练。 |  |
|  |  | 避险准备 | 要提前对接项目周边应急避险场所，了解可容纳人数、联系方式等相关信息，明确人员疏散路线，做到心中有数，有备无患。 |  |
|  |  |  | 应安排专人负责，根据预警信息及响应级别采取拆除脚手架上部安全网、拆除爬架悬臂部分防护网片、临时加固等措施。 |  |
| 2 | 建筑起重机械 | 塔式起重机 | 应全面调查塔式起重机影响范围内的房屋、道路等设施情况并列入台账，涉及人员情况一并纳入避险准备。 |  |
|  |  |  | 有《塔机使用补充说明书》（深圳版）的塔吊，应按照补充说明书要求采取相应防台风措施。 |  |
|  |  |  | 无《塔机使用补充说明书》（深圳版）的塔吊，在允许安装最大独立高度或最大悬臂高度基础上一律降低两个标准节使用。 |  |
|  |  |  | 主体结构已封顶的应在顶层增加附着措施。 |  |
|  |  |  | 上部结构应能360度自由旋转，动臂式塔吊的起重臂应能放下与塔身固定。 |  |
|  |  |  | 基础节、标准节、附墙预埋件螺栓应齐全无松动。 |  |
|  |  |  | 基础排水应通畅，集水井杂物及时清理，水泵工作应可靠。 |  |
| 3 | 基坑工程 | 周边环境 | 应全面调查基坑影响范围内的房屋、道路等情况。 |  |
|  |  | 堆载情况 | 基坑周边不得堆载或设置板房。如有，须有正式的设计文件确认。 |  |
|  |  | 排水情况 | 排水设备的配备应符合要求，排水设施应通畅。 |  |
|  |  | 专人巡查 | 应安排专人每日定期巡查，结合第三方监测，检查是否存在变形异常、开裂、坡脚不稳定、止水帷幕失效等危险状况，并根据具体情况及时采取处置措施。 |  |
| 4 | 暗挖工程 | 周边环境 | 对于在隧道影响范围内的建构筑物（如建筑、桥梁隧道、道路、管线等），是否联系相关权属部门，研究制定相应的防护措施和人员撤离计划，是否编制应急预案。 |  |
|  |  | 排水系统 | 隧道排水系统是否通畅，掌子面是否封闭、稳定，是否采取有效措施。 |  |
|  |  | 隐患排查 | 结合第三方监测对隧道洞内、地表等进行巡视巡察，如发现有渗漏水、开裂等情况，是否采取有效措施处置。 |  |
| 5 | 临时设施 | 传统板房 | 高度不得大于2层。 |  |
|  |  |  | 采用钢管加固，通过钢丝绳，将地锚与地面拉结加固，钢丝绳拉结时必须拉紧。 |  |
|  |  | 箱式板房 | 在箱式板房四周制作不小于φ16预埋圆钢混凝土锚锭，锚锭尺寸不小于500*500*500mm，使用不小于φ8钢丝绳及M14螺栓将箱式板房屋顶的吊耳与混凝土锚锭连接并张紧。 |  |
| 6 | 施工围挡 | 墙体 | 不得有倾斜变形、开裂等不稳定状况。 |  |
|  |  |  | 应按要求采取斜撑等加固措施。 |  |
|  |  | 墙边 | 不得有堆土、堆料情况。 |  |
|  |  | 墙脚 | 与基础连接牢靠，内外应排水畅通。 |  |
| 7 | 特殊环境 | 预防预控 | 针对地质灾害点、山边、河边、低洼地段等特殊环境做好各类地质灾害的预防预控，做好紧急避险准备。 |  |
| 8 | 传统外脚手架 | 连墙件 | 连墙件应按照方案要求设置；拉结应牢固无破坏。 |  |
|  |  |  | 开口型脚手架两端应设置连墙件，连墙件垂直距离不应大于建筑物层高，并且不应大于4m。 |  |
|  |  |  | 开口型双排脚手架外端应设置横向斜撑。 |  |
|  |  | 脚手板 | 绑扎应牢固，四个角用不小于1.2mm直径的镀锌铁丝固定。 |  |
|  |  |  | 应设置在三根横向水平杆上，采用对接平铺或搭接铺设。 |  |
|  |  | 建筑堆物 | 应及时清理脚手架上的建筑材料、建筑垃圾。 |  |
| 9 | 附着式脚手架 | 架体构造 | 架体上部悬臂部分应规范安装临时支撑（拉结）。 |  |
|  |  | 附墙支座 | 正常工况，每一机位附墙支座安装应不少于3个。 |  |
|  |  | 安全装置 | 正常工况，每个附墙支座上防坠安全器应正常安装；防坠器结构应与建设部认证一致。 |  |
| 10 | 用电安全 | 外电 | 施工现场、周边有10千伏及以上外电架空线路，或施工现场有杆上安装明装变压器的工地，电杆的垂直度应符合要求，外电架空线路或明装变压器与周边物体应满足安全距离。 |  |
|  |  |  | 对于外电线路和明装变压器设置了防护设施的工地，有定期检查和加固防护设施。 |  |
|  |  | 各级电箱 | 总配电箱、分配电箱、开关箱应有可靠的防雨措施。 |  |
|  |  | 接零接地 | 电气设备的接零、接地保护措施应牢靠。 |  |
|  |  | 漏电保护 | 漏电保护装置应灵敏。 |  |
|  |  | 绝缘接头 | 电线绝缘接头应良好。 |  |

检查人员签名：