附件2：

在建工地防御台风专项检查监督机构执法检查表

备注：台风期间，监督人员应核查项目自查情况，并根据本表进行重点抽查。

项目名称：                                ，建设单位：                             ，

施工单位：                                ，监理单位：                             ，

检查日期：                                ，目前进度：                             。

| 序号 | 检查内容 |  | 具体要求 | 检查结果 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理行为 | 组织机构 | 成立应对台风、暴雨等极端天气的专门机构，成员包括建设单位项目负责人、施工单位项目经理、监理单位项目总监，明确各项工作的责任人。 |  |
|  |  | 预案台账 | 一预案：应编制防御台风人员疏散转移预案。 |  |
|  |  |  | 两台账：应建立建筑起重机械台账和人员疏散台账。 |  |
| 2 | 建筑起重机械 | 塔式起重机 | 有《塔机使用补充说明书》（深圳版）的塔吊，已按照补充说明书要求采取相应防台风措施。 |  |
|  |  |  | 无《塔机使用补充说明书》（深圳版）的塔吊，在允许安装最大独立高度或最大悬臂高度基础上一律降低两个标准节使用。 |  |
|  |  |  | 主体结构已封顶的应在顶层增加附着措施。 |  |
| 3 | 基坑工程 | 堆载情况 | 基坑周边不得堆载或设置板房。如有，须有正式的设计文件确认。 |  |
|  |  | 变形监测 | 监测数据无异常或已按规定处置。 |  |
|  |  | 实体质量 | 坡脚稳定，无开裂、坑壁渗漏等情况。 |  |
| 4 | 施工围挡 | 墙体 | 应按要求采取斜撑等加固措施。 |  |
| 5 | 传统外脚手架 | 连墙件 | 连墙件应按照方案要求设置；拉结应牢固无破坏。 |  |
| 6 | 附着式脚手架 | 架体构造 | 架体上部悬臂部分应规范安装临时支撑（拉结）。 |  |
|  |  | 附墙支座 | 正常工况，每一机位附墙支座安装应不少于3个。 |  |
|  |  | 安全装置 | 正常工况，每个附墙支座上防坠安全器应正常安装；防坠器结构应与建设部认证一致。 |  |
| 7 | 用电安全 | 外电 | 施工现场、周边有10千伏及以上外电架空线路，或施工现场有杆上安装明装变压器的工地，电杆垂直度应符合要求，外电架空线路或明装变压器与周边物体应满足安全距离。 |  |
|  |  |  | 对于外电线路和明装变压器设置了防护设施的工地，有定期检查和加固防护设施。 |  |

检查人员签名：