深圳市小散工程安全生产资质资格指引

一、根据相关法律法规要求，本指引对小散工程的安全生产相关资质资格进行了梳理，供各单位、各主体参考使用。

二、小散工程涉及必须委托具备相应资质和安全生产条件的施工企业情形的，必须委托相应企业实施；不涉及必须委托具备相应资质和安全生产条件的施工企业情形的，应委托给具备安全生产条件的生产经营单位（包括企业、个体施工队、个人等）实施。具体资质资格要求详见附表1。

三、建设工程企业资质、注册执业人员的资格信息可在“全国建筑市场监管公共服务平台”查询。

四、特种设备作业人员及其相关管理人员特种作业操作证和建筑施工特种作业人员资格证信息查询方式见附表2。

附表：1.小散工程资质资格一览表

2.特种设备作业人员及其相关管理人员特种作业操

作证和建筑施工特种作业人员资格证查询方式

附表1

小散工程资质资格一览表

| 小散工程类别 | 涉及以下工程内容的小散工程， 须委托具备相应资质和安全生产条件的施工企业实施 | 资质资格要求 | 法规依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.竣工验收合格后的住宅室内装饰装修工程 | 1.涉及变动建筑主体和承重结构的； 2.住宅室内装饰装修超过设计标准或者规范增加楼面荷载的； 3.涉及改动卫生间、厨房间防水层的； 4.涉及搭建建筑物、构筑物的； 5.涉及改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗的； 6.涉及拆改燃气管道和设施的； 7.涉及拆改供暖管道和设施的； 8.涉及危大工程。 | 1.施工企业的资质要求：房屋建筑工程施工总承包企业资质或建筑装修装饰工程专业承包企业资质； 2.涉及特种设备操作和特殊工种的，应有与作业内容一致且在有效期内的特种设备作业人员及其相关管理人员特种作业操作证和建筑施工特种作业人员资格证。 | 《建筑业企业资质等级标准》、《专业承包企业资质等级标准》、《住宅室内装饰装修管理办法》 |
| 2.限额以下的公共建筑、商铺、办公楼、厂房等非住宅类房屋装饰装修 | - 涉及以下室外工程的： - 搭设附着式升降脚手架、悬挑式脚手架、异型脚手架的分部分项工程； - 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在1000kg及以上（含1000kg）的起重吊装工程； - 使用高处作业吊篮的； - 建筑幕墙安装工程的； - 涉及以下内容的： - 变动建筑主体和承重结构； - 住宅室内装饰装修超过设计标准或者规范增加楼面荷载的； - 改动卫生间、厨房间防水层的； - 搭建建筑物、构筑物，涉及改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗的； - 拆改燃气管道和设施，拆改供暖管道和设施等； 3.涉及其他危大工程的。 | 1.施工企业的资质要求：房屋建筑工程施工总承包企业资质或建筑装修装饰工程专业承包企业资质； 2.涉及建筑幕墙的应委托给房屋建筑工程施工总承包企业资质或建筑幕墙工程专业承包企业资质的施工企业； 3.涉及特种设备操作和特殊工种的，应有与作业内容一致且在有效期内的特种设备作业人员及其相关管理人员特种作业操作证和建筑施工特种作业人员资格证。 | 《建筑业企业资质等级标准》、《专业承包企业资质等级标准》、《住宅室内装饰装修管理办法》 |
| 3.限额以下的历史遗留违法建筑二次装修 | 1.涉及以下室外工程的： - 搭设附着式升降脚手架、悬挑式脚手架、异型脚手架的分部分项工程； - 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在1000kg及以上（含1000kg）的起重吊装工程； - 使用高处作业吊篮的； - 建筑幕墙安装工程的； 2.涉及以下内容的： - 变动建筑主体和承重结构； - 住宅室内装饰装修超过设计标准或者规范增加楼面荷载的； - 改动卫生间、厨房间防水层的； - 搭建建筑物、构筑物，涉及改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗的； - 拆改燃气管道和设施，拆改供暖管道和设施等； 3.涉及其他危大工程的。 | 1.施工企业的资质要求：房屋建筑工程施工总承包企业资质或建筑装修装饰工程专业承包企业资质； 2.涉及建筑幕墙的应委托给房屋建筑工程施工总承包企业资质或建筑幕墙工程专业承包企业资质的施工企业； 3.涉及特种设备操作和特殊工种的，应有与作业内容一致且在有效期内的特种设备作业人员及其相关管理人员特种作业操作证和建筑施工特种作业人员资格证。 | 《建筑业企业资质等级标准》、《专业承包企业资质等级标准》、《住宅室内装饰装修管理办法》 |
| 4.建筑面积在500平方米以下的房屋拆除工程 | 1.一般房屋拆除工程 2.可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的房屋拆除工程。 | 1.施工企业：房屋建筑工程施工总承包企业资质的施工企业 2.涉及特种设备操作和特殊工种的，应有与作业内容一致且在有效期内的特种设备作业人员及其相关管理人员特种作业操作证和建筑施工特种作业人员资格证。 | 《建设工程安全生产管理条例》、《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》、《建筑业企业资质等级标准》、《施工总承包企业资质等级标准》、《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理的实施细则》 |
| 5.限额以下的小型房屋建筑工程（包括房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装） | 1.开挖深度3m及以上（含3m）的基坑（槽）和周边地下管线复杂的土方开挖工程、人工挖孔桩工程； 2.危险性较大的钢结构、网架和索膜结构安装工程； 3.工具式模板工程和搭设高度5m及以上（含5m）的混凝土模板支撑工程、装配式建筑混凝土预制构件安装工程； 4.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在1000kg及以上（含1000kg）的起重吊装工程； 5.起重机械的基础和附着工程、安装和拆卸工程、采用起重机械进行安装的工程； 6.搭设附着式升降脚手架、悬挑式脚手架、异型脚手架的工程、卸料平台、操作平台工程； 7.使用高处作业吊篮工程； 8.其他涉及危大工程的。 | 1.施工企业：房屋建筑工程施工总承包企业资质的施工企业； 2.涉及特种设备操作和特殊工种的，应有与作业内容一致且在有效期内的特种设备作业人员及其相关管理人员特种作业操作证和建筑施工特种作业人员资格证。 | 《建筑业企业资质管理规定》、《施工总承包企业资质等级标准》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）、《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理的实施细则》 |
| 6.限额以下的水务、道路交通、城市管理等市政基础设施工程 | - 采用爆破法施工土石方； - 断面较大、开挖深度3m及以上（含3m）的管道沟（基）槽的土方开挖、支护、降水工程； - 不开槽施工（顶管、盾构、浅埋暗挖、夯管等方法），过江渡河管道，深基槽等施工工程； - 涉及拆改燃气管道和设施的； - 水下作业工程； - 涉及其他危大工程的。 | 1.施工企业：市政公用工程施工总承包企业资质的施工企业； 2.涉及特种设备操作和特殊工种的，应有与作业内容一致且在有效期内的特种设备作业人员及其相关管理人员特种作业操作证和建筑施工特种作业人员资格证。 | 《建筑业企业资质管理规定》、《施工总承包企业资质等级标准》、参考《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）、《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理的实施细则》 |
| 7.限额以下的各类地下管线施工工程 | 1.断面较大、开挖深度3m及以上（含3m）的管道沟（基）槽的土方开挖、支护、降水工程； 2.不开槽施工（顶管、盾构、浅埋暗挖、夯管等方法），过江渡河管道，深基槽等施工工程；3.采用起重机械进行管道安装、拆卸的工程；4.涉及拆改燃气管道和设施的工程； 5.涉及其他危大工程的。 | 1.施工企业：与工程内容相一致的施工总承包企业资质的企业； 2.涉及特种设备操作和特殊工种的，应有与作业内容一致且在有效期内的特种设备作业人员及其相关管理人员特种作业操作证和建筑施工特种作业人员资格证。 | 《建筑业企业资质管理规定》，《建筑业企业资质等级标准》、《施工总承包企业资质等级标准》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）、《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理的实施细则》 |
| 8.因城市建设需要对外接受工程弃土，消纳量在20万方以下的零星受纳工程 | 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的，或者可能造成环境污染破坏的受纳工程 | 1.施工企业：具有一定技术实力和管理能力且取得公司法人《营业执照》的具备安全生产条件的施工企业或施工队伍； 2.涉及特种设备操作和特殊工种的，应有与作业内容一致且在有效期内的特种设备作业人员及其相关管理人员特种作业操作证和建筑施工特种作业人员资格证。 | 《深圳市建筑废弃物受纳场建设运营管理办法》 |
| 9.限额以上的历史遗留违法建筑二次装修工程（不含加建、改建、扩建）以及限额以上但暂未纳入我市施工许可范围的建设工程（如辖区参照《办法》进行纳管的） | 限额以上但未纳入我市施工许可范围的装修及建设工程 | 1、施工企业的资质要求：房屋建筑工程施工总承包企业资质或建筑装修装饰工程专业承包企业资质的企业。 2、涉及建筑幕墙的应委托给房屋建筑工程施工总承包企业资质或建筑幕墙工程专业承包企业资质的施工企业； 3.涉及特种设备操作和特殊工种的，应有与作业内容一致且在有效期内的特种设备作业人员及其相关管理人员特种作业操作证和建筑施工特种作业人员资格证。 | 《建筑业企业资质等级标准》、《住宅室内装饰装修管理办法》、《建筑业企业资质管理规定》 |

注：1.上表所列限额以下是指《广东省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》规定：“工程投资额在100万元以下（含100万元）或者建筑面积在500平方米以下（含500平方米）”。

2、特种设备操作和特殊工种

安监总局特种作业目录：电工作业、焊接与热切割、高处作业、制冷与空调作业、煤矿安全作业、金属非金属矿山安全作业、石油天然气安全作业、冶金（有色）生产安全作业、危险化学品安全作业、烟花爆竹安全作业；

质检总局特种作业目录：锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员；

建设部特种作业目录：建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工、经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。

对特种作业人员要求：年满十八周岁，且不超过国家法定退休年龄；具有初中及以上文化程度（危化品特种作业人员应当具备高中或者相当于高中及以上文化程度）；身体健康，无高血压、心脏病、癫痫病、眩晕症等妨碍本作业的其他疾病及生理缺陷；具备必要的安全技术知识与技能；相应特种作业规定的其他条件。

附表2：

特种设备操作证和特殊工种作业人员资格证

查询方式

1.小散工程涉及的特种作业操作证，主要分为住房建设系统发证和应急管理（安监）系统发证两类，可以从特种作业操作证上的发证机关进行辨别。

2.对于应急管理（安监）系统制发的特种作业操作证，可登录“特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台”查询真伪。

3.对于住房建设系统制发的特种作业资格证，由各省（自治区、直辖市）住房建设行政主管部门分别制发，需到各省的平台查询真伪。如广东省为“广东省建筑施工特种作业人员资格管理系统”。