附表1.

基桩低应变实操考核报告

检测编号：

检测机构：                         检测日期：

检测样品：

执行标准：

检测设备：

检测结果：

| 样品编号 | 直径 | 长度 | 实测波速 | 反射波位置 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

测试曲线附图：

检测员：             .

注：1.低应变测试，45分钟内完成；

2.考核完成后，即刻现场提交本报告。

低应变法现场考核指导书

1. 考核依据

《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014

《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019

《建筑基桩检测规程》SJG 09-2015

《检测人员综合考核评定细则》及相关附件

相关检测机构管理体系文件

- 考核目的

通过现场操作技能考核，对被考核人员现场相关信息收集能力、仪器设备操作技能、分析处理结论的判断能力进行检验。

3. 考核样品与数量

本次考核样品采用尼龙棒，尼龙棒长度1米，尼龙棒直径0.1米或0.07米；考核数量为1根。

4. 考核时间

每位被考核人员的考核时间为45分钟。

5. 考核要求

（1）每位被考核人员依据低应变法的相关规范要求，应独立完成数据采集工作；

（2）每位被考核人员依据低应变法的相关规范要求，应独立完成实测曲线的分析与判定并提交下列成果：

a）低应变时域曲线（应包含测试时间、滤波参数、放大指数、等信息）；

b）应力波传速度和缺陷位置。

6.注意事项：

低应变实操考核，专家组按评定表规定内容（包括仪器操作、实测操作、波速测定、波速确定、反射波位置和数据实时传输等考核内容）打分，60分合格（含60分）。

附表2

回弹仪常规保养及率定试验考核指导书

1.考核依据

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011

《检测人员综合考核评定细则》及相关附件

相关检测机构管理体系文件

- 考核目的

通过回弹仪常规保养及率定试验考核，对被考核人员对回弹仪的技术要求及性能了解的进行检验。

3.考核样品与数量

自备回弹仪若干台 。

4. 考核时间

每位被考核人员的考核时间为45分钟。

5.考核要求

（1）每位被考核人员依据回弹仪的技术要求，应独立完成常规保养工作；

（2）每位被考核人员依据回弹仪的技术要求，应独立完成率定试验。

附表3.

实体钢筋保护层厚度检测考核报告

检测编号：

检测机构：                                                 检测日期：

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核样品 | # 正面反面 |  |  | 保护层厚度 设计值（mm） | 30 |  |
| 设备名称 |  |  | 设备编号 |  | 设备最近检定/校准日期 |  |
| 检测依据 |  |  |  |  |  |  |
| 钢筋序号 | 检测点保护层厚度检测值（mm） |  |  |  |  |  |
|  | 实测值 |  |  |  | 检测结果及评定 |  |
| A |  |  |  |  |  | 该构件的钢筋保护层厚度检验的合格率为。 |
| B |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |
| 测试面 # 板 正面反面检测部位示意图： |  |  |  |  |  |  |
| 其他情况说明 |  |  |  |  |  |  |

检测人员：

注：单个构件考核完成，即刻现场交本报告给专家组查验、标记，专家组查验、标记后退还被考核人员，批评定考核完成后，再与批评定报告一同提交。

单构件考核报告查验  □      核查专家：

实体钢筋保护层厚度检测考核报告

检测编号：

检测机构：                                          检测日期：

| 委托单位 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测依据 |  |  |
| 该批板的保护层厚度设计值（mm） | 30 |  |
| 该批检测点保护层厚度检测 平均值（mm） | 样品 | 实测平均值 |
|  | #正面 |  |
|  | #反面 |  |
|  | #正面 |  |
|  | #反面 |  |
|  | #正面 |  |
|  | #反面 |  |
| 检测批结果 评定 |  |  |
| 其他情况说明 |  |  |

检测人员：

注：本机构人员全部考核完成后，即刻现场提交本报告。

钢筋保护层厚度检测考核指导书

1.考核依据

《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《检测人员综合考核评定细则》及相关附件

相关检测机构管理体系文件

- 考核目的

（1）通过现场操作技能考核，对被考核人员现场相关信息收集能力、仪器设备操作技能、分析处理结论的判断能力进行检验。

（2）通过现场操作技能考核，对被考核机构分析处理结论的判断能力进行检验。

3.考核样品与数量

本次考核样品一组（3构件，正反面按6构件计），模拟建筑工程结构实体板构件，各样品内置6根公称直径为8mm的光圆钢筋。采用非破损方法检测样品所有钢筋的钢筋保护层。

4. 考核时间

每位被考核人员的考核时间为45分钟。

5.考核要求

（1）每位被考核人员依据钢筋保护层厚度检测的相关规范要求，独立完成数据采集工作及单个构件的结果分析与判定，并出具报告；

（2）每个被考核机构依据钢筋保护层厚度检测的相关规范要求，完成考核构件的批量结果分析与判定，并出具报告。

附表4

钢结构试板超声波检测检测作业指导书

- 选取试板，了解试板规格尺寸、焊接方式、坡口型式；

- 根据GB/T 11345-2013技术1设定参考灵敏度、检测等级B级检测；

- 根据GB/T 29712-2013固定回波幅度等级技术测量显示水平长度；

- 根据GB/T 29712-2013验收等级2验收；

- 探头选择、仪器调试；

- 实施超声波探伤检测；

- 缺陷记录与评定，简要描绘出读数时探头的位置和声束传播路径；

- 编制实操考核报告。

钢结构试板超声波检测实操考核报告

检测编号：

检测机构：                               检测日期：

试板名称：.

执行标准：

检测设备：.

检测结果：

| 试板编号 | 缺陷 位置 | 缺陷 长度 | 缺陷 深度 | 波高 幅度 | 检测 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

检测缺陷位置示意图：

检测员：

注：1.钢结构试板超声波检测，45分钟内完成；

2.考核完成后，即刻现场提交本报告。

附表5.

建筑幕墙气密性能检测现场考核报告

检测编号：

检测机构：                                     检测日期：

| 检测结果：空气流量， 单位: m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力差 |  | 正压100Pa |  |  |  |  |  |  | 负压100Pa |  |  |  |  |  |  |
| 开孔数量 |  | 附加渗透量 | 总渗透量 |  |  |  |  |  | 附加渗透量 | 总渗透量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 4 |  | 8 | 16 |  | 1 |  | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 第一次 | 升压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 降压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各孔渗透量 | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 第二次 | 升压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 降压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各孔渗透量 | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 第三次 | 升压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 降压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各孔渗透量 | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 各孔渗透量 总平均值 |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 换算成标准状态下的各孔空气渗透量总平均值 |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 温度 （℃） |  |  |  |  |  | 大气压（kPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试方法 |  | GB/T 15227-2019《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》附录A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 表中“各孔渗透量”为“总参透量”减去“附加渗透量”的结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测员：

注：考核完成后，即刻现场提交本报告。

建筑幕墙气密性

能力考核作业指导书

***实验室：

建筑幕墙气密性能力现场考核按本作业指导书进行，请被核查实验室认真做好前期准备工作，在****年**月**日接受检查组的现场能力考核。

- 目的

1.1考查检测机构从事幕墙检测工作的人员对仪器设备操作的熟悉程度；

1.2考查幕墙检测设备对气密性能检测空气流量测量的准确度。

- 样品

本次能力考核用样品为500mm×500mm×3mm（宽×高×厚）的不锈钢孔板，性能满足《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227-2019附录A的要求。

- 检测

2.1检测前设备的调整和准备

实验室应在收到建筑幕墙检测现场能力考核通知后（提前5个工作日通知），对实验室的建筑幕墙检测安装箱体进行适当的调整和改造，形成一个静压箱体，达到以下要求：

- 静压箱体长度和高度宜控制在1500mm~2000mm内，深度与幕墙箱体深度一致；

- 静压箱体正面（幕墙安装面）居中位置预留450mm×450mm的孔洞，用以安装考核样品；

- 静压箱体的其中一面需包含空气压力输送管道和空气压力测量管路，用以对静压箱体提供空气压力和压力测量；

- 除预留的450mm×450mm孔洞、空气压力输送管道和空气压力测量管路外，静压箱体的其它部分应密封处理；

- 静压箱体应能承受不小于±1000Pa的压力。

2.2考核样品的安装：安装样品应可靠固定在静压箱体预留的孔洞上，样品与静压箱体接触的四周应采取密封处理。

2.3被考核检测机构自测：被考核的检测机构在正式考核前两天，可向考核单位申请考核样品进行检测操作工作。

2.4气密性能检测及注意事项

- 考核样品安装完成后，启动检测设备，按《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227-2019附录A的相关要求进行检测。

- 只进行空气附加渗透量和总渗透量的测定。进行附加渗透量的测定时，注意将样品所有漏气部位均密封好，包括考核样品上的通气孔。进行总渗透量的测定时，不应再改变样品在静压箱上的密封状态、追加或减少密封措施。

- 加压过程中应注意压力变化,压力最大值不得超过±1000Pa。

- 检测结果记录

3.1实验室应将检测的相关数据、信息填写在《检测结果报告单》中。

3.2检测人员、报告审核人和批准人应在《检测结果报告单》中签字并加盖单位公章或检测专用章。

3.3实验室还应提供一份按本单位记录模板采集的、针对本次能力考核样品测试的完整气密性能检测原始记录。

- 考核时间要求

从考核样品开始安装到提供检测结果报告单，应在3小时内完成。

整个考核过程均应在考核小组的见证下完成。

- 考核结果评定

实验室现场提供《检测结果报告单》后，考核小组成员当场对《检测结果报告单》的结果对照GB/T 15227-2019附录A中A.7款的数据，当实验室的各孔空气渗透量平均值测试结果与GB/T 15227-2019附录A中A.7款的数据误差在5%范围内，考核通过，否则考核不通过。

附表6

水中氯离子含量检测作业指导书

- 样品说明

待测样品为氯化钠标准溶液，样品标识上提供了浓度范围，可根据试验室情况自行决定是否进行稀释处理。

- 检测

水中氯离子含量检测采用硝酸银滴定法，可依据标准《水质氯化物的测定 硝酸银滴定法》（GB/T11896-89）或《普通混凝土用砂.石质量及检验方法标准》（JGJ52-2006）中第6.18.4进行。样品为标准溶液，依据GB/T11896-89检测时可省去6.1节及6.2.2节，可不做干扰排除和pH值调节直接检测；依据JGJ52-2006中第6.18.4检测时可将被测溶液当作滤液进行检测。

要求平行测试两次。

- 结果

检测结果以水中氯离子含量（mg/L）形式报出两次平行测试结果及算术平均值。结果保留3位有效数字。

水中氯离子含量检测报告

检测编号：

检测机构：

样品编号：

| 样品状态 | 正常 异常 | 检测依据 | GB 11896-89 | 检测日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要仪器设备 |  |  |  |  |  |
| Cl-含量 |  |  |  |  |  |
| 水样体积（mL） | AgNO3标液滴定体积(mL) |  | AgNO3标液浓度 (mol/L) | Cl-含量(mg/L) | 检测结果(mg/L) |
| 备注 |  |  |  |  |  |

被考核人:

注：1.  45分钟内完成测试；

2.  考核完成后，即刻现场提交本报告。

第    页   共   页