附件

深圳市建设工程新技术推广目录（2023年）

| 序号 | 新技术名称 | 技术要点 | 适用范围 | 典型案例名称 | 申报单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装配式钢混组合主结构屈曲约束支撑和防屈曲钢板剪力墙设计技术 | - 通过屈曲约束支撑和防屈曲钢板剪力墙标准化设计，采用两种标准化的减震构件在装配式钢混组合主结构薄弱位置进行布置，提升结构的抗震性能。减震构件与主结构之间通过螺栓干式连接，便于构件替换。 | 装配式钢混组合结构 | 长圳公共住房及其附属工程、中建深汕实验办公楼、深圳市第二十高级中学 | 中建科技集团有限公司 |
| 2 | 装配式预制剪力墙灌浆套筒连接施工技术 | - 通过制作一种辅助的钢筋定位箱对预制剪力墙预留钢筋进行定位复核；在预制剪力墙灌浆套筒出浆口安装透明压力回落管，辅助采用内窥镜工具，提高套筒内浆料的密实度，有利于灌浆质量的控制。 | 采用灌浆套筒的装配式预制剪力墙结构体系建筑 | 长圳公共住房及其附属工程 | 中建科技集团有限公司 |
| 3 | 装配式双面叠合剪力墙结构体系施工技术 | - 装配式双面叠合剪力墙预制混凝土内外叶板及钢筋桁架在预制构件厂生产，内部空腔在现场施工时浇筑混凝土，墙体竖向和水平方向通过预留U型插筋与现浇墙体进行固定连接，有利于标准化生产与施工。 | 110m以下、采用剪力墙结构体系的建筑 | 长圳公共住房及其附属工程 | 中建科技集团有限公司 |
| 4 | 基坑装配式预应力张弦梁钢支撑系统 | - 该基坑支撑系统采用张弦梁结构，并通过撑杆施加预应力，使施工方便快捷；采用钢桁架对撑/角撑结构，提高整体体系的稳定性，增加支撑长度的适用性；采用钢支撑装配式设计，现场标准化施工，安装拆除效率高，构件可重复利用。 | 宽大深基坑内支撑 | 奥比科技大厦、滨海大道（总部基地段）交通综合改造工程、罗湖区布心村水围村城市更新项目 | 深圳市巨鲲科技有限公司、上海巨鲲科技有限公司 |
| 5 | 填海区连通多条地铁线分期施工的超大超深基坑设计与施工综合技术 | - 在填海区连通多条地铁线分期施工的超大超深基坑中采用具有泄压功能的袖阀管土地加固技术、由若干根灌注桩组成的“墩体结构”技术、深基坑监测等技术，提高施工保障。 | 超大、超深基坑，特别是填海区紧邻地铁等敏感建（构）筑物的情况 | 深湾汇云中心 | 中国建筑一局（集团）有限公司 |
| 6 | 可适应性液压自爬模及分离式施工立体空间防护技术 | - 针对超高层核心筒结构平面尺寸收缩的变化，采用可调节、避障功能的液压爬模系统。针对不同工作面工作特点，采取相应的可拆卸式防护措施，便于转运及再次利用。 | 内筒外框的超高层爬模施工 | 深湾汇云中心 | 中国建筑一局（集团）有限公司 |
| 7 | 智能环保移动公厕 | - 设备搭载储水储污、智能消毒、空气净化、云端管控、制冷辅热等技术模块，采用集成式模块化设计、装配式拼装，具备如厕、盟洗、化妆、置物等功能。产品具有无臭无味、免接市政、随置随用、节水节电、低碳环保等技术特点。 | 市政、公园、景区等公共场所公厕建造 | 淘金山公园公厕、广州市人民公园装配式智能公厕 | 深圳市微空间建筑科技有限公司 |
| 8 | 智能盆式橡胶支座与支座数据采集评估方法 | - 智能盆式橡胶支座具备多点应力自监测功能；通过压力传感器可实时监测支座橡胶板施加在压力传感器端部的侧向压力；可分析支座的承载与变形状态，实现支座的工作状态和安全风险的评估。智能支座数据采集评估方法对多个智能支座的应力数据进行长期同步实时采集和无线传输，布置灵活；数据管理系统可实时对支座监测数据进行分析、特征挖掘和状态评估。 | 对竖向压力、水平转角、水平位移有监测需求的桥梁、建筑等结构 | 湛江环城高速南三岛大桥(坡头至南三岛段)项目-山竹沟垌中桥 | 深圳市市政设计研究院有限公司 |
| 9 | 可回收钢套管的土锚施工技术 | 钢套管底部为可开启的尖端，避免泥土挤入，上部端头为钢板桩机与钢套管的连接构件。通过钢套管振动挤压土体成孔的方式，达到软弱土层的“护壁”效果，实现抗浮锚杆的高效快速成孔。 | 杂填土、有机中粗砂、粉质黏土、砂质黏性土等易塌孔土层的抗浮锚杆工程 | 大鹏新区全面消除黑臭水体整治工程、湾尚骏玺家园主体工程、珑承翰庭基础工程 | 深圳市华晟建设集团股份有限公司 |
| 10 | 嵌入式连续焊接不锈钢屋面系统建造关键技术 | 对屋面系统构造层采用铺装功能层嵌入主、次檩条间的嵌入式连续焊接方式，使屋面系统传力更加直接，增强屋面整体性、抗风能力和防渗漏能力，延长金属屋面使用寿命。 | 航站楼、体育馆、场馆、火车站等多种大型公共基础设施 | 珠海机场改扩建工程—T2航站楼项目、福建平潭海洋国际会展中心项目、三亚保利C+国际博览中心项目 | 中国建筑第二工程局有限公司 |
| 11 | 一种适用于平扭大位移的连廊支座 | 在钢结构连廊端部设置“一窄两宽”的三个长圆孔，并将圆孔套入牛腿支座上的三个固定销轴中，实现以中间销轴为圆心、两端绕圆心转动的变形方式，可适应大位移扭转，有利于连廊建筑的设计、施工和降低建设成本。 | 轻型、中型钢结构连廊 | 深圳国际交流学校、梅林地区法定图则29-02地块项目、美的总部A04地块项目 | 深圳市同济人建筑设计有限公司 |
| 12 | 泥水盾构半舱气压掘进施工技术 | 通过调整开挖舱与气垫舱内压力，从以泥水为主的“液相”介质变为以泥水与空气的“液相+气相”介质，使开挖舱呈非全舱泥水开挖状态的盾构掘进，提高掘进能效。 | 地下水渗透性较差的土层盾构掘进 | 深圳地铁13号线二期（北延）土建四工区、郑州市轨道交通3号线一期工程贾鲁河出入场线盾构区间工程、衡阳市合江套湘江隧道工程 | 中国建筑一局(集团)有限公司 |
| 13 | DJP水泥土复合管桩施工技术 | 采用潜孔锤+高压水+地下微气爆，通过钻进、喷浆一体化，克服常规高压旋喷桩无法在填海抛石地层施工难题，形成水泥土桩后同心植入管桩，降低压桩阻力，实现超长送桩。 | 厚度较大的块石填土地层、中密-密实砂土、杂填土、硬塑-坚硬粘土、碎石土、残积土、岩溶地层、风化岩以及基岩等地层钻进成孔 | 妈湾跨海通道工程、浙江石化4000万吨/年炼化一体化工程 | 中铁南方投资集团有限公司 |
| 14 | 一种在钢桁架中增设预应力钢拉索的悬挂结构 | 该技术应用于大跨度钢桁架悬挂结构，通过在钢桁架跨竖杆及其对应的下挂钢柱内通高增设无粘结预应力钢拉索，与结构共同受力，以安全储备的加强方式解决由偶发事件所造成连续倒塌的安全隐患。 | 大跨度钢桁架结构 | 艺展天地展示中心项目 | 香港华艺设计顾问（深圳）有限公司 |
| 15 | 具有自主知识产权的BIM三维图形系统 | 该系统支持多专业三维设计、二维制图，具备参数化设计功能，通过云族库提供常用族数据，支持深圳市各项标准体系和国产软硬件环境。 | 房屋建筑工程领域BIM模型创建、深化、维护等应用工作 | 光明小学 | 深圳市斯维尔科技股份有限公司 |
| 16 | 城市轨道交通车站快速出图系统 | 基于BIM技术，提出了城市轨道交通车站正向设计自动化出图解决方案，通过捕捉关键点技术实现图纸元素的自动标注，结合项目特点提取BIM模型信息，实现自动化布置图纸、自动生成城市轨道交通图纸集。 | 城市轨道交通设计领域 | 大运综合交通枢纽、黄木岗综合交通枢纽、深圳城市轨道交通14号线、天津地铁10 号线、11 号线工程 | 中国铁路设计集团有限公司 |