附件5

小散工程消防安全防范重点措施

各有关部门、单位要结合实际完善、落实落细以下小散工程消防安全防范重点措施：

1.涉火作业的小散工程重点纳管。各街道办事处要将涉及动火作业（特别是电气焊、切割、防水材料的热熔以及有限、密闭空间的动火作业，下同）的小散工程，纳入重点纳管对象。在备案信息表中增加涉动火作业、切割作业选项，对勾选该选项的小散工程重点纳管。重点纳管措施包括：建立重点对象清单，优先巡查，提高巡查执法频次，对问题突出、隐患严重的实施挂牌督办重点整治。

2.邻近人员密集场所或在用建筑物内的小散工程重点纳管、优先排查。优先并全面排查邻近人员密集场所或在用建筑物内的小散工程，建立管理台账清单，落实管控措施要求。

3.严格分区分隔管理。既有建筑进行扩建、改建施工时，必须明确划分施工区和非施工区。施工区不得营业、使用和居住；非施工区继续营业、使用和居住时，应符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）第4.3.3规定，严格施工区和非施工区之间防火分隔，对施工区消防安全配备专人值守，确保发生火情应能立即处置。在建工程施工区、办公区、生活区应按规定设置消防通道并确保通畅，按规定设置照明、消防水源，配备必要的消防设施和灭火器材。

4.严格动火作业管理。一是严格落实“动火作业令”审批制度，必须设置现场监护人，在确认无火灾、爆炸危险后方可同意动火施工，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；二是电焊、气焊、电工等特殊工种人员必须持证上岗；三是严格落实“三个一律”动火作业要求：一律不准进行交叉作业，一律排查清除现场可燃物质、加强警戒隔离，一律检测可燃气体含量、保持良好通风。四是施工现场严禁吸烟，动火作业后必须对现场进行检查，确认安全。

5.加强培训演练。对作业人员开展上岗前消防安全教育培训，加强典型事故案例警示教育（尤其是北京长峰医院“4·18”火灾事故、以及江西省新余市渝水区一临街店铺事故等案例），加强应急疏散演练，使作业人员了解现场的火灾危险性和防火措施，熟练掌握有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法，报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。

6.加强风险管控和隐患排查整治。小散工程责任主体应参照“附件1：在建工程消防安全专项整治检查表”（具体应结合实际制定检查表格）认真开展消防安全自查自纠，及时发现并整改问题隐患；各区、街道、社区、物业等要对责任主体自查自纠情况加强督促检查，按要求落实整治措施。