附件

深圳市2024年第三批超低能耗、近零能耗及近零碳建筑试点项目名单

| 编号 | 项目名称 | 申报单位 | 建筑类型 | 建筑面积 （万㎡） | 投资类型 | 评定类型 | 技术要点 | 评定依据 | 所属区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳国际交流中心 （一期）配套酒店 | 建设：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司 设计：华南理工大学建筑设计研究院有限公司 施工：中国建筑第八工程局有限公司 咨询：深圳市建筑科学研究院股份有限公司、深圳市深燃清洁能源有限公司 | 公共建筑 | 21.25 | 社会投资 | 超低能耗建筑 | 项目以被动式优先、主动优化、创新集成的技术原则，通过建筑外遮阳集成设计、高大中庭采光通风，选用热工性能良好的幕墙玻璃等被动式技术降低建筑用电负荷，并选用高效空调机组、LED节能灯具、节能型变压器等高效设备，规模化应用光伏建筑一体化技术，配置充电桩有序充电模块以及智慧能源管理系统等，提升能源利用效率和可再生能源利用效果，实现超低能耗酒店建筑试点目标。 | 《近零能耗建筑技术标准》 GB/T 51350-2019 | 福田区 |
| 2 | 下沙小学综合楼建设 工程 | 建设：深圳市福田区建筑工务署 设计：深圳市同济人建筑设计有限公司 施工：深圳创茂建设工程有限公司 | 公共建筑 | 1.63 | 政府投资 | 超低能耗建筑 | 项目教学与活动空间的错落布置的排列形式，拥有更好的通风环境和采光环境。提高建筑保温隔热热工性能，采用高效的空调设备、节能变压器、节能电梯、节能灯具等，结合太阳能光伏发电系统的充分利用，实现降低建筑能耗，减少二氧化碳等温室气体的排放量，降低对环境的污染的目标。 | 《深圳市超低能耗建筑技术导则》（2021年版） | 福田区 |
| 3 | 华大基因中心生物科技研发B | 建设：深圳华大基因科技有限公司 设计：深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 施工：中国建筑第四工程局有限公司 咨询：深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 公共建筑 | 10.36 | 社会投资 | 超低能耗建筑 | 项目采用主动优先被动优化设计原则，实现超低能耗建筑设计目标。采用建筑生态设计，中庭空间改善建筑自然通风；采用高效供冷系统、节能变压器、高光效LED、可再生能源与建筑一体化（光伏、空气源热泵）、建筑设备与能耗监测系统等措施，营造与保障建筑环境。 | 《近零能耗建筑技术标准》 GB/T 51350-2019 | 盐田区 |
| 4 | 高新小学 | 建设：南山区建筑工务署 设计：中建科工集团有限公司 施工：中建科工集团有限公司 咨询：深圳万都时代绿色建筑技术有限公司 | 公共建筑 | 2.45 | 政府投资 | 近零能耗建筑 | 项目东西向外墙设置格栅遮阳措施，采用高性能隔热铝合金外窗等被动式技术降低建筑负荷；选用高性能多联机、分体空调、LED节能灯具、节能变压器、节能电梯、导光管措施、平面立面光伏设计、光储直柔系统等主动式技术措施，实现近零能耗建筑设计目标。 | 《近零能耗建筑技术标准》 GB/T 51350-2019 | 南山区 |
| 5 | 石岩上屋社区初级中学新建工程 | 建设：深圳市宝安区建筑工务署 设计：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 施工：五洲工程顾问集团有限公司 咨询：香港华艺设计顾问（深圳）有限公司 | 公共建筑 | 3.31 | 政府投资 | 超低能耗建筑 | 项目通过围护结构节能优化，采用遮阳结合降低建筑负荷，采用高效空调系统、节能灯具，高能效空气源热泵、节能变压器、节能电梯降低能耗并采用光伏发电等技术，实现超低能耗建筑设计目标。 | 《近零能耗建筑技术标准》 GB/T 51350-2019 | 宝安区 |
| 6 | 石岩中心地区九年一贯制学校新建工程 | 建设：深圳市宝安区建筑工务署 设计：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 施工：五洲工程顾问集团有限公司 咨询：香港华艺设计顾问（深圳）有限公司 | 公共建筑 | 3.37 | 政府投资 | 超低能耗建筑 | 项目通过围护结构节能优化，采用遮阳结合降低建筑负荷，采用高效空调系统、节能灯具，高能效空气源热泵、节能变压器、节能电梯降低能耗并采用光伏发电等技术，实现超低能耗建筑设计目标。 | 《近零能耗建筑技术标准》 GB/T 51350-2019 | 宝安区 |
| 7 | 铭著坊2栋幼儿园项目 | 建设：深圳地铁置业集团有限公司 设计：吕元祥建筑师事务所（香港）有限公司、奥意建筑工程设计有限公司 施工：中建二局第三建筑工程有限公司 咨询：深圳市华碳建筑环境碳中和技术研究院 | 公共建筑 | 0.20 | 社会投资 | 近零能耗建筑 | 项目通过围护结构优化设计，窗墙比控制在0.5以内，利用结构遮阳和水平遮阳，提升围护构造热工性能，降低建筑能耗。选用高效空调，LED节能灯具、节能电梯、光伏建筑一体化等主动式节能及可再生能源技术措施，建筑综合性能达到近零能耗指标要求。 | 《近零能耗建筑技术标准》 GB/T 51350-2019 | 宝安区 |
| 8 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目（和郡府）幼儿园 | 建设：深圳市天健（集团）股份有限公司 设计：深圳壹创国际设计股份有限公司 施工：深圳市政集团有限公司 咨询：中国建筑科学研究院有限公司 | 公共建筑 | 0.30 | 社会投资 | 近零能耗建筑 | 项目布局采用拔风中庭强化自然通风效果，充分利用自然采光、建筑遮阳、围护结构隔热性能提升等被动式技术降低建筑负荷；选用LED节能灯具、高效空调、光伏建筑一体化、光储直柔系统等主动式技术措施，实现近零能耗建筑设计目标。 | 《近零能耗建筑技术标准》 GB/T 51350-2019 | 宝安区 |
| 9 | 国显科技大厦2栋 宿舍楼 | 建设：深圳市国显科技有限公司 设计：中国建材国际工程集团有限公司 施工：中国建筑第七工程局有限公司 咨询：深圳市绿大科技有限公司 | 公共建筑 | 1.51 | 社会投资 | 零能耗建筑 | 项目采用被动式设计和遮阳措施，显著提升了围护结构的热工性能；使用高效节能空调系统，空气能热泵热水机组，提高了能源使用效率；并设置了光伏建筑一体化系统，实现了零能耗建筑设计目标。 | 《近零能耗建筑技术标准》 GB/T 51350-2019 | 龙岗区 |
| 10 | 塘尾第一学校（暂定名）建设工程 | 建设：深圳市光明区建筑工务署 设计：深圳市欧博工程设计顾问有限公司 施工：中机华南建设（深圳）有限公司、中国机械工业建设集团有限公司 咨询：深圳国研建筑科技有限公司 | 公共建筑 | 5.83 | 政府投资 | 超低能耗建筑 | 项目通过采用自然通风优化、围护结构保温隔热、水平外遮阳等被动式措施降低建筑空调负荷；选用LED节能灯具、节能电梯、节能变压器、节能多联机、节能分体空调、空气质量监测系统、光伏发电系统等主动式技术措施，实现超低能耗建筑目标。 | 《近零能耗建筑技术标准》 GB/T 51350-2019 | 光明区 |
| 11 | 光明区楼村第四学校建设工程项目（暂定名） | 建设：深圳市光明区建筑工务署 设计：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 施工：中建科工集团有限公司 咨询：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 公共建筑 | 5.12 | 政府投资 | 超低能耗建筑 | 项目以被动式优先、主动优化作为超低能耗建筑技术选用原则，通过高性能围护结构、综合遮阳、自然通风、自然采光、高效空调、高效照明、空气源热泵制热水及太阳能光伏等技术实现超低能耗建筑目标。 | 《深圳市超低能耗建筑技术导则》（2021年版） | 光明区 |
| 12 | 深圳市公安局大鹏分局指挥中心大楼建设工程 | 建设：深圳市大鹏新区政府投资项目前期工作中心 设计：中国建筑东北设计研究院有限公司 施工：中铁建工集团有限公司 咨询：深圳国研建筑科技有限公司 | 公共建筑 | 3.41 | 政府投资 | 超低能耗建筑 | 项目通过自然通风优化、low-E中空玻璃、围护结构保温隔热、水平外遮阳等被动式措施降低建筑空调负荷；选用LED节能灯具、节能电梯、节能变压器、节能冷水机组、空调余热热回收、太阳能+空气源热泵热水系统、空气质量监测系统、光伏发电系统等主动式技术措施，实现超低能耗建筑目标。 | 《近零能耗建筑技术标准》 GB/T 51350-2019 | 大鹏新区 |