- 深圳市在建房屋建筑和市政基础设施工程防御台风、暴雨工作指引

- 第一章  日常准备

一、应对工作组织

（一）组织机构。各项目应成立应对台风、暴雨等极端天气的专门机构，成员应包括建设单位项目负责人、施工单位项目经理、监理单位项目总监以及负责实施应对工作的具体工作人员。建设单位为第一责任单位，对极端天气应对工作负有统筹协调责任。

（二）实施要求。各项目负责人负责防御台风、暴雨极端恶劣天气的现场组织工作。各项目负责人要保持警惕，高度关注天气预警信息，及时落实有关要求，扎实做好各项防御工作。相关人员按照职责分工负责相应工作。在台风白色或蓝色、暴雨黄色预警情况下，做好检查加固工作；在台风橙色或红色、暴雨橙色或红色预警情况下，做好人员疏散撤离工作；在预警解除的情况下，要做好复工检查工作。

（三）值班值守及信息报送。1.值班值守。在我市有相关业务的建设单位、施工单位和监理单位应建立企业负责人带班、项目负责人值班制度。各企业负责人和项目负责人要做好带班并督促落实值班值守工作，并保持通信畅通。2.微信群。各企业负责人和项目负责人要根据要求加入市区相关部门及监督机构建立微信工作群。相关人员应密切关注微信群内预警通知、了解台风、暴雨的发展趋势，及时按照防御工作指示做出应急部署。3.信息报送。遇到紧急情况要做好信息报送工作；如预警解除经复工检查未见异常，应及时报平安。

二、培训教育及应急演练

（一）工作要求。将防御台风、暴雨极端恶劣天气的宣传培训列入日常安全教育范畴，定期组织防御台风、暴雨极端恶劣天气专题的应急演练。通过宣传培训和应急演练，加强防御台风、暴雨极端恶劣天气相关知识的宣传和教育，提高防御台风、暴雨极端恶劣天气的灾害风险意识、避险意识和自我防御能力。

（二）培训教育内容。培训教育内容应主要包括但不仅限于以下内容：各类设施在汛期（台风季节）的检查要求、合格标准，雨天、大风天气条件下各岗位、各专业作业注意事项，雨天作业防触电注意事项（含防跨步电压触电等），恶劣天气自救避险常识等。

宣传培训组织形式采取分级负责的原则，主要由各项目统一组织施工作业人员进行培训，采取多种组织形式，定期与不定期组织培训。各企业应根据实际需要组织防御台风、暴雨的宣传培训工作，并将项目宣传培训工作情况列入检查内容。

三、汛期（台风季节）前检查

（一）风险辨识。各项目应将深基坑影响范围内、塔吊影响范围内的项目周边区域一并纳入风险识别的范围，并根据风险识别结果组织应急演练工作。应在汛期来临前至少组织一次防御台风、暴雨极端恶劣天气的应急演练，要将演练贯彻至现场所有施工作业人员，以检验、改善和强化应急准备和应急响应能力。

（二）措施核查。各项目应对深基坑（高边坡）工程防排水措施、建筑起重机械防台风措施，临时设施、脚手架和支模体系加固措施，施工用电的管控措施等进行核查，对发现的问题应即时整改。

（三）隐患排查。各项目应将汛期（台风季节）的各项防范措施列入“三层三级”安全生产检查，

重点检查深基坑（高边坡），机械设备，临时设施，脚手架及支模体系，以及施工用电等，对发现的问题应按要求及时整改。

四、应急准备

（一）基本要求。根据我市建设工程风险的现状以及建设工程抢险应急队伍的实际情况，各项目要做好项目现场应急物资准备工作，按要求组建应急队伍，全力做好“自救”准备工作。

（二）应急物资。各项目要按要求配备沙袋、水泵等应急物资设备并定期检查维保，确保可正常使用。要对挖掘机、运输车辆、救生器材等大型抢险机械、运输工具、应急抢险施工队伍等应急资源实施动态管理，以便在处置各类突发事件时及时、准确调用各类物资、设备。

（三）应急队伍。各项目要根据实际情况组建应急队伍，要针对业务特长和项目实际有针对性地组织应急抢险演练。要全力做好“自救”工作。有余力时，要根据政府统一调配和安排，参与“互救”工作。

五、避险准备

（一）日常准备。各项目要提前熟悉项目周边应急避险场所的路线、可容纳人数、联系方式等相关信息，做到心中有数，有备无患。深圳市室内应急避难场所信息见附件“深圳市室内应急避难场所信息一览表”。

（二）启动准备。在接到台风蓝色、暴雨黄色级别的预警时，各项目要提前与应急避险场所做好对接工作，为应急避险做好准备工作。

（三）具体实施。在接到台风橙色或红色、暴雨橙色或红色级别的预警时，要根据本指引和实际情况组织应急避险工作。各企业、项目负责做好本单位的人员转移工作。人员转移工作应落实相应责任制。被转移群众应当按照指令转移，并自备必要的生活用品和食品。在可能发生直接危及人身安全的洪水、台风等紧急情况时，组织转移的有关单位或部门可以对经劝导仍拒绝转移的人员实施强制转移。在转移指令解除前，被转移群众不得擅自返回。

- 第二章  台风防御指引

一、白色预警

（一）脚手架和支模体系

1.脚手架

（1）检查连墙杆拉结是否牢固或有无破坏，开口型脚手架两端必须设置连墙件，连墙件垂直距离不应大于建筑物层高，并且不应大于4m。开口型双排脚手架外端是否设置了横向斜撑。

（2）检查脚手板绑扎是否牢固，四个脚用不小于直径1.2mm的镀锌铁丝固定。脚手板应设置在三根横向水平杆上，采用对接平铺或搭接铺设，严防倾覆。

（3）检查脚手架是否设置剪刀撑，每道剪刀撑宽度不应小于4跨且不小于6m，斜杆与地面倾角为45°～60°，钢管搭接长度不应小于1m，并应采用不少于两个旋转扣件固定,端部钢管伸出扣件长度不小于100mm。

（4）检查卸荷钢丝绳张紧情况，每根钢丝绳的U型卡环数量是否为4个，方向是否正确，安全弯有没有被拉直。

（5）检查钢丝绳是否有断股，扭曲变形或者锈蚀严重的情况，发生上述情况时应及时替换或进行加强处理。

（6）检查扣件扭力矩是否达到40～65N·m。

（7）外架验收时应将连墙件扣件扭矩全数检查并做好记录。

（8）脚手架应做好垂直度检测记录，沉降检测记录，现场发现垂直度、沉降数据增加时，及时制定相应措施。

（9）检查并及时清理脚手架上的建筑材料、建筑垃圾防止高处坠物等意外出现。

（10）检查型钢悬挑脚手架钢梁截面是否大于180mm,钢梁有无锈蚀、变形、扭曲等。

（11）检查型钢悬挑架梁尾端U型钢筋拉环或者螺栓是否为冷弯加工，直径大于16mm，U型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧。

（12）检查型钢脚手架锚固段长度是否大于悬挑段长度的1.25倍，压环间距及离尾端长度不小于200mm。

（13）检查落地架基础是否满足方案要求。

2.附着式脚手架

（1）检查附着式脚手架每个竖向主框架所覆盖的每一楼层处是否设置一道附墙支架，使用工况中竖向主框架是否固定于附墙支座上，升降工况中附墙支座上是否设有防倾、导向的结构装置。

（2）检查附着式脚手架附墙支座是否采用锚固螺栓与建筑物连接，受拉螺栓的螺母不得少于两个或采用单螺母加弹簧垫圈。附墙支座支承在建筑物上连接处混凝土的强度应按设计要求确定。

（3）检查附着式脚手架水平悬挑长度不大于 2m，且不大于跨度的1/2，升降工况上端悬臂高度不大于2/5架体高度且不大于6m，水平悬挑端以竖向主框架为中心对称斜拉杆水平夹角≥ 45°。

（4）防坠落装置应设置在竖向主框架处并附着在建筑结构上每一升降点不得少于一个，在使用和升降工况下都能起作用。防坠落装置与升降设备应分别独立固定在建筑结构上。

3.支模体系

（1）检查模板支撑体系构件是否设置到位，高支模体系是否完成专家论证。

（2）检查普通满堂支撑架架体周边外侧及内部纵、横向每隔5～8m是否设置了由底至顶连续的剪刀撑。

（3）检查支撑高度大于8m，或者施工总荷载大于15kN/m²，或者集中线荷载大于20kN/ m²的支撑架是否在扫地杆层设置水平剪刀撑，且层间水平剪刀撑不应大于8m。

（4）检查满堂支撑架可调底座、可调托撑螺杆伸出长度是否超出300mm，插入立杆长度内是否不小于150mm。

（5）检查高度大于20m的满堂支撑架，立杆的沉降及垂直度是否满足要求。

4.卸料平台

（1）检查卸料平台吊环验算是否满足要求，吊环是否采用甲类三号沸腾钢制作。

（2）检查卸料平台的钢丝绳是否两边各设前后两道，均单独做了受力计算。平台三面是否设置防护栏杆或围栏。

（3）检查卸料平台是否安装牢固，有无经过验收及挂牌。绳卡固接时，固定点是否符合要求；绳卡与钢丝绳的直径是否匹配，规格、数量应符合要求。

（4）钢丝绳与结构锐角接触处应加衬软垫物，防止剪切破坏钢丝绳。钢丝绳的拉结应在平台主梁受力主节点位置，并与建筑物可靠锚固。

5.吊篮

（1）吊篮上宜设置超载保护装置。严禁使用与说明书规格不符的超长吊篮。

（2）工作处阵风风速大于8.3m／s（相当于5级风力）时，操作人员不准上悬吊平台。

（3）检查检查吊篮防坠器是否经过标定，并在有效期内。

（4）吊篮内严禁堆放杂物。

（二）基坑

1.检查排水设备的配备及排水设施的通畅情况。基坑内外、边坡排水是否畅通，并派人定期巡查并做好巡查记录。

2.通过指派专人巡查巡视结合第三方监测，判断深基坑（高边坡）、地下暗挖工程是否存在变形加剧、开裂等危险状况，并根据具体情况及时采取临时补救措施。

3.检查工程项目周边临边防护是否完整牢固、建筑材料的堆放是否稳固、建筑机械是否停放在安全的位置、人员是否处于安全地带。

（三）临时设施

1.台风白色预警生效期间，施工单位应检查办公区、施工作业区、工人宿舍区、出入通道、仓库等临时设施加固情况，并做好登记台账。

具体加固措施为：

（1）传统板房。板房搭设高度不得大于2层。在板房屋面，采用φ48×3.0钢管，竖向每3.64m一道，横向在屋面顶部、坡屋面中部及屋面檐口处各一道，采用扣件搭设钢管网格架，在板房四角部位，及纵向两侧边中部，采用地锚与地面拉结加固，拉结采用不小于φ8钢丝绳进行拉结加固，钢丝绳拉结时必须拉紧。

（2）箱式板房。在箱式板房四周制作不小于φ16预埋圆钢混凝土锚锭，锚锭尺寸不小于500*500*500mm，使用不小于φ8钢丝绳及M14花篮螺栓将箱式板房屋顶的吊耳与混凝土锚锭连接并张紧。

2.台风白色预警生效期间，施工单位应检查工地临时围墙，特别是地处闹市区、学校、医院、市场等人流密集场所的工地，排查墙体是否变形、开裂，墙边是否堆土、堆料情况，墙脚内外是否排水畅通，并在围墙内外设置安全警示标志。对存在安全隐患的，要立即采取加固措施。如无法加固，应立即拆除或划定警示区域进行物理隔离。

具体措施为：

（1）对于未设置斜撑杆件的围挡，可采用Ф48×3.5普通脚手架钢管，在围挡立柱处进行临时斜撑加固。

（2）保证围挡立柱预埋螺栓强度，预埋螺栓锚固长度不小于200mm。

（3）围挡基础如采用埋置设置但埋置深度小于200mm，应采取其他有效加固措施。如采用预制基础，预制基础应设置Ф60预留孔，采用Ф48×3.5钢管横向连接，保证整体刚度。

（4）围挡面板应固定牢固，应采用不小于M12对穿螺栓将围挡面板固定在立柱上。

（四）机械设备

1.按照专版使用说明书或专项技术文件的规定，对建筑起重机械进行台风前专项检查与维护，并根据要求采取拉缆风绳、安装锚固件等特殊防御台风措施。处于群塔作业环境下的塔机应采取防碰撞等安全措施。

2.检查塔吊的基础节、标准节、附墙预埋件螺栓是否齐全及有无松动。对塔吊电箱电缆进行加固处理，箱门确保关闭严密。

3.检查塔吊基础排水是否通畅，集水井是否有沉积的杂物，水泵是否工作可靠，发现隐患立即解决。

4.检查高处吊篮各项安全装置、结构件、钢丝绳及连接件，确保符合使用要求。

5.检查施工升降机机身、附墙杆、机构、电器箱、吊笼及其连接牢固情况，消除安全隐患。

（五）用电

1.对于施工现场或周边有外电（10千伏）电架空线路，施工现场有杆上安装明装变压器的工地，要检查电杆是否有倾斜现象，要检查架空外电和明装变压器与周边树枝是否达到安全距离；对于外电线路和明装变压器设置了防护设施的工地，必须检查和加固防护设施。若检查发现以上情况存在安全隐患，必须及时联系电力部门处理；

2.检查和绝缘测试工地临时用电动力和照明供电线路，对未按规范要求敷设线路固定不牢固的线路，老化破皮的线路及时断电和整改；

3.试验线路配置的漏电开关，及时断电和更换不合格漏电开关；

4.检查用电设备的防雨措施，拆除低洼处可能造成泡水的用电设施；

5.测试现场水泵的绝缘是否合格和PE线是否连接可靠。

(六)暗挖工程

1.进入台风注意状态，要求关注台风最新动态，并向管理施工人员发布相关信息。

2.评估暗挖隧道安全系数，保证隧道整体安全可控。

3.排查隧道渣土吊装设备（以门吊为主）整体性能，做好缆风绳加固措施。

4.检查是否存在隧道内及井口交叉作业，建议停止使用天泵进行混凝土建筑作业。

- 蓝色预警

（一）脚手架和支模体系

1.脚手架

（1）停止所有高空施工作业，如排查隐患所需的，应采取合理、可靠的防护措施后方可作业。

（2）拆除脚手架上方无关的构件、设施、宣传标语。

（3）视情况最少应将顶部4步架的密目式安全网全部拆除，减小脚手架的挡风系数，在台风过后再进行恢复。

（4）脚手架基础加强牢固措施、增加连墙点可靠连接、外架搭设时应保证不超过作业面一步架。进行斜拉加固，保障脚手架安全。

（5）当主体脚手架搭设至操作层，而操作层未浇筑混凝土、相应的外架无法与主体结构连接的情况下，恰巧遇到台风、大风预警等特殊天气，应将脚手架与内支模架做临时连接加固，与支模架连接应不少于两跨。并拆除作业面以上外架安全网，以减小风压阻力，避免外架因风力较大被风吹落。

2.附着式脚手架

（1）检查连接螺栓松紧情况。

（2）检查构件焊接情况。

（3）检查悬挑端下沉情况。

（4）对架体内部进行安全巡查，检测各架体之间的连接状况，务必保证各连接可靠。

（5）清理所有架体上建筑垃圾。

（6）对各供电系统断电，并保证安装牢固，台风伴随大雨时，需对各供电系统采取必要的防雨水措施。

（7）检查卸料平台的构件连接牢固情况，三层导座安装牢固情况，确保防坠装置转动灵活,确保料台与架体之间密封严密。

（8）保证架体每个机位3个导座及定位扣件均安装到位，若刚浇筑完混凝土而无法安装第3个导座时，可采取将对架体顶部悬挑端采用钢管拉接措施，或采取拆除架体顶部三层防护网措施。

3.支模体系

（1）检查高支模体系的稳定性，现场应避免高支模的搭设。

（2）按规定设监测点，观测支模体系及基础的变化，发现隐患及时采取有效措施，要预测和防范可能发生的坍塌及其对工地生产、生活设施和周围环境的影响，重点要做好防止大雨淹没、排水防涝工作。可能出现安全问题的，要及时撤离，防止造成人员伤亡。

（3）做到基础平整、稳固、排水畅通、拉结有效，脚手板、安全网固定牢靠，确保脚手架和支模体系稳定，有坠落可能的物件应一律实行撤除和加以固定。

4.卸料平台

（1）停止所有吊装作业，如排查隐患所需的，应采取合理、可靠的防护措施后方可作业。

（2）如天气情况恶劣，现场所有的卸料平台应拆除放置到指定区域，同时封闭好外脚手架区域。

5.吊篮

（1）当工作处阵风风速大于8.3米/秒或有台风经过时，应提前做好准备，必须把吊篮停放至地面，并用绳索把吊篮固定好。

（2）应做好防雷防水工作；特别是电器设备及线缆，应全面检查，是否破损绝缘层或漏电现象存在。

（3）每次下班前，应把提升机和电控箱做好防水措施，防止夜间雨水流入，导置无法正常使用或产生漏电事故。

（二）基坑

1.检查白色预警信号发布后防风防汛措施的落实情况，对存在隐患的责令专人负责，限期消除。

2.工程项目可能对周边人员密集场所产生较大影响的，联系通知当地政府部门对人员进行疏导。

（三）临时设施

1.对办公区、施工作业区、工人宿舍区、出入通道、仓库等临时设施做好修缮加固工作，检查加固钢丝绳是否固定张紧。

2.材料库房和露天材料堆场的材料要摆放整齐，易损物件应放入库房保管，用铁丝捆牢。

（四）机械设备

1.停止塔式起重机一切吊装作业，将吊钩升至最高处，小车收至根部，切断电源。

2.检查塔式起重机的独立塔身高度或悬臂塔身高度以及套架高度是否符合专版使用说明书或者专项技术文件的规定；

3.检查动臂俯仰变幅塔式起重机起重臂的仰角是否处于规定的范围；

4.检查塔式起重机的回转制动器是否处于松开状态，确保塔式起重机起重臂360°自由回转；

5.检查轨道式起重机的夹轨器是否处于锁紧导轨状态；锚杆是否处于锁住状态；

6.检查挡风板设置是否符合要求；

7.平台、走台上的杂物及其它易坠物品是否已经清除。

8.停用高处作业吊篮，并将吊篮平台降至地面，做好加固措施并切断电源。

9.施工升降机的吊笼停放在最底层，各控制开关拨到零位，切断电源，锁好开关箱、吊笼门和地面防护围栏门，做好防御台风加固措施。

10.流动式起重机的吊钩收起至最高位置，摘除索具，并将起重臂落下，起重机置于平整、开阔场地，禁止停放在边坡、基坑、桥梁边沿。

（五）用电

1.对于外电压线路和明装变压器搭设了防护设施的工地，明装变压器周边树木能倒压变压器的工地，都应该在用电设施周边必须设置危险警示区域，距防护设施外边和距树木20米范围内为危险区域，危险区域不许非专业人员进入。

2.继续检查白色预警期间各项措施的落实情况。

（六）暗挖工程

1.进入台风戒备状态，要求了解台风最新动态，妥善安置易受大风影响的设备物资。

2.立即停止隧道渣土吊装作业，检查渣斗摆放安置、天车锁死等措施是否落实。

3.检查隧道内用电情况，除必要的照明、排水和抢险用电外，其他电源必须全部切断，电箱箱门关闭上锁。

三、黄色预警

1.停止高空等户外作业，对建筑起重机械有可能发生的坠落区域作警戒标识；疏散转移有可能发生危险区域的人员；及时撤离处于危险地带的人员，确保转移至安全场所。

2.全市在建工地停止施工，关闭用电总闸。

3.与附近避难场所取得联系，采购必要生活用品，做好人员登记造册等疏散准备工作。

4.组织开展抗台风安全检查，对基坑、用电设备、塔吊、脚手架、起重机等开展检查，针对检查查处的安全隐患及时进行整改。对于危险区域要设立警示标志，安排人员对安全隐患区域定点值守。

5.黄色警示生效期间，每三小时向建设行政主管部门报送工地排查及隐患整改情况。

6.停止隧道掘进作业，关键工序完成后立即封闭掌子面。

7.应急救援物资准备完成后，施工现场撤离作业工人。

8.排查隧道抽水及照明情况后，施工现场撤离管理人员。

四、橙色预警

1.全市在建工立即停工，切断施工现场临时用电总闸。

2.听从政府部门通知，进行人员转移至避难场所。

3.关注建筑起重机械抗风状况，及时反馈情况。

4.密切关注工地安全状况，出现险情时启动抢险应急方案并及时向相关部门报告。

5.值班人员注意自身安全，预警生效期间，每一小时向建设行政主管部门报送工地情况。

五、红色预警

1.密切关注工地安全状况，出现险情时启动抢险应急方案并及时向相关部门报告。

2.值班人员注意自身安全，预警生效期间，每一小时向建设行政主管部门报送工地情况。

- 第三章 暴雨防御指引

一、黄色预警

（一）脚手架和支模体系

1.停止所有高空施工作业，如排查隐患所需的，应采取合理、可靠的防护措施后方可作业。

2.脚手架基础加强牢固措施、增加连墙点可靠连接、外架搭设时应保证不超过作业面一步架，进行斜拉加固，保障脚手架安全。

3.下雨期间应检查素土地基、夯实地基是否发生沉降或坍塌，应保证现场基础的安全、可靠。检查脚手架四周的排水是否顺畅，若出现水流不畅的情况，可以开挖临时排水沟，避免积水。

4.检查高支模体系的稳定性，在工期进度能够保证的情况下，应避免在暴雨时有未完成搭设的支模体系。

5.按规定设监测点，观测支模体系及基础的变化，发现隐患及时采取有效措施，要预测和防范可能发生的坍塌及其对工地生产、生活设施和周围环境的影响，重点要做好防止大雨淹没、排水防涝工作。可能出现安全问题的，要及时撤离，防止造成人员伤亡。

6.做到基础平整、稳固、排水畅通、拉结有效，脚手板、安全网固定牢靠，确保脚手架和支模体系稳定，有坠落可能的物件应一律实行撤除和加以固定，采用大模板施工的工程，要有可靠的大模板稳固措施。

7.若大雨来临前可以完成混凝土浇筑，应尽量在大雨前完成施工，否则应避免雨中施工。雷雨天气和五级以上大风应停止架上作业。

8.附着升降脚手架的电器拖动系统在阴雨天气里极易返潮，发生短路从而导致整个电器系统瘫痪，无法保证升降脚手架的正常提升，为了避免此类事情发生，总包方应采取以下措施：输电线路应穿管，沿架体外排敷设，用尼龙带与钢丝网牢固绑扎；线管内的导线必须完好、无接头，否则容易发生短路的危险，并难以查找故障源，如无法避免一定要将接头位置用绝缘、防水胶带完全密封；每一个小控制箱和大控制器必须制作防护箱，防止雨水的进入。

（二）基坑

1.检查工程防雨防涝措施是否完备。检查排水设备的配备及排水设施的通畅情况，疏通排水渠道。并派人定期巡查并做好巡查记录。

2.通过委派专人巡查巡视结合第三方监测，判断深基坑（高边坡）、地下暗挖工程是否存在变形加剧、开裂等危险状况，并根据具体情况及时采取临时补救措施。

3.检查工程项目周边临边防护是否完整牢固、建筑材料的堆放是否稳固、建筑机械是否停放在安全的位置、人员是否处于安全地带。

（三）临时设施

1.暴雨黄色预警生效期间，施工单位应对施工现场的宿舍、厨房、办公室、仓库等临时设施进行全面的安全检查，处于危险地段的临时设施不得住人，应全部撤离，妥善安置。

2.施工围挡。建筑工地围墙内外不能依墙堆放建筑材料、建筑垃圾、建筑设备等，不能把围墙作为挡土墙、挡水墙。暴雨黄色预警生效期间，施工单位应对工地围墙，尤其是位于学校、集贸市场、城区人行道路边等人员密集地段的工地围墙要检查其稳固情况，对存在安全隐患的，要立即采取加固措施。如无法加固，应立即拆除或划定警示区域进行物理隔离。

（四）机械设备

1.进入暴雨防御状态，密切关注政府及有关部门发布的暴雨最新消息。

2.根据现场实际情况，随时准备停止塔式起重机、施工升降机和吊篮作业。

（五）用电

1.检查和绝缘测试工地临时用电动力和照明供电线路，对未按规范要求敷设线路固定不牢固的线路，老化破皮的线路及时断电和整改；

2.试验线路配置的漏电开关，及时断电和更换不合格漏电开关；

3.检查用电设备的防雨措施，拆除低洼处可能造成泡水的用电设施；

4.测试现场水泵的绝缘是否合格和PE线是否连接可靠。

（六）暗挖工程

1.施工单位隧道内作业人员及管理人员全部撤离，电工排查隧道内抽水和应急照明正常后及时撤离。

2.检查是否做好停工准备及应急值守工作，检查隧道内应急物资储备情况，大功率水泵及填充沙袋是否满足应急需求。

3.检查恶略天气人工或自动化监测工作情况，在保证人员设备安全的情况下，危大工程监测数据是否正常。

4.检查基坑井口挡水墙完整情况及排水沟是否通畅，保证地表汇水不会进入基坑隧道。

二、橙色预警

1.暂停高空、露天作业，关闭工地用电总闸；

2.停止塔式起重机一切吊装作业，将吊钩升至最高处，小车收至根部，切断电源，并对电箱做好防雨措施。

3.施工升降机的吊笼停放在最底层，各控制开关拨到零位，切断电源，锁好开关箱、吊笼门和地面防护围栏门，并对电箱做好防雨措施。

4.停用高处作业吊篮，并将吊篮平台降至地面，做好加固措施并切断电源，并对电箱做好防雨措施。

5.及时疏散、撤离危险区域人员；

6.检查在建工地的基坑、用电设备等设施设备，针对检查出的安全隐患督促及时整改，在危险区域设立警示标志；

7.每3小时向监督机构报送检查情况及工地安全状况。

三、红色预警

1.停止一切施工活动，关闭工地用电总闸

2.做好工地安全管理，及时疏散、撤离危险区域人员

3.按规定向监督机构报送工地安全状况

- 第四章 应急响应解除

一、台风应急响应解除

台风警报解除后，各项目由建设单位牵头组织施工、监理等单位应联合组织对施工现场的安全隐患进行全面排查，评估台风暴雨对现场安全的影响。妥善采取安全防范措施，防范次生灾害，防止复工过程中发生事故。具体复工程序如下：

（一）开展隐患排查

由各项目建设单位牵头，各施工企业主要负责人亲自组织，各项目负责人、总监理工程师等主要安全管理人员，以及起重机械设备（塔吊、施工升降机、门式起重机等，下同）产权、安拆、检测单位技术（安全）负责人应共同参与，对在建工程进行全面细致地排查。排查重点为大型起重机械、脚手架、基坑（边坡）、暗挖工程、排水系统、工棚、围墙、临时用电以及安全防护设施等，尤其要全面检测大型起重机械的安全状况。发现隐患的，要立即整改，并经由具备资质的检测鉴定单位检测鉴定、出具合格报告，整改完成后要经项目负责人、总监理工程师签字确认，留档备查。

（二）履行复工程序

全市建筑工地，须在台风黄色预警信号解除，且经建设、施工、监理单位联合确认复工检查合格，并向监督机构报备后，方可复工。

复工前，各建设、施工、监理等单位要针对台风暴雨的影响、隐患和复工复产工作中的注意事项及防范措施对员工开展一次复工安全培训，做到管理人员和所有员工专项培训全覆盖，未经培训不得复工上岗。

（三）检查重点内容

1.脚手架和支模体系

（1）台风、汛期过后，各施工队应对施工中脚手架、爬架、支模体系等进行排查，在排除存在的险情或隐患后，方可组织恢复生产。

（2）检查脚手架的架体是否稳定，落地脚手架的基础是否坚实可靠，有无沉降、塌陷等。并且在台风过后对脚手架进行全数检查，确保连墙件、节点、安全网等满足要求后方可继续施工。对破损的安全网及时进行更换。

（3）响应解除后须严格落实复工前安全排查工作，全面排查爬架的安全隐患：

1）对控制设备进行检查，确保各电器配件之间的接头连接牢固。

2）对标准件（螺栓、构件、网片）进行检查，确保标准件连接可靠，没有松动现象，如果损坏立即更换。

3）对防坠器进行检查，确保防坠器连接可靠，没有松动现象。

4）对卸料平台进行检查，确保构件连接牢固，三层导座安装牢固，防坠装置转动灵活,料台与架体之间密封严密。

5）清理架体上因台风或暴雨产生的建筑垃圾。

（4）检查支模体系是否牢固可靠，立杆垂直度、沉降是否在规范要求内，支模体系顶部模板内有无破损、积水等，做好支模体系的防倾覆措施后，并通知各主体单位验收合格后方可进入下一道工序。

（5）检查卸料平台、吊篮的钢丝绳是否有断丝、扭曲变形等情况，固定卡扣，压环等是否出现松动。吊篮的电箱等是否出现线路短路等，经专业人员检查合格后，并由各单位联合验收合格后，方可重新投入使用。

（6）台风、暴雨过后，应检查现场作业环境，并重新组织现场特种作业人员（架子工，安拆工等）进行交底，确保教育到位。

2.基坑

（1）委派专人深基坑（高边坡）、地下暗挖工程及周边环境进行巡查巡视，并要求第三方监测单位进场观测。根据数据及现场实际评估深基坑（高边坡）、地下暗挖工程的安全状况。

（2）当出现大面积雨水浸泡、变形数据超标及明显的变形开裂时，应当组织岩土工程专家对深基坑（高边坡）、地下暗挖工程进行安全评估，提出相应的处理方案。

3.临时设施

委派专人对临时设施进行全面检查，主要为有无受损，有无安全隐患，对发现的破损及安全隐患应及时整改。

4.机械设备

建筑起重机械未经历超出深圳市建筑起重机械计算风压限定的台风，可由使用单位组织相关单位对建筑起重机械进行台风后检查，并履行验收程序，检查验收合格方可恢复使用。台风后检查主要包含以下内容：

1）关键零部件；

2） 基础、底架等；

3）结构；

4）电控系统；

5)安全防护；

6)抗风防滑装置；

7 )运转试验；

建筑起重机械经历了超出深圳市建筑起重机械计算风压限定的台风后，应由检验检测机构按GB/T 31052、DBJ／T 15-73等标准进行检验评定，检验评定合格出具相应检测报告，由使用单位组织相关单位履行验收程序后方可恢复使用。对主要结构件受损可修复的，应经原制造商维修后，由检测机构检测合格并出具检测报告方可按规定进行验收，验收合格后恢复使用。对主要结构件受损不可修复的，应按规定要求拆除。对存在严重安全隐患，无改造、维修价值，且满足整机报废条件的，产权单位应当依法履行报废义务，采取必要措施消除建筑起重机械的使用功能，并向原登记部门办理产权备案证明注销手续。

5.用电

（1）检查外电供电线路情况、检查明装变压器及周边情况，检查外电防护设施情况。合格方可拆除警示，若存在险情（如：电杆倾斜、电器电弧放电、外电防护设施结构受损和变形等），必须联系电力部门处理。

（2）对已经泡过水的施工临时用电线路和用电设施，线路重新架设、电箱和电机重新更换；

（3）重新按JGJ用电检查表检查临电设施、按省安全统表的内容重新验收用电设施，合格方可送电。检查重点保障如下：配置的漏电开关是否动作灵敏；所有电箱PE线进出齐全，接点牢固；线路绝缘测试合格，破皮老化现象，线路固定规范；用电设备绝缘测试合格，PE线连接可靠；防雷接地、临电系统重复接地测试合格，接点牢固。

（4）加强水泵抽水用电的安全检查。

二、暴雨应急响应解除

暴雨天气应急响应解除后，施工现场应重点对深基坑、高边坡、地下暗挖工程、施工用电等进行详细检查，确认不存在安全隐患后方可复工，检查重点参照台风应急响应解除后的有关要求。

- 附件：深圳市室内应急避难场所信息一览表（发布时间：2019年1月4日）

| 序号 | 市/区 | 所属街道 | 所属社区 | 场所名称 | 场所地址 | 联系人 | 联系电话 | 容纳人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市级 | 梅林街道 | 翰林社区 | 深圳市福利中心 | 深圳市梅林路26号 | 吴威 | 83610570 | 20 |
| 2 | 市级 | 清水河街道 | 银湖社区 | 深圳市救助管理站 | 深圳市北环大道1032号 | 王辉 | 82434840 | 100 |
| 3 | 福田区 | 园岭街道 | 红荔社区 | 深圳市福田区园岭街道办事处文化站 | 深圳市福田区园岭西路6号 | 徐雅岚 | 22204451 | 120 |
| 4 | 福田区 | 园岭街道 | 红荔社区 | 深圳市福田区园岭外国语小学 | 深圳市福田区园岭五街21号 | 沈华俊 | 88917851转800 | 400 |
| 5 | 福田区 | 园岭街道 | 长城社区 | 深圳市福田区百花小学 | 深圳市福田区百花六路25号 | 施刚 | 83282010 | 300 |
| 6 | 福田区 | 园岭街道 | 南天社区 | 深圳市福田区园岭街道办事处 | 深圳市福田区红荔路2002号 | 欧国强 | 25320112 | 100 |
| 7 | 福田区 | 园岭街道 | 上林社区 | 福田区园岭街道上林社区服务中心 | 深圳市福田区八卦四路合正瑞园4楼 | 邱洋 | 82332753 | 50 |
| 8 | 福田区 | 南园街道 | 南华社区 | 深圳市福田区南华小学 | 深圳市福田区下步庙南华村内 | 林浩锐 | 23953987 | 1000 |
| 9 | 福田区 | 南园街道 | 巴登社区 | 深圳市福田区上步小学 | 深圳市福田区埔尾村55号 | 樊旻 | 25986536转0 | 1000 |
| 10 | 福田区 | 南园街道 | 玉田社区 | 深圳市福田区南园小学 | 深圳市福田区松岭路30号 | 吴辉健 | 83292501转800 | 1000 |
| 11 | 福田区 | 福田街道 | 水围社区 | 深圳市福田区水围小学 | 深圳市福田区水围村水围二街38号 | 刘润娟 | 83827230转300 | 1000 |
| 12 | 福田区 | 福田街道 | 海滨社区 | 深圳市福田区福田街道办事处 | 深圳市福田区金田路2006号 | 龙纪东 | 83803410 | 100 |
| 13 | 福田区 | 沙头街道 | 新沙社区 | 深圳市福田区沙头街道办事处 | 深圳市福田区新沙路60号5楼 | 罗裔宏 | 83426876 | 50 |
| 14 | 福田区 | 沙头街道 | 沙嘴社区 | 深圳市沙咀实业股份有限公司 | 深圳市福田区沙咀村四坊1号一楼 | 欧建辉 | 83304077 | 100 |
| 15 | 福田区 | 沙头街道 | 上沙社区 | 深圳市上沙小学 | 深圳市福田区上沙四十八栋一巷10号 | 朱剑勇 | 82550928转8819 | 1000 |
| 16 | 福田区 | 沙头街道 | 新洲社区 | 深圳市新洲实业股份有限公司 | 深圳市福田区新洲中心村67号5楼 | 庄礼卿 | 83303640 | 80 |
| 17 | 福田区 | 梅林街道 | 上梅社区 | 深圳市福田区梅林街道文化站 | 深圳市福田区中康路29-3号 | 翁国伟 | 83117460 | 50 |
| 18 | 福田区 | 梅林街道 | 梅林一村社区 | 福田区梅林街道梅林一村社区工作站 | 深圳市福田区梅林一村会所1楼 | 欧阳杰 | 83534742、83531650 | 50 |
| 19 | 福田区 | 梅林街道 | 孖岭社区 | 福田区梅林街道孖岭社区工作站 | 深圳市福田区艺丰花园A区12栋一楼 | 屈贵平 | 83318011 | 50 |
| 20 | 福田区 | 梅林街道 | 新阁社区 | 福田区梅林街道新阁社区工作站 | 深圳市福田区特浩苑二栋一楼图书馆 | 田平 | 83103214 | 30 |
| 21 | 福田区 | 梅林街道 | 梅河社区 | 福田区梅林街道梅河社区工作站 | 深圳市福田区金梅花园一期2栋111 | 刘玲平 | 83313914 | 15 |
| 22 | 福田区 | 梅林街道 | 翰岭社区 | 福田区梅林街道翰岭社区工作站 | 深圳市福田区翰岭院13栋一楼社区服务中心 | 胡由营 | 83267357 | 40 |
| 23 | 福田区 | 华富街道 | 华山社区 | 深圳市福田区华富中学 | 深圳市福田区梅岗路7号 | 李皑 | 23914665 | 800 |
| 24 | 福田区 | 华富街道 | 田面社区 | 城市绿洲学校 | 深圳市福田区深南中路4030号 | 梁小丽 | 83996423 | 800 |
| 25 | 福田区 | 华富街道 | 新田社区 | 深圳市第一职业技术学校 | 深圳市福田区皇岗路3009号 | 蔡锦俊 | 81007573 | 800 |
| 26 | 福田区 | 华富街道 | 莲花一村社区 | 深圳市福田区美莲小学 | 深圳市福田区莲心路6号 | 段步刚 | 83236971 | 800 |
| 27 | 福田区 | 华富街道 | 莲花二村社区 | 深圳市福田区莲花中学 | 深圳市福田区红荔路5002号 | 匡国华 | 83329314 | 1000 |
| 28 | 福田区 | 华富街道 | 莲花三村社区 | 深圳市福田区莲花小学 | 福田区红荔路5011号 | 谢文艳 | 83205967 | 800 |
| 29 | 福田区 | 香蜜湖街道 | 东海社区 | 深圳市高级中学初中部 | 深圳市福田区香蜜湖街道农林路3号 | 蔡龙生 | 88305467 | 2000 |
| 30 | 福田区 | 香蜜湖街道 | 东海社区 | 深圳市福田区香蜜湖办事处文化站 | 深圳市福田区香蜜湖街道农林路2号 | 庄艳辉 | 83710867 | 500 |
| 31 | 福田区 | 香蜜湖街道 | 竹园社区 | 福田区教育科学研究院第二附属小学 | 深圳市福田区香蜜湖街道农林路17号 | 魏学林 | 83702232转818 | 2000 |
| 32 | 福田区 | 莲花街道 | 景田社区 | 深圳市福景外国语学校 | 深圳市福田区景田北三街2号 | 孙德隆 | 83920791转0 | 2500 |
| 33 | 福田区 | 莲花街道 | 莲花北社区 | 福田区莲花北富莲大厦3栋二楼社区工作站舞蹈室 | 深圳市福田区莲花北富莲大厦3栋二楼社区工作站舞蹈室 | 黄菊玲 | 83169606 | 100 |
| 34 | 福田区 | 莲花街道 | 彩虹社区 | 深圳市福田区实验盛世幼儿园 | 深圳市福田区彩云路长城盛世二期内 | 王亚军 | 82890592 | 200 |
| 35 | 福田区 | 莲花街道 | 彩田社区 | 深圳市福田区彩田学校 | 深圳市福田区莲花路彩田村内 | 李创军 | 83050325 | 1500 |
| 36 | 福田区 | 莲花街道 | 福新社区 | 深圳市福田区黄埔中学 | 深圳市福田区福中一路3009号 | 陆立新 | 82963184转8001 | 500 |
| 37 | 福田区 | 莲花街道 | 福中社区 | 深圳市福田区天健小学 | 深圳市福田区海田路1019号 | 王波 | 82038611转811 | 350 |
| 38 | 福田区 | 莲花街道 | 康欣社区 | 深圳市福田区科技中学 | 深圳市福田区景田北一街29号 | 朱亚峰 | 83932114 | 1000 |
| 39 | 福田区 | 莲花街道 | 狮岭社区 | 深圳市福田区狮岭小学 | 深圳市福田区商报路11号 | 罗继勇 | 83146638转880 | 800 |
| 40 | 福田区 | 莲花街道 | 紫荆社区 | 深圳市福田区华强职业技术学校 | 深圳市福田区红荔西路景田南四街1号 | 邬炜贤 | 83904046转613 | 3000 |
| 41 | 福田区 | 莲花街道 | 景华社区 | 深圳市福田区景龙小学 | 深圳市福田区景田东路35号 | 程帝河 | 83146190 | 2000 |
| 42 | 福田区 | 华强北 | 福强社区 | 深圳市福田区荔园小学（西校区） | 深圳市福田区振中路40-42号 | 蔡松钢 | 83999306 | 1000 |
| 43 | 福田区 | 华强北 | 福强社区 | 深圳市外国语学校 | 深圳市福田区红荔路2005号 | 周红甫 | 25171317 | 1000 |
| 44 | 福田区 | 华强北 | 通新岭社区 | 深圳市福田区荔园小学（南校区） | 深圳市福田区同福路1号 | 高金钟 | 82098698转8013 | 250 |
| 45 | 福田区 | 福保街道 | 益田社区 | 深圳市福田区益田小学部 | 深圳市福田区福荣路4号 | 姜研 | 83806484转8111 | 200 |
| 46 | 福田区 | 福保街道 | 明月社区 | 深圳市福田区石厦学校中学部 | 深圳市福田区石厦北四街7号 | 郑晓哲 | 83617574 | 300 |
| 47 | 福田区 | 福保街道 | 石厦社区 | 福田区福保街道石厦社区星光老年之家 | 深圳市福田区石厦西村98号一、二楼 | 赵燕霞 | 83831017 | 150 |
| 48 | 福田区 | 福保街道 | 新港社区 | 深圳市福田区红岭中学石厦初中部 | 深圳市福田区石厦街5号 | 蓝小昌 | 83492556 | 200 |
| 49 | 罗湖区 | 黄贝街道 | 黄贝岭社区 | 靖轩小学 | 沿河北路1007号 | 胡志文 | 13510880258 25413391-809 | 300 |
| 50 | 罗湖区 | 黄贝街道 | 新秀社区 | 新秀小学 | 新秀路69号 | 魏开兴 | 13823771123 25125574-08001 | 300 |
| 51 | 罗湖区 | 黄贝街道 | 文华社区 | 北斗小学 | 春风路1016号 | 邱志强 | 13502847829 25100618-0 | 300 |
| 52 | 罗湖区 | 黄贝街道 | 碧波社区 | 翠园中学初中部 | 怡景路景贝北村1006号 | 冯金辉 | 13714821293 25413012 | 300 |
| 53 | 罗湖区 | 黄贝街道 | 新兴社区 | 罗湖外语学校初中实验部 | 罗芳路124号 | 滕召云 | 13510218841 25662776-811 | 300 |
| 54 | 罗湖区 | 黄贝街道 | 文华社区 | 行知职业技术学校 | 北斗路20号 | 康颂坚 | 13922807722 25129936-8075 | 300 |
| 55 | 罗湖区 | 黄贝街道 | 新兴社区 | 罗芳小学 | 罗芳路39号 | 刘志辉 | 13692111446 22242854-100 | 300 |
| 56 | 罗湖区 | 黄贝街道 | 罗芳社区 | 安芳小学 | 延芳路530号 | 陈洲 | 13691802088 22934452-8101 | 300 |
| 57 | 罗湖区 | 南湖街道 | 罗湖桥社区 | 罗湖小学 | 人民南路2031号 | 刘敏 | 13828788348 82259319-123 | 300 |
| 58 | 罗湖区 | 南湖街道 | 嘉南社区 | 罗湖中学 | 南湖路1004号 | 潘智雄 | 18924627836 82330094 | 300 |
| 59 | 罗湖区 | 南湖街道 | 文锦社区 | 文锦中学 | 文锦南路1013号 | 王光显 | 13802230812 25192265 | 300 |
| 60 | 罗湖区 | 南湖街道 | 渔邨社区 | 深圳市滨河中学初中部 | 和平路船步街50号 | 许振鹏 | 13613083819 25564280-200 | 300 |
| 61 | 罗湖区 | 桂圆街道 | 桂木园社区 | 桂园小学 | 桂园路红围街25号 | 何文飚 | 82116942 25581804-0 | 300 |
| 62 | 罗湖区 | 桂圆街道 | 松园社区 | 红岭小学 | 松园路8号 | 陈汉涛 | 13902970250 25591281-8002 | 300 |
| 63 | 罗湖区 | 桂圆街道 | 大塘龙社区 | 桂园中学 | 桂园北路232号 | 赖志华 | 13640932352 25594523-0 | 300 |
| 64 | 罗湖区 | 桂圆街道 | 桂木园社区 | 红桂中学 | 桂园路果园东7号 | 尉书楼 | 13798314103 25580243-800 | 300 |
| 65 | 罗湖区 | 桂圆街道 | 新围社区 | 滨河小学 | 红岭南路1002号 | 陈道彬 | 13501582932 22216825-8019 | 300 |
| 66 | 罗湖区 | 东门街道 | 螺岭社区 | 深圳市螺岭外国语实验学校一部 | 文锦中路东升街28号 | 莫寿强 | 13530628297 82229146-8001 | 300 |
| 67 | 罗湖区 | 东门街道 | 立新社区 | 人民小学 | 晒布路49号 | 王柏进 | 13537886936 82236467-880 | 300 |
| 68 | 罗湖区 | 东门街道 | 湖容社区 | 螺岭外国语实验学校湖贝校区 | 湖贝路2176号 | 彭晓丽 | 13600187939 82208719-800 | 300 |
| 69 | 罗湖区 | 笋岗街道 | 湖景社区 | 洪湖小学 | 洪湖路洪湖五街23号 | 叶志华 | 18929393099 25621604-3001 | 300 |
| 70 | 罗湖区 | 笋岗街道 | 笋岗社区 | 笋岗小学 | 宝岗路146号 | 陈飞强 | 18607551389 82260646-611 | 300 |
| 71 | 罗湖区 | 翠竹街道 | 翠锦社区 | 水田小学 | 田贝三路103号（搬迁至德弘天下办学） | 罗建良 | 13699802909 25633016-8001 | 300 |
| 72 | 罗湖区 | 东湖街道 | 翠湖社区 | 布心小学 | 东乐路68号 | 黄锦河 | 18926588612 25512200-8858 | 300 |
| 73 | 罗湖区 | 东湖街道 | 翠湖社区 | 布心中学 | 东湖路3号 | 谢建华 | 13602653299 25517240-836 | 300 |
| 74 | 罗湖区 | 东湖街道 | 大望社区 | 大望学校 | 大望村685号 | 黄泓海 | 13823788936 25710910-8005 | 300 |
| 75 | 罗湖区 | 东湖街道 | 翠鹏社区 | 东晓小学 | 东晓路3018号 | 冯敬荣 | 13823392573 25805622-801 | 300 |
| 76 | 罗湖区 | 东湖街道 | 东乐社区 | 水库小学 | 太安路99号 | 麦灼平 | 13802206131 25012435 | 300 |
| 77 | 罗湖区 | 东湖街道 | 金湖社区 | 淘金山小学 | 翠荫路268号 | 陈勰 | 13927482744 22726262-862 | 300 |
| 78 | 罗湖区 | 莲塘街道 | 莲花社区 | 莲南小学 | 莲塘三号支路2号 | 赖锦浓 | 18926555588 25738209-6000 | 300 |
| 79 | 罗湖区 | 莲塘街道 | 鹏兴社区 | 仙桐实验小学（莲塘校区） | 莲塘聚宝路111号 | 麦伟文 | 15989871894 25721260 | 300 |
| 80 | 罗湖区 | 莲塘街道 | 鹏兴社区 | 罗湖外语学校高中部 | 莲塘仙湖路 | 李建龙 | 13823553747 25708222-0 | 300 |
| 81 | 罗湖区 | 莲塘街道 | 仙湖社区 | 罗湖外语学校初中部 | 莲塘国威路38号 | 陈蓝彬 | 13500054890 25738800-8800 | 300 |
| 82 | 罗湖区 | 莲塘街道 | 长岭社区 | 仙桐实验小学 | 莲塘长岭路9号 | 唐峰飚 | 13823389981 82630950 | 300 |
| 83 | 罗湖区 | 东晓街道 | 独树社区 | 东昌小学 | 翠竹北路9号 | 刘镜波 | 13360091211 25811310-810 | 300 |
| 84 | 罗湖区 | 东晓街道 | 绿景社区 | 华丽小学 | 金稻田路比利华山庄 | 罗小云 | 25679011 25679010-8018 | 300 |
| 85 | 罗湖区 | 东晓街道 | 独树社区 | 松泉中学 | 太白路4058号 | 郭维孪 | 13480735020 25166469-863 | 300 |
| 86 | 罗湖区 | 东晓街道 | 绿景社区 | 翠茵学校 | 金稻田路2112号 | 张兵 | 13609617448 25780676 | 300 |
| 87 | 罗湖区 | 清水河街道 | 坭岗社区 | 凤光小学 | 泥岗西路40号 | 杨愫 | 15999668211 82423695-8008 | 300 |
| 88 | 罗湖区 | 清水河街道 | 清水河社区 | 笋岗中学 | 红岗路1008号 | 王松 | 13612945663 82406181-8102,8103 | 300 |
| 89 | 罗湖区 | 清水河街道 | 草埔西社区 | 草埔小学 | 草埔西吓围新村43号 | 王强 | 18665916526 22236509 | 300 |
| 90 | 盐田区 | 沙头角街道 | 沙头角社区 | 盐田区福利中心 | 深圳市盐田区沙头角径口村63号综合楼1楼 | 杨江 | 13682502682 | 50 |
| 91 | 盐田区 | 中英街管理局 | 中英街社区 | 中英街社区党群服务中心 | 深圳市盐田区环城路12号 | 陈良玉 | 13510781100 | 60 |
| 92 | 盐田区 | 沙头角街道 | 沙头角社区 | 沙头角社区居委会 | 深圳市盐田区沙头角向园路5-1号104 | 张志辉 | 18923796066 | 100 |
| 93 | 盐田区 | 沙头角街道 | 田心社区 | 田心社区居委会 | 深圳市盐田区沙头角恩上路一巷九号二楼 | 马超群 | 13798465905 | 30 |
| 94 | 盐田区 | 沙头角街道 | 桥东社区 | 桥东社区服务站 | 深圳市盐田区沙头角桥东新村一栋93号101-102 | 廖清妹 | 18922806819 | 70 |
| 95 | 盐田区 | 沙头角街道 | 东和社区 | 东和社区服务站 | 深圳市盐田区沙头角诗宁里七栋103-104 | 林文 | 15013501040 | 40 |
| 96 | 盐田区 | 沙头角街道 | 田心社区 | 田心小学 | 深圳市盐田区沙头角恩上路6号 | 王龙飞 | 25358721、13622311481 | 300 |
| 97 | 盐田区 | 海山街道 | 田东社区 | 田东社区工作站 | 深圳市盐田区云汉路9号 | 邓辉民 | 13530282529 | 60 |
| 98 | 盐田区 | 海山街道 | 梧桐社区 | 梧桐社区工作站 | 深圳市盐田区香径东街44号暗径新村 | 刘海涛 | 13670122996 | 30 |
| 99 | 盐田区 | 海山街道 | 鹏湾社区 | 鹏湾社区工作站 | 深圳市盐田区马庙街9号 | 邹茂华 | 13510657628 | 50 |
| 100 | 盐田区 | 海山街道 | 海涛社区 | 海涛社区工作站 | 深圳市盐田区海山街道海涛花园4栋 | 刘建秀 | 13713927363 | 50 |
| 101 | 盐田区 | 盐田街道 | 明珠社区 | 盐田街道文体中心 | 深圳市盐田区盐田街道东海四街2号文体中心一楼 | 廖国雄 | 25201602、13802240809 | 300 |
| 102 | 盐田区 | 盐田街道 | 东海社区 | 东海社区工作站 | 深圳市盐田路85号东海社区综合服务楼六楼 | 何伟忠 | 82633048、13902999155 | 50 |
| 103 | 盐田区 | 盐田街道 | 沿港社区 | 沿港社区工作站 | 深圳市盐田区沿港新村盐田街道残疾人综合服务中心一楼 | 黄海生 | 82632848、13632501660 | 50 |
| 104 | 盐田区 | 盐田街道 | 盐田社区 | 盐田社区工作站 | 深圳市盐田区盐田安置区一号 | 温德进 | 82630866、13510968160 | 50 |
| 105 | 盐田区 | 盐田街道 | 明珠社区 | 明珠社区工作站 | 深圳市盐田区明珠大道61号明珠社区工作站 | 何碧松 | 25282000、13798300299 | 50 |
| 106 | 盐田区 | 盐田街道 | 永安社区 | 永安社区工作站 | 深圳市盐田区盐田四村老塘108号永安社区工作站 | 吴燕强 | 25218338、13316538638 | 50 |
| 107 | 盐田区 | 盐田街道 | 海桐社区 | 海桐社区工作站 | 深圳市盐田区中青路8号半山溪谷一栋1单元3楼海桐社区党群中心 | 黄琼华 | 075522327039、13809869936 | 50 |
| 108 | 盐田区 | 盐田街道 | 盐田社区 | 海上边防派出所 | 深圳市盐田区北山道盐梅路交汇处边防派出所 | 吴凯 | 13823513502 | 100 |
| 109 | 盐田区 | 盐田街道 | 盐港社区 | 盐港中学 | 深圳市盐田区东海大道30号 | 徐志涛 | 15989440080 | 300 |
| 110 | 盐田区 | 盐田街道 | 海桐社区 | 盐田高级中学 | 深圳市盐田区青蓬路30号 | 邱骏 | 22729230、13510777116 | 300 |
| 111 | 盐田区 | 盐田街道 | 东海社区 | 盐田区实验学校 | 深圳市盐田区东海三街10号 | 曾涛 | 13534213608 | 300 |
| 112 | 盐田区 | 盐田街道 | 东海社区 | 乐群小学 | 深圳市盐田区盐田路272号 | 蓝文浩 | 13418552212 | 300 |
| 113 | 盐田区 | 梅沙街道 | 滨海社区 | 梅沙街道办事处文化站 | 深圳市盐田区梅沙街道金沙街32-2号 | 刘宇辉 | 25060607、15013812813 | 200 |
| 114 | 盐田区 | 梅沙街道 | 大梅沙社区 | 大梅沙社区工作站 | 深圳市盐田区梅沙街道大梅沙村230号 | 陈春珍 | 25060361、13510272208 | 50 |
| 115 | 盐田区 | 梅沙街道 | 滨海社区 | 滨海社区工作站 | 深圳市盐田区梅沙街道上成路8号 | 朱丽婵 | 25061320、13145934907 | 50 |
| 116 | 盐田区 | 梅沙街道 | 小梅沙社区 | 小梅沙社区工作站 | 深圳市盐田区梅沙街道小梅沙村68号 | 韦琴 | 25036099、13714306665 | 40 |
| 117 | 盐田区 | 梅沙街道 | 东海岸社区 | 东海岸社区工作站 | 深圳市盐田区梅沙街道环碧路196号 | 苏燕宁 | 25286082、13691891719 | 70 |
| 118 | 盐田区 | 梅沙街道 | 东海岸社区 | 盐田区外国语学校 | 深圳市盐田区环碧路69号 | 王广宇 | 13662626991 | 300 |
| 119 | 南山区 | 南头街道 | 田厦社区 | 田厦社区工作站 | 常兴新村906号三楼 | 李业明 | 26098321 | 100 |
| 120 | 南山区 | 南头街道 | 同乐社区 | 同乐社区工作站 | 建工村建工路28号一楼 | 欧阳镜明 | 86021545 | 100 |
| 121 | 南山区 | 南头街道 | 前海社区 | 前海学校小学部 | 桃李路1号 | 张志锐 | 26472718 | 1000 |
| 122 | 南山区 | 南头街道 | 大新社区 | 大新小学 | 南头街333号 | 谢炫 | 86317892 | 1000 |
| 123 | 南山区 | 南头街道 | 红花园社区 | 荔香学校 | 南山区南头街86号 | 张盛刚 | 26663079 | 1000 |
| 124 | 南山区 | 南山街道 | 南园社区 | 南园避险中心 | 南新路德馨街1号 | 吴永昌 | 86306001 | 100 |
| 125 | 南山区 | 南山街道 | 荔湾社区 | 南海中学 | 前海路太子山庄对面 | 赵碧 | 26920802 | 1000 |
| 126 | 南山区 | 南山街道 | 阳光棕榈社区 | 阳光小学 | 桂庙路108号 | 王孝敏 | 26445984 | 200 |
| 127 | 南山区 | 南山街道 | 桂湾社区 | 港湾小学 | 前海自贸片区怡海大道5388号 | 白雪峰 | 33309115 | 1000 |
| 128 | 南山区 | 西丽街道 | 新围社区 | 丽湖学校 | 西丽湖路4223-8号 | 邵永忠 | 86579714 | 400 |
| 129 | 南山区 | 西丽街道 | 白芒社区 | 白芒小学 | 西丽白芒村北 | 刘志辉 | 26517380 | 300 |
| 130 | 南山区 | 西丽街道 | 大磡社区 | 大磡小学 | 大磡福丽农场内200米 | 贺兆安 | 86323408 | 1000 |
| 131 | 南山区 | 西丽街道 | 西丽社区 | 西丽二中 | 西丽石鼓路23号 | 章子华 | 26620931 | 600 |
| 132 | 南山区 | 西丽街道 | 曙光社区 | 文理二小 | 西丽南路11号 | 张晓茂 | 26702999 | 300 |
| 133 | 南山区 | 西丽街道 | 松坪山社区 | 松坪小学 | 宝深路松坪村北区小区内 | 尹大河 | 26630075 | 1000 |
| 134 | 南山区 | 沙河街道 | 明珠社区 | 明珠街社区工作站 | 绿景公寓首层 | 彭碧莲 | 26765158 | 50 |
| 135 | 南山区 | 沙河街道 | 光华街社区 | 光华街社区工作站 | 华侨城光华街9栋 | 陈爱云 | 26601547 | 30 |
| 136 | 南山区 | 沙河街道 | 文昌社区 | 南山第二实验学校 | 华侨城香山西街6号 | 黄祺超 | 26003072 26003578 | 1000 |
| 137 | 南山区 | 沙河街道 | 白石洲西 | 海滨实验小学深圳湾部 | 深湾一路和白石三道交界处 | 黄建峰 | 86269892 | 600 |
| 138 | 南山区 | 沙河街道 | 香山社区 | 华侨城小学 | 侨城东街2号 | 徐佳 | 26915517 | 800 |
| 139 | 南山区 | 蛇口街道 | 海滨社区 | 蛇口大厦 | 蛇口石云路44号（与蛇口新街交界处） | 刘振伦 | 26802039 | 50 |
| 140 | 南山区 | 蛇口街道 | 围仔社区 | 蛇口学校 | 蛇口花果路2号 | 左保荣 | 26881383 | 800 |
| 141 | 南山区 | 蛇口街道 | 海昌社区 | 太子湾学校 | 蛇口海昌街88号 | 王亚生 | 26815087 | 400 |
| 142 | 南山区 | 招商街道 | 水湾社区 | 蛇口育才一小 | 荔园路52号 | 王欣磊 （主任） | 26815733 | 1000 |
| 143 | 南山区 | 招商街道 | 赤湾社区 | 赤湾学校 | 赤湾少帝路3号 | 麦满林 | 26801687 | 1000 |
| 144 | 南山区 | 招商街道 | 沿山社区 | 蛇口育才三小 | 沿山路30号 | 刘占双 | 26832980 | 1000 |
| 145 | 南山区 | 粤海街道 | 粤桂社区 | 粤桂社区工作站 | 桂庙新村综合楼90号 | 徐蕙芬 | 26720689 | 100 |
| 146 | 南山区 | 粤海街道 | 麻岭社区 | 麻岭社区工作站 | 帝景园二期B栋 | 林少练 | 26713424 | 100 |
| 147 | 南山区 | 粤海街道 | 大冲社区 | 南外大冲学校 | 科发路36号 | 闫宏博 | 84355499 | 400 |
| 148 | 南山区 | 粤海街道 | 蔚蓝海岸社区 | 北师大南山附中 | 东滨路3002号 | 郭余明 | 26061864转8110 | 1000 |
| 149 | 南山区 | 桃源街道 | 平山社区 | 平山社区工作站 | 丽山路平山村平福苑2路 | 方森祥 | 26997820 | 300 |
| 150 | 南山区 | 桃源街道 | 塘朗社区 | 塘朗社区工作站 | 塘长路塘朗新村1号2楼 | 杭莉莎 | 26554116 | 100 |
| 151 | 南山区 | 桃源街道 | 桃源社区 | 桃源社区工作站 | 桃源村94栋2楼 | 叶梦楚 | 86366398 | 100 |
| 152 | 南山区 | 桃源街道 | 塘朗社区 | 塘朗小学 | 学苑大道1129号 | 陈优发 | 86007697 | 1000 |
| 153 | 南山区 | 桃源街道 | 福光社区 | 南科大实验一小 | 学苑大道1998号崇文花园 | 周行健 | 86001001转1903 | 1000 |
| 154 | 南山区 | 桃源街道 | 桃源社区 | 桃源小学 | 龙珠大道桃源村内 | 胡汉阳 | 86789563 | 1000 |
| 155 | 南山区 | 桃源街道 | 平山社区 | 平山小学 | 平山一路58号 | 文志刚 | 26985449 | 1000 |
| 156 | 南山区 | 区级 | 区级 | 南山区社会福利中心 | 留仙大道7109号 | 姚宝娥 | 26987065 | 300 |
| 157 | 宝安区 | 区级 | 区级 | 深圳市宝安区社会救助综合服务中心 | 深圳市宝安区航城街道九围社区路段 | 刘伟建 | 27590594 | 200 |
| 158 | 宝安区 | 区级 | 区级 | 深圳市宝安区社会福利中心 | 深圳市宝安区航城街道广深公路航城段668号 | 李燕 | 27513948 | 100 |
| 159 | 宝安区 | 新安街道 | 文汇社区 | 深圳市建安小学 | 新安街道宝城30区建安一路384号 | 谢清平 | 27831306 | 570 |
| 160 | 宝安区 | 新安街道 | 灵芝园社区 | 深圳市宝民小学 | 新安街道宝城19区新圳路79号（新安公园旁边） | 梁队长颜队长陈兴 | 27752972 | 570 |
| 161 | 宝安区 | 新安街道 | 新安湖社区 | 深圳市新安湖小学 | 新安街道宝城8区兴华二路188号（新安湖花园） | 叶群芳 | 27872306转8388 | 570 |
| 162 | 宝安区 | 新安街道 | 上合社区 | 深圳市上合小学 | 新安街道宝城35区公园路341号（上合小学旧教学区） | 石维河 | 27966149 | 570 |
| 163 | 宝安区 | 新安街道 | 翻身社区 | 深圳市翻身小学 | 新安街道宝城47区翻身路530号 | 刘敏 | 27362459 | 570 |
| 164 | 宝安区 | 新安街道 | 海乐社区 | 深圳市安乐小学 | 新安街道翻身路336号 | 王永德 | 27862500 | 350 |
| 165 | 宝安区 | 新安街道 | 海裕社区 | 深圳市宝安区体育馆 | 新安街道罗田路宝安体育馆 | 杨文科 | 27869041 | 500 |
| 166 | 宝安区 | 新安街道 | 海裕社区 | 深圳市海裕社区工作站 | 新安街道宝城82区海裕社区办公大楼 | 刘耀能 | 23503220 | 100 |
| 167 | 宝安区 | 新安街道 | 上合社区 | 深圳市上合社区工作站 | 新安街道宝城33区新安三路158号 | 黄淑芬 | 29631321 | 80 |
| 168 | 宝安区 | 新安街道 | 文汇社区 | 深圳市文汇社区工作站 | 新安街道宝城30区百花苑 | 李君 | 27806321 | 40 |
| 169 | 宝安区 | 新安街道 | 海旺社区 | 深圳市海旺社区工作站 | 新安街道宝城84区风临洲花园C栋二楼 | 何春媚 | 29958626 | 30 |
| 170 | 宝安区 | 新安街道 | 兴东社区 | 深圳市兴东社区工作站 | 新安街道宝城71区留仙二路三巷社区工作站三楼 | 文超 | 27865590 | 50 |
| 171 | 宝安区 | 新安街道 | 海富社区 | 深圳市海富社区工作站 | 新安街道宝城45区泰华俊庭A座二楼 | 徐惠兰 | 27575692 | 200 |
| 172 | 宝安区 | 新安街道 | 海华社区 | 深圳市海华社区工作站 | 新安街道宝城48区海华社区办公大楼 | 钱银花 | 27844411 | 60 |
| 173 | 宝安区 | 新安街道 | 上川社区 | 深圳市上川社区工作站 | 新安街道宝城35区安华一巷15号 | 欧浩丽 | 27967800 | 30 |
| 174 | 宝安区 | 新安街道 | 灵芝园社区 | 深圳市灵芝园社区工作站 | 新安街道宝城19区88栋四楼 | 罗敏锋 | 27757130 | 30 |
| 175 | 宝安区 | 新安街道 | 新乐社区 | 深圳市新乐社区工作站 | 新安街道宝城37区龙泉一路100号 | 肖建军 | 27895105 | 100 |
| 176 | 宝安区 | 新安街道 | 洪浪社区 | 深圳市洪浪社区工作站 | 新安街道宝城20区洪浪南路3号洪浪社区综合楼（一楼） | 赖海婷 | 29231383 | 60 |
| 177 | 宝安区 | 新安街道 | 建安社区 | 深圳市建安社区工作站 | 宝城10区冠城世家建安社区工作站一楼 | 廖伟明 | 27758708 | 30 |
| 178 | 宝安区 | 新安街道 | 龙井社区 | 深圳市龙井社区工作站 | 新安街道宝城2区27栋对面（社区办公楼三楼） | 陈冠琪 | 27787814 | 40 |
| 179 | 宝安区 | 新安街道 | 安乐社区 | 深圳市安乐社区工作站 | 新安街道宝城42区乐平路21号（社区办公楼三栏） | 利金梅 | 23229475\23311150 | 100 |
| 180 | 宝安区 | 新安街道 | 布心社区 | 深圳市布心社区工作站 | 新安街道宝安区74区布心二村西1巷1号旁 | 容美韶 | 27829006 | 60 |
| 181 | 宝安区 | 新安街道 | 宝民社区 | 深圳市宝民社区工作站 | 新安街道宝城24区社区活动中心 | 王思明 | 27804552 | 100 |
| 182 | 宝安区 | 新安街道 | 海乐社区 | 深圳市海乐社区工作站 | 宝安区新安一路3019号 | 黄爱仪 | 27842396 | 230 |
| 183 | 宝安区 | 新安街道 | 新安湖社区 | 深圳市新安湖社区工作站 | 新安街道新圳路新安湖花园海利达幼儿园旁 | 侯玲芳 | 27759775 | 20 |
| 184 | 宝安区 | 新安街道 | 翻身社区 | 深圳市翻身社区工作站 | 新安街道宝城47区自由路南一巷25号(翻身实验学校背后) | 刘玉元 | 27826296 | 140 |
| 185 | 宝安区 | 新安街道 | 甲岸社区 | 深圳市甲岸社区工作站 | 新安街道宝城7区（宝民一路62号路畅顺）公路局公司大厦 | 陈茜茵 | 27750418 | 200 |
| 186 | 宝安区 | 新安街道 | 文雅社区 | 深圳市文雅社区工作站 | 宝安区新安街道34区永联路品尚居105号 | 蔡演河 | 27805110 | 80 |
| 187 | 宝安区 | 新安街道 | 大浪社区 | 深圳市大浪社区工作站 | 新安街道宝城28区大浪社区工作站 | 丁飞 | 27570036 | 40 |
| 188 | 宝安区 | 西乡街道 | 龙珠社区 | 深圳市西乡中学 | 深圳市宝安区西乡街道龙珠路61号 | 李岩 | 75527950836 | 500 |
| 189 | 宝安区 | 西乡街道 | 永丰社区 | 深圳市海湾中学 | 深圳市宝安区西乡街道碧海湾开发区路旁边 | 刘斌 | 75527918735 | 500 |
| 190 | 宝安区 | 西乡街道 | 流塘社区 | 深圳市流塘小学 | 深圳市宝安区西乡街道建安二路158号 | 黄泰基 | 75527932387 | 500 |
| 191 | 宝安区 | 西乡街道 | 凤凰岗社区 | 深圳市凤岗小学 | 深圳市宝安区西乡街道宝田一路229号 | 赵宇 | 075529239441转812 | 570 |
| 192 | 宝安区 | 西乡街道 | 固戊社区 | 深圳市固戍小学 | 深圳市宝安区西乡街道固戍一路146号 | 钟新明 | 82594223 | 700 |
| 193 | 宝安区 | 西乡街道 | 铁岗社区 | 深圳市铁岗社区居委会 | 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区 | 陈誉玮 | 27960125 | 80 |
| 194 | 宝安区 | 西乡街道 | 桃源社区 | 深圳市深圳桃源居中澳实验学校 | 深圳市宝安区西乡街道前进二路桃源社区 | 宗宏波 | 27453467 | 600 |
| 195 | 宝安区 | 西乡街道 | 永丰社区 | 深圳市西湾小学 | 深圳市宝安区西乡街道金海路18号 | 谢晓龙 | 27797987 | 450 |
| 196 | 宝安区 | 西乡街道 | 永丰社区 | 深圳市海港小学 | 深圳市宝安区西乡街道西乡大道288号 | 徐平 | 23001238 | 350 |
| 197 | 宝安区 | 航城街道 | 草围社区 | 草围社区居委会 | 深圳市宝安区航城街道草围社区草围二路28号 | 周润添 | 27509675 | 50 |
| 198 | 宝安区 | 航城街道 | 黄麻布社区 | 黄麻布社区会堂 | 航城街道黄麻布路34号 | 罗豪斌 | 27485358 | 200 |
| 199 | 宝安区 | 航城街道 | 九围社区 | 九围蔗园埔新村活动中心 | 深圳市宝安区航城街道九围新村九围路187号旁边 | 刘建科 | 27484179 | 350 |
| 200 | 宝安区 | 航城街道 | 鹤洲社区 | 鹤洲社区居委会 | 深圳市宝安区航城街道鹤洲社区鹤洲路19号 | 刘运娟 | 29980328 | 70 |
| 201 | 宝安区 | 航城街道 | 三围社区 | 三围社区居委会办公楼会议室 | 深圳市宝安区航城街道三围社区北路2号 | 梁振焜 | 27476363 | 40 |
| 202 | 宝安区 | 航城街道 | 钟屋社区 | 钟屋小学 | 航城街道钟屋一路40号 | 黄锦聪 | 27501522 | 300 |
| 203 | 宝安区 | 航城街道 | 黄田社区 | 黄田小学多功能厅 | 深圳市宝安区航城街道黄田社区利达路 | 唐军林 | 27510020 | 70 |
| 204 | 宝安区 | 航城街道 | 利锦社区 | 宝安职业技术学校 | 航城街道学府路4号 | 蔡闻悦 | 23207030 | 300 |
| 205 | 宝安区 | 福永街道 | 聚福社区 | 深圳市福永中心小学 | 深圳市宝安区福永街道德丰西路57号 | 莫伟坚 | 27393971 | 700 |
| 206 | 宝安区 | 福永街道 | 凤凰社区 | 深圳市凤凰小学 | 深圳市宝安区福永街道凤凰社区育才路 | 文俊杰 | 27338268 | 700 |
| 207 | 宝安区 | 福永街道 | 福围社区 | 深圳市下十围小学 | 深圳市宝安区福永街道福围社区 | 陈卫东 | 27301260 | 600 |
| 208 | 宝安区 | 福永街道 | 兴围社区 | 深圳市兴围小学 | 深圳市宝安区福永街道兴围社区 | 李嘉乐 | 27778002 | 570 |
| 209 | 宝安区 | 福永街道 | 聚福社区 | 深圳市福永敬老院 | 深圳市宝安区福永街道福新街1号 | 罗家伟 | 27395989 | 100 |
| 210 | 宝安区 | 福永街道 | 怀德社区 | 深圳市怀德村祠堂 | 深圳市宝安区福永街道福永大道怀德社区 | 刘建华 | 27392643 | 180 |
| 211 | 宝安区 | 福永街道 | 福永社区 | 深圳市福永社区居委会 | 深圳市宝安区福永街道福永村西环路13号 | 郭瑞媚 | 27392907 | 100 |
| 212 | 宝安区 | 福永街道 | 白石厦社区 | 深圳市白石厦社区居委会 | 深圳市宝安区福永街道福海大道傍 | 文祯 | 27395008 | 200 |
| 213 | 宝安区 | 福永街道 | 白石厦社区 | 深圳市福民小学 | 深圳市宝安区福永街道永悦路（107国道旁） | 文祯 | 27395008 | 300 |
| 214 | 宝安区 | 福永街道 | 福围社区 | 深圳市福围社区居委会 | 深圳市宝安区福永街道福围社区 | 黎家濠 | 27301260 | 57 |
| 215 | 宝安区 | 福海街道 | 塘尾社区 | 深圳市塘尾万里学校 | 深圳市宝安区福海街道塘尾社区 | 梁东彪 | 29062957 | 500 |
| 216 | 宝安区 | 福海街道 | 桥头社区 | 深圳市桥头小学 | 深圳市宝安区福海街道桥头社区 | 陈少科 | 27304595转822 | 700 |
| 217 | 宝安区 | 福海街道 | 新和社区 | 深圳市福新小学 | 深圳市宝安区福海街道新和社区远东中路6号 | 梁伟全 | 27302121 | 700 |
| 218 | 宝安区 | 福海街道 | 和平社区 | 深圳市和平社区居委会 | 深圳市宝安区福海街道和平社区建欣路1号 | 梁建东 | 29919054 | 100 |
| 219 | 宝安区 | 福海街道 | 新田社区 | 深圳市新田社区居委会 | 深圳市宝安区福海街道新田社区居委会大楼 | 文志豪 | 27313993-805 | 100 |
| 220 | 宝安区 | 福海街道 | 稔田社区 | 深圳市稔田社区工作站 | 深圳市宝安区福海街道稔田旧路98号稔田社区 | 苏淦荣 | 29502802 | 60 |
| 221 | 宝安区 | 福海街道 | 大洋社区 | 深圳市景山实验学校 | 深圳市宝安区福海街道大洋开发区景山花园 | 陈坎 | 27318823 | 500 |
| 222 | 宝安区 | 福海街道 | 塘尾社区 | 深圳市塘尾社区工作站 | 深圳市宝安区福海街道塘尾社区迎春路2号 | 邓达平 | 85279946 | 200 |
| 223 | 宝安区 | 福海街道 | 大洋社区 | 深圳市大洋社区居委会 | 深圳市宝安区福海街道大洋社区大洋路90-19号，9栋党群服务中心二楼 | 李新明 | 23728851 | 200 |
| 224 | 宝安区 | 沙井街道 | 衙边社区 | 深圳市沙井中学 | 深圳市宝安区沙井街道衙边东岳路1号 | 欧阳金辉 | 29855490 | 600 |
| 225 | 宝安区 | 沙井街道 | 沙井社区 | 深圳市宝安第二职业技术学校 | 深圳市宝安区沙井街道沙博三路23号 | 严荫朋 | 27201919 | 600 |
| 226 | 宝安区 | 沙井街道 | 衙边社区 | 深圳市荣根学校 | 深圳市宝安区沙井街道环镇路88号 | 陈章启 | 29422732 | 500 |
| 227 | 宝安区 | 沙井街道 | 蚝二社区 | 深圳市蚝业小学 | 深圳市宝安区沙井街道沙井大街297号 | 麦锡明 | 27721427 | 300 |
| 228 | 宝安区 | 沙井街道 | 沙二社区 | 深圳市冠群实验学校 | 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路北段 | 陈德川 | 36523999 | 600 |
| 229 | 宝安区 | 沙井街道 | 大王山社区 | 深圳市华南中英文学校 | 深圳市宝安区沙井街道大王山社区 | 陈国清 | 27225366 | 500 |
| 230 | 宝安区 | 沙井街道 | 共和社区 | 深圳市明德中学（中学部） | 深圳市宝安区沙井街道共和社区福和路 | 宋德建 | 29620119 | 500 |
| 231 | 宝安区 | 沙井街道 | 民主社区 | 深圳市第七高级中学 | 深圳市宝安区沙井街道民主大道33号 | 朱鹏翔 | 85259115 | 1000 |
| 232 | 宝安区 | 沙井街道 | 和一社区 | 深圳市和一社区党群服务中心 | 深圳市宝安区沙井街道和二一路社康中心对面和悦苑 | 黄敏祥 | 81722938 | 200 |
| 233 | 宝安区 | 新桥街道 | 万丰社区 | 深圳市万丰小学 | 深圳市宝安区新桥街道万安路238号 | 卢相见 | 29931886 | 500 |
| 234 | 宝安区 | 新桥街道 | 黄埔社区 | 深圳市黄埔小学 | 深圳市宝安区新桥街道黄埔满寿路2号 | 朱陈亮 | 29861069 | 600 |
| 235 | 宝安区 | 新桥街道 | 上寮社区 | 宝安中学（集团）第二外国语学校（原上寮学校） | 深圳市宝安区新桥街道上寮大路1号 | 陈泽良 | 27228024 | 500 |
| 236 | 宝安区 | 新桥街道 | 新桥社区 | 深圳市新桥小学 | 深圳市宝安区新桥街道新桥一路4号 | 林雄坚 | 27256007 | 700 |
| 237 | 宝安区 | 新桥街道 | 上星社区 | 深圳市华一学校 | 深圳市宝安区新桥街道上星路160号 | 张贤峰 | 27252333 | 300 |
| 238 | 宝安区 | 新桥街道 | 新二社区 | 深圳市新二社区礼堂 | 深圳市宝安区新桥街道新二路50号 | 曾彩凤 | 27241316 | 400 |
| 239 | 宝安区 | 松岗街道 | 东方社区 | 深圳市松岗中学 | 深圳市宝安区松岗街道东方大道（大田洋） | 江鹏 | 27081674 | 500 |
| 240 | 宝安区 | 松岗街道 | 红星社区 | 深圳市松岗第一小学 | 深圳市宝安区松岗街道滨河路24号 | 吴海苑 | 29756922 | 500 |
| 241 | 宝安区 | 松岗街道 | 东方社区 | 深圳市东方小学 | 深圳市宝安区松岗街道东方大道东方社区 | 曾祥晓 | 27091822 | 500 |
| 242 | 宝安区 | 松岗街道 | 沙浦社区 | 深圳市沙溪小学 | 深圳市宝安区松岗街道沙浦一路8号 | 邓新东 | 29621006 | 600 |
| 243 | 宝安区 | 松岗街道 | 潭头社区 | 深圳市潭头小学 | 深圳市宝安区松岗街道潭头居委会旁 | 牛以训 | 27683636 | 600 |
| 244 | 宝安区 | 松岗街道 | 碧头社区 | 深圳市碧头文武学校 | 深圳市宝安区松岗街道碧头社区高速公路对面 | 陆生好 | 27053088 | 300 |
| 245 | 宝安区 | 松岗街道 | 楼岗社区 | 深圳市东升实验学校 | 深圳市宝安区松岗街道楼岗路 | 唐孝忠 | 27054434 | 600 |
| 246 | 宝安区 | 松岗街道 | 楼岗社区 | 深圳市松岗第二小学 | 深圳市宝安区松岗街道松岗大道26号 | 方铿轮 | 29626533 | 500 |
| 247 | 宝安区 | 松岗街道 | 江边社区 | 深圳市崇文学校 | 深圳市宝安区松岗街道江边社区五巷8号 | 郑国平 | 27138866 | 500 |
| 248 | 宝安区 | 燕罗街道 | 燕川社区 | 深圳市标尚学校 | 深圳市宝安区燕罗街道红湖路1号 | 徐伟定 | 27059388 | 350 |
| 249 | 宝安区 | 燕罗街道 | 山门社区 | 深圳市陶园中英文学校 | 深圳市宝安区燕罗街道松罗路27号 | 高辉 | 27718996 | 300 |
| 250 | 宝安区 | 燕罗街道 | 塘下涌社区 | 深圳市化雨中英文小学 | 深圳市宝安区燕罗街道塘下涌广田路物园路2号 | 魏广飞 | 29866030 | 400 |
| 251 | 宝安区 | 燕罗街道 | 塘下涌社区 | 深圳市松岗颐年院 | 深圳市宝安区燕罗街道洋涌路26号 | 陈丹华 | 29084505 | 90 |
| 252 | 宝安区 | 燕罗街道 | 燕川社区 | 深圳市燕山学校 | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区洋涌路2号 | 唐太明 | 27070057 | 300 |
| 253 | 宝安区 | 石岩街道 | 水田社区 | 深圳市水田实验学校 | 深圳市宝安区石岩街道水田新村小区内 | 刘健 | 29682922 | 800 |
| 254 | 宝安区 | 石岩街道 | 官田社区 | 深圳市官田学校 | 深圳市宝安区石岩街道学园路1号 | 况小林 | 27358884 | 500 |
| 255 | 宝安区 | 石岩街道 | 上屋社区 | 深圳市上屋小学 | 深圳市宝安区石岩街道田心大道旁 | 韩露 | 27645499 | 600 |
| 256 | 宝安区 | 石岩街道 | 罗租社区 | 深圳市罗租小学 | 深圳市宝安区石岩街道罗租岭公园背后 | 高公鑫 | 27632883 | 600 |
| 257 | 宝安区 | 石岩街道 | 浪心社区 | 深圳市石岩湖学校 | 深圳市宝安区石岩街道青年西路 | 刘伟强 | 27654828 | 900 |
| 258 | 宝安区 | 石岩街道 | 塘头社区 | 深圳市塘头小学 | 深圳市宝安区石岩街道塘头大道 | 高伟华 | 29010103 | 600 |
| 259 | 宝安区 | 石岩街道 | 应人石社区 | 深圳市应人石育才学校 | 深圳市宝安区石岩街道应人石社区旧村旁 | 徐兆强 | 27621528 | 600 |
| 260 | 宝安区 | 石岩街道 | 官田社区 | 深圳市石岩敬老院 | 深圳市宝安区石岩街道北环路石岩交警中队斜对面 | 林国杰 | 27601387 | 60 |
| 261 | 宝安区 | 石岩街道 | 石龙社区 | 深圳市石龙社区工作站 | 深圳市宝安区石岩街道春晖苑石龙社区工作站 | 叶嘉麟 | 81793596 | 300 |
| 262 | 宝安区 | 石岩街道 | 宝源社区 | 深圳市料坑体育馆 | 深圳市宝安区石岩街道料坑大道料坑体育馆 | 赵东强 | 29024598 | 220 |
| 263 | 宝安区 | 石岩街道 | 龙腾社区 | 深圳市石岩成人文化技术学校 | 深圳市宝安区石岩街道宝石西路13号 | 杨东文 | 27603390 | 300 |
| 264 | 龙岗区 | 宝龙街道 | 同乐社区 | 龙岗区救助站 | 深圳市龙岗区宝龙街道南同大道11号 | 彭剑波 | 28930450、13670050913 | 150 |
| 265 | 龙岗区 | 平湖街道 | 山厦社区 | 山厦社区礼堂 | 深圳市龙岗区平湖街道山厦社区山厦路73号 | 梁秀香 | 84659548、13692244368 | 500 |
| 266 | 龙岗区 | 平湖街道 | 上木古社区 | 上木古社区临时避险场所 | 深圳市龙岗区平湖街道上木古社区彩姿南路26号 | 蔡勇新 | 84255991、13751021466 | 50 |
| 267 | 龙岗区 | 平湖街道 | 禾花社区 | 禾花社区工作站 | 深圳市龙岗区平湖街道平湖禾花社区同富路8号 | 刘派娣 | 28490184、13714711016 | 100 |
| 268 | 龙岗区 | 平湖街道 | 白坭坑社区 | 白坭坑临时避险场所 | 深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区白银路145号（文体服务中心内） | 刘淑娟 刘雅文 | 13824321909、84663397、13823218048 | 400 |
| 269 | 龙岗区 | 平湖街道 | 力昌社区 | 力昌社区力元吓文化中心 | 深圳市龙岗区平湖街道力元吓力元路33号 | 刘雪萍 | 13714063173 | 400 |
| 270 | 龙岗区 | 平湖街道 | 鹅公岭社区 | 鹅公岭社区党群服务中心 | 鹅公岭社区善德路79号党群服务中心 | 何国华 | 28458061、13826515284 | 100 |
| 271 | 龙岗区 | 平湖街道 | 鹅公岭社区 | 鹅公岭社区鹅溪小学 | 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区向阳路10号鹅溪小学 | 何国华 | 28458061、13826515284 | 200 |
| 272 | 龙岗区 | 平湖街道 | 凤凰社区 | 平湖中学 | 深圳市龙岗区平湖街道凤凰社区凤凰大道297号 | 刘见堂 | 84683668-204、13602585360 | 550 |
| 273 | 龙岗区 | 平湖街道 | 新南社区 | 新南小学临时避险场所 | 深圳市龙岗区平湖街道新南社区平湖大街458号 | 伍伟嘉 | 28856963、15999520123 | 60 |
| 274 | 龙岗区 | 平湖街道 | 辅城坳社区 | 辅城坳社区党群服务中心 | 龙岗区平湖街道岭南路134、141号 | 吴亚华 | 84694880、13798341773 | 50 |
| 275 | 龙岗区 | 平湖街道 | 辅城坳社区 | 辅城坳社区岐岭老人中心 | 深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区岐新一路58号前面 | 吴亚华 | 84694880、13798341773 | 40 |
| 276 | 龙岗区 | 平湖街道 | 辅城坳社区 | 辅城坳小学临时避险场所 | 深圳市龙岗区平湖街道辅城坳平龙西路147号 | 吴亚华 | 84694880、13798341773 | 250 |
| 277 | 龙岗区 | 平湖街道 | 平湖社区 | 平湖社区兴文学校 | 深圳市龙岗区平湖街道平湖社区高原路102号 | 刘旺齐 | 28852405、13509612412 | 150 |
| 278 | 龙岗区 | 平湖街道 | 新木社区 | 新木社区党群服务中心 | 深圳市龙岗区平湖街道新木社区新木路320号 | 李秋萍 陈紫琪 | 84008814、13556897934 84673574、13590226339 | 100 |
| 279 | 龙岗区 | 平湖街道 | 良安田社区 | 良安田小学 | 深圳市龙岗区平湖街道良安田社区白天鹅路25号 | 邹美连 | 84687362、13509612429 | 100 |
| 280 | 龙岗区 | 布吉街道 | 国展社区 | 春蕾学校 | 布吉街道荣华路192号 | 邱冬玲 | 13823786820 | 500 |
| 281 | 龙岗区 | 布吉街道 | 木棉湾社区 | 木棉湾实验学校 | 布吉街道木棉路36号 | 曾春良 | 18318875528 | 500 |
| 282 | 龙岗区 | 布吉街道 | 东方半岛社区 | 承翰学校 | 布吉街道景园路1号 | 温斯然 | 15920096690 | 1000 |
| 283 | 龙岗区 | 吉华街道 | 甘坑社区 | 甘李学校 | 吉华街道甘李路4号 | 刘凌昊 （学校） | 28468117、28402753、18128835827 | 500 |
| 284 | 龙岗区 | 吉华街道 | 三联社区 | 三联储运学校 | 吉华街道三联社区松源路1号 | 谭建军 （学校） | 13713914671 | 500 |
| 285 | 龙岗区 | 吉华街道 | 水径社区 | 水径小学 | 吉华街道上水径东区联水路 | 温求武 （学校） | 89973417-604 | 500 |
| 286 | 龙岗区 | 坂田街道 | 坂田 | 坂田小学 | 坂雪岗大道2061号 | 饶志光 | 28772381-800 813828742483 | 约500人 |
| 287 | 龙岗区 | 坂田街道 | 象角塘 | 雪象小学 | 雪岗路1041号 | 余剑辉 | 89589040-810 13510151573 | 约200人 |
| 288 | 龙岗区 | 坂田街道 | 岗头 | 宝岗小学 | 居里夫人大道北端1号 | 何敏 | 89373378、13544128903 | 约300人 |
| 289 | 龙岗区 | 坂田街道 | 四季花城 | 花城小学 | 四季花城社区花城小学内 | 李毕喜 | 89959838、13640957430 | 约500人 |
| 290 | 龙岗区 | 坂田街道 | 五和 | 五和小学 | 雅园路7-99五和小学 | 姜华 | 85225919、13590410732 | 约200人 |
| 291 | 龙岗区 | 坂田街道 | 杨美 | 深圳实验学校坂田校区 | 杨美村龙颈坳路99号 | 胡联辉 | 28357701、13926555955 | 约500人 |
| 292 | 龙岗区 | 坂田街道 | 南坑 | 雅宝小学 | 雅宝路1-18号 | 唐明阳 | 18926522113 | 约200人 |
| 293 | 龙岗区 | 南湾街道 | 上李朗 | 上李朗社区避险中心 | 深圳市龙岗区南湾街道瓦窑路1号市场2楼 | 邹润娇 | 89702325、13828781777 | 100 |
| 294 | 龙岗区 | 南湾街道 | 下李朗 | 下李朗小学 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区育才路1号下李朗小学 | 洪文彦 | 28725215、13590293987 | 200 |
| 295 | 龙岗区 | 南湾街道 | 南岭 | 南岭社区避险中心 | 深圳市龙岗区南湾街道南岭南路35号南岭村社区服务中心二楼 | 卢浣燕 | 84867442、17722570392 | 200 |
| 296 | 龙岗区 | 南湾街道 | 丹竹头 | 丹竹头社区避险中心 | 深圳市龙岗区南湾街道老围小区围肚11号丹竹头服务中心 | 沈德成 | 28754662、13751098822 | 80 |
| 297 | 龙岗区 | 南湾街道 | 沙塘布 | 沙塘布社区避险中心 | 深圳市龙岗区南湾街道沙塘布统建楼老人活动中心 | 张碧春 | 28467789、13823538137 | 100 |
| 298 | 龙岗区 | 南湾街道 | 吉厦 | 吉厦社区避险中心 | 深圳市龙岗区南湾街道吉厦社区党群服务中心六楼（裕昌路6号） | 戴丽玲 | 89513387、13691664728 | 150 |
| 299 | 龙岗区 | 南湾街道 | 厦村 | 厦村社区避险中心 | 深圳市龙岗区南湾街道厦村桂新三路2号办公室二楼（社区服务中心） | 刘小英 | 28753106、13434756699 | 100 |
| 300 | 龙岗区 | 南湾街道 | 樟树布 | 樟树布社区避险中心 | 深圳市龙岗区南湾街道布沙路59号樟树布社区荔景公寓三楼（社区服务中心） | 邓小婷 | 28468339、13826502522 | 100 |
| 301 | 龙岗区 | 南湾街道 | 沙湾 | 沙湾社区避险中心 | 深圳市龙岗区南湾街道沙湾社区党群服务中心二楼（兴华路66号） | 聂汉 | 28748724、13480762705 | 50 |
| 302 | 龙岗区 | 南湾街道 | 南龙 | 南龙社区避险中心 | 深圳市龙岗区南湾街道南龙社区南岭花园综合市场3楼（社区服务中心） | 孙小莹 | 84268177、15814493808 | 50 |
| 303 | 龙岗区 | 南湾街道 | 宝岭 | 宝岭社区避险中心 | 深圳市龙岗区南湾街道桂芳园凌波居D座负一楼（社区服务中心） | 吉丽 | 89379659、13528773026 | 50 |
| 304 | 龙岗区 | 南湾街道 | 南新 | 南新社区避险中心 | 深圳市龙岗区南湾街道布沙路南岭村画家创作基地1楼（社区服务中心） | 黎巧怡 | 84038706、13602661499 | 50 |
| 305 | 龙岗区 | 南湾街道 | 康乐 | 康乐社区避险中心 | 深圳市龙岗区南湾街道南湾学校 | 温启 | 84736471、13699818052 | 100 |
| 306 | 龙岗区 | 南湾街道 | 丹平 | 丹平社区避险中心 | 深圳市龙岗区南湾街道闽鹏程工业区二栋三楼(社区党群服务中心) | 沈丽娥 | 28212002、28706598 | 50 |
| 307 | 龙岗区 | 横岗街道 | 横岗社区 | 横岗街道应急避难场所 | 深圳市龙岗区横岗街道富康路103-1颐养院一楼（横岗敬老院） | 李利军 | 28698777、13925228168 | 50 |
| 308 | 龙岗区 | 横岗街道 | 六约社区 | 六约社区六约学校应急避难场所 | 深圳市龙岗区横岗街道龙塘路44号六约学校 | 马志飞 | 28507528、18123836543 | 200 |
| 309 | 龙岗区 | 横岗街道 | 六约社区 | 六约社区聚英学校应急避难场所 | 深圳市龙岗区横岗街道牛始铺路43号 | 马志飞 | 28507528、18123836543 | 200 |
| 310 | 龙岗区 | 横岗街道 | 横岗社区 | 横岗社区应急避难场所 | 深圳市龙岗区横岗街道坝心街3号 | 巫平香 | 28869603、13510261306 | 100 |
| 311 | 龙岗区 | 横岗街道 | 四联社区 | 四联社区应急避难场所 | 深圳市龙岗区横岗街道四联社区兴旺路2巷18号四联社区工作站内 | 李胜伟 | 28690187、13902310248 | 200 |
| 312 | 龙岗区 | 横岗街道 | 松柏社区 | 松柏社区应急避难场所 | 深圳市龙岗区横岗街道富康路230号 | 黄梅 | 28600915、13802235222 | 70 |
| 313 | 龙岗区 | 横岗街道 | 华侨新 | 华侨新村社区应急避难场所 | 深圳市龙岗区横岗街道茂盛路华侨新村居委办公大楼 | 杨丽佳 | 28682809、13509632533 | 50 |
| 314 | 龙岗区 | 横岗街道 | 华乐 | 华乐社区应急避难场所 | 深圳市龙岗区横岗街道红棉一路卓越城市中心花园C区二层社区服务中心 | 刘奕丽 | 28656777、18718691155 | 30 |
| 315 | 龙岗区 | 横岗街道 | 志盛 | 志盛社区应急避难场所 | 深圳市龙岗区横岗街道隆盛花园S1商场二楼志盛社区工作站 | 曾茂容 | 28636109、13923759933 | 200 |
| 316 | 龙岗区 | 横岗街道 | 怡锦 | 怡锦社区应急避难场所 | 深圳市龙岗区横岗街道康乐花园会所一楼 | 周梦如 | 28688011、13728922824 | 50 |
| 317 | 龙岗区 | 横岗街道 | 红棉 | 红棉社区应急避难场所 | 深圳市龙岗区横岗街道梧桐路1号梧桐学校内 | 杨霞 | 89528798、13824313966 | 200 |
| 318 | 龙岗区 | 园山街道 | 保安社区 | 龙岗区第二职业技术学校 | 龙岗区园山街道保安社区银荷路269号 | 阮飞飞 | 89383265、18219359600 | 3000 |
| 319 | 龙岗区 | 园山街道 | 大康社区 | 大康社区工作站 | 龙岗区园山街道大康社区山子下路308-2号社区居委会宿舍大楼 | 钟真珍 | 84263364、13428762793 | 100 |
| 320 | 龙岗区 | 园山街道 | 大康社区 | 大康小学 | 龙岗区园山街道大康社区育英街26号一楼 | 郁忠强 | 84269731、13714317518 | 500 |
| 321 | 龙岗区 | 园山街道 | 荷坳社区 | 荷坳小学 | 龙岗区园山街道荷坳社区荷坳路46号荷坳小学内 | 陈玉玲 | 28211012、13713915564 | 500 |
| 322 | 龙岗区 | 园山街道 | 西坑社区 | 西坑社区活动中心 | 龙岗区园山街道西坑社区宝桐北路143号（社区服务中心） | 何建新 | 82619156、13713930138 | 400 |
| 323 | 龙岗区 | 园山街道 | 银荷社区 | 银荷社区工作站 | 龙岗区园山街道银荷社区水晶之城小区 | 黄绮华 | 89730118、13556897698 | 200 |
| 324 | 龙岗区 | 园山街道 | 安良社区 | 安良社区工作站 | 龙岗区园山街道安良社区安良路193号安良社区工作站 | 李培基 | 28616087、18818688086 | 150 |
| 325 | 龙岗区 | 园山街道 | 安良社区 | 安良小学 | 龙岗区园山街道安良社区安良路140号 | 何茂元 | 28609377、13714508635 | 400 |
| 326 | 龙岗区 | 园山街道 | 保安社区 | 保安社区工作站 | 龙岗区园山街道保安社区联合路8号地下饭堂、停车场 | 李志恒 | 28686874、13631584943 | 150 |
| 327 | 龙岗区 | 龙岗街道 | 新生 | 新生小学 | 龙岗街道新生社区沿新生路3号 | 刘家雄 | 84889831 15914027339 | 300 |
| 328 | 龙岗区 | 龙岗街道 | 新生 | 新梓小学 | 龙岗街道新生社区丰田路23号 | 刘家雄 | 84889831 15914027339 | 300 |
| 329 | 龙岗区 | 龙岗街道 | 南联 | 南联小学 | 龙岗街道南联社区植物园路168号 | 刘文新 | 84828256 13502825332 | 300 |
| 330 | 龙岗区 | 龙岗街道 | 龙岗 | 振新小学 | 龙岗街道龙岗社区福宁路107号 | 林伟科 | 84825929 13424286799 | 300 |
| 331 | 龙岗区 | 龙岗街道 | 平南 | 平南社区避险中心 | 龙岗街道平南社区碧新路2033号 | 郑志芳 | 89884266 13924679522 | 150 |
| 332 | 龙岗区 | 龙岗街道 | 五联 | 崇和学校 | 龙岗街道五联社区齐心路47号 | 陈锆 | 84837192 15815599855 | 300 |
| 333 | 龙岗区 | 龙岗街道 | 龙西 | 龙西小学 | 龙岗街道龙西社区学园路12号 | 黄颖杰 | 28496580 13828805386 | 300 |
| 334 | 龙岗区 | 龙城街道 | 街道 | 街道残疾人职康中心 | 深圳市龙岗区龙城街道松仔岭二路十七号城龙花园龙腾阁十一栋二楼 | 刘惠青 | 89551823 13684955612 | 200 |
| 335 | 龙岗区 | 龙城街道 | 愉园 | 愉园社区减灾防灾避险场所 | 深圳市龙岗区龙城街道罗马公元义务消防办公室 | 黎瑞冰 | 89729663、13715363066 | 100 |
| 336 | 龙岗区 | 龙城街道 | 盛平 | 天成学校 | 龙岗区龙城街道盛平社区盛龙路110号 | 陈小影 | 89726199 13632978088 | 300 |
| 337 | 龙岗区 | 龙城街道 | 爱联 | 爱联社区工作站 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联社区美晨路18号爱联股份合作公司办公大楼一楼及附楼一楼 | 徐颖 | 28955666 13927434498 | 350 |
| 338 | 龙岗区 | 龙城街道 | 龙红格 | 龙红格社区工作站 | 深圳市龙岗区龙城街道龙红格社区黄阁翠苑会所109号（龙红格社区工作站办公楼3楼） | 李高阳 | 28937980 13510299900 | 300 |
| 339 | 龙岗区 | 龙城街道 | 尚景 | 尚景社区 | 深圳市龙岗区龙城街道城园路64号城市花园会所2楼 | 蔡盛平 | 89987601 15820451501 | 100 |
| 340 | 龙岗区 | 龙城街道 | 紫薇 | 紫薇社区减灾防灾避险场所 | 深圳市龙岗区龙城街道中心城吉祥路249号紫薇社区工作站 | 林珊丽 | 28901492 | 100 |
| 341 | 龙岗区 | 龙城街道 | 黄阁坑 | 黄阁坑社区工作站 | 深圳市龙岗区龙飞大道669号天昊华庭A8栋二楼 | 张芸 | 89983868 13728902456 | 200 |
| 342 | 龙岗区 | 龙城街道 | 回龙埔 | 回龙埔社区减灾防灾避险场所 | 深圳市龙岗区龙城街道长兴北路中央悦城15栋1楼 | 卢步镇 | 89312139 18566251995 | 100 |
| 343 | 龙岗区 | 龙城街道 | 嶂背 | 嶂背社区工作站 | 深圳市龙岗区龙城街道嶂背路218号嶂二居民小组办公楼 | 张小娟 | 89895090 13418964294 | 100 |
| 344 | 龙岗区 | 龙城街道 | 愉园 | 龙岗区实验学校 | 龙岗区中心城白湖路98号实验学校 | 郝建国 | 28924760、13714498179 | 300 |
| 345 | 龙岗区 | 宝龙街道 | 龙新 | 建文中学中学部 | 深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区洪围向东路 | 李建强 | 28835795、13510967619 | 2000 |
| 346 | 龙岗区 | 宝龙街道 | 南约 | 南约小学 | 深圳市龙岗区宝龙街道南约社区植物园路6号 | 张勇斯 | 84822259、13590126837 | 1200 |
| 347 | 龙岗区 | 宝龙街道 | 龙东 | 育贤小学 | 深圳市龙岗区宝龙街道龙东社区贤路2号 | 邱雪锋 | 84862251、13602683692 | 1500 |
| 348 | 龙岗区 | 宝龙街道 | 同乐 | 同乐主力学校 | 深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区阳和路51号 | 余远遥 | 84892551、13510244622 | 1000 |
| 349 | 龙岗区 | 坪地街道 | 坪地社区 | 坪地街道行政事务中心 | 龙岗区坪地街道龙岗大道坪地段347号 | 任起钧 | 84071777、84093229 | 200 |
| 350 | 龙岗区 | 坪地街道 | 中心社区 | 坪地中学 | 龙岗区坪地街道龙岗大道坪地段2023号 | 周华放 | 84050735 | 800 |
| 351 | 龙岗区 | 坪地街道 | 怡心社区 | 坪地兰陵学校 | 龙岗区坪地街道兴华路85号 | 韩庆国 | 84068276 | 500 |
| 352 | 龙岗区 | 坪地街道 | 坪东社区 | 坪地第二小学 | 龙岗区坪地街道富强路1号 | 吴海彬 | 89941604 | 500 |
| 353 | 龙岗区 | 坪地街道 | 中心社区 | 坪地文体服务中心 | 龙岗区坪地街道龙岗大道坪地段2012号 | 谢志雄 | 84074543 | 100 |
| 354 | 龙岗区 | 坪地街道 | 坪西社区 | 坪西社区临时避险中心 | 龙岗区坪地街道富泰南路8号 | 萧宝华 | 89589763 | 100 |
| 355 | 龙岗区 | 坪地街道 | 中心社区 | 中心社区临时避险中心 | 龙岗区坪地街道湖田路8号 | 陈建龙 | 84091268 | 100 |
| 356 | 龙岗区 | 坪地街道 | 六联社区 | 六联社区临时避险中心 | 龙岗区坪地街道鹤鸣西路18号 | 刘拥明 | 84088826 | 50 |
| 357 | 龙岗区 | 坪地街道 | 坪东社区 | 坪东社区临时避险中心 | 龙岗区坪地街道同心南路78号 | 王年新 | 84076024 | 100 |
| 358 | 龙岗区 | 坪地街道 | 年丰社区 | 年丰社区临时避险中心 | 龙岗区坪地街道坪梓路21号 | 骆新娇 | 84085230 | 100 |
| 359 | 龙岗区 | 坪地街道 | 四方埔社区 | 四方埔社区临时避险中心 | 龙岗区坪地街道西湖塘街6号 | 邱天生 | 84077700 | 50 |
| 360 | 龙岗区 | 坪地街道 | 坪地社区 | 坪地社区临时避险中心 | 龙岗区坪地街道湖田路66号 | 黄小淋 | 84090548 | 50 |
| 361 | 龙岗区 | 坪地街道 | 怡心社区 | 怡心社区临时避险中心 | 龙岗区坪地街道文明东路21号 | 萧彩芬 | 84053296 | 50 |
| 362 | 龙岗区 | 坪地街道 | 高桥社区 | 高桥社区临时避险中心 | 龙岗区坪地街道教育北路72-1号 | 张敬辉 | 84089100 | 50 |
| 363 | 龙华区 | 观湖街道 | 观城社区 | 深圳市观城社区工作站 | 深圳市龙华区观城社区 环观中路58号 | 曹红飞 | 21501452 | 100 |
| 364 | 龙华区 | 观湖街道 | 松元厦社区 | 深圳市松元厦社区工作站 | 深圳市龙华区松元厦社区 德胜路37号 | 陈伟世 | 29013419 | 100 |
| 365 | 龙华区 | 观湖街道 | 新田社区 | 深圳市新田社区工作站 | 深圳市龙华区新田社区 创新工业园18号 | 张翠芳 | 27978494 | 100 |
| 366 | 龙华区 | 观湖街道 | 樟坑径社区 | 深圳市樟坑径社区党群服务中心 | 深圳市龙华区樟坑径社区 福海百货旁 | 吴碧贤 | 29185573 | 300 |
| 367 | 龙华区 | 观湖街道 | 鹭湖社区 | 深圳市鹭湖社区居委会 | 深圳市龙华区鹭湖社区 求知二路鹭湖社区居委会对面 | 何炳轩 | 21044093 | 30 |
| 368 | 龙华区 | 观湖街道 | 润城社区 | 深圳市润城社区党群服务中心 | 深圳市龙华区润城社区 招商澜园小区南区7栋1楼 | 陈小红 | 28025292 | 30 |
| 369 | 龙华区 | 观湖街道 | 松元厦社区 | 深圳市观澜中学 | 深圳市龙华区观澜大道育才路1号 | 李龙怀 | 29831310 | 300 |
| 370 | 龙华区 | 观湖街道 | 观城社区 | 深圳市观澜第二中学 | 深圳市龙华区观湖大和路314号 | 张伟东 | 28022146转8027 | 600 |
| 371 | 龙华区 | 观湖街道 | 松元厦社区 | 深圳市振能小学 | 深圳市龙华区松元厦社区 德胜路58号 | 王向阳 | 23078229 | 600 |
| 372 | 龙华区 | 观湖街道 | 新田社区 | 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学 | 深圳市龙华区新田社区 创新工业区1号 | 古会波 | 27979211 | 600 |
| 373 | 龙华区 | 民治街道 | 龙塘社区 | 上芬小学 | 民治布龙路上芬小学体育室 | 贺剑辉 | 21030781 | 500 |
| 374 | 龙华区 | 民治街道 | 大岭社区 | 民治中学 | 民治布龙路日出印象旁民治中学 | 彭 波 | 29006091 | 1000 |
| 375 | 龙华区 | 民治街道 | 大岭社区 | 民顺小学 | 民治街道人民路2142-1号 | 曾维峰 | 28082113转8116或8110 | 1000 |
| 376 | 龙华区 | 民治街道 | 民泰社区 | 书香小学 | 民治街道民塘路南端书香门第小区旁 | 刘斌林 | 29654301 | 600 |
| 377 | 龙华区 | 民治街道 | 民治社区 | 民治小学 | 民治街道民治大道民治小学365号 | 刘显强 | 28190525l转801 | 500 |
| 378 | 龙华区 | 民治街道 | 新牛社区 | 行知小学 | 民治街道梅龙路锦绣江南四期内 | 田 源 | 81789658 | 500 |
| 379 | 龙华区 | 民治街道 | 民新社区 | 潜龙学校 | 民治潜龙学校一楼乒乓球馆 | 黎腾飞 | 29828322 | 500 |
| 380 | 龙华区 | 民治街道 | 民乐社区 | 丹堤实验学校 | 民治街道丰泽湖小区内 | 蔡志浩 | 83721979 | 500 |
| 381 | 龙华区 | 民治街道 | 北站社区 | 玉龙学校 | 民治玉龙路与致远路交汇处 | 魏文芳 | 29007133 | 500 |
| 382 | 龙华区 | 民治街道 | 民新社区 | 行知实验小学 | 民丰路民新社区工作站对面 | 黄 校 | 23736250 | 500 |
| 383 | 龙华区 | 民治街道 | 北站社区 | 深圳市高级中学（北校区） | 民治民繁南路金亨利小区旁 | 黄鑫胜 | 21002601 | 500 |
| 384 | 龙华区 | 民治街道 | 民治街道 | 民治文体中心 | 民治街道福民路文体中心大楼 | 陈志祥 | 81718450、13312963815 | 500 |
| 385 | 龙华区 | 民治街道 | 白石龙社区 | 白石龙市场 | 民治民塘路旁白石龙市场二楼 | 梁群芳 | 83721611 | 200 |
| 386 | 龙华区 | 民治街道 | 上芬社区 | 上芬社区工作站 | 民治中环路工作站3楼 | 詹国香 | 28039061 | 200 |
| 387 | 龙华区 | 民治街道 | 民乐社区 | 民乐社区工作站 | 民乐村委办公大楼四楼 | 王晓红 | 28097996 | 200 |
| 388 | 龙华区 | 民治街道 | 新牛社区 | 新牛社区工作站 | 民治大道新澜大厦附一楼 | 肖创新 | 28186533 | 200 |
| 389 | 龙华区 | 民治街道 | 龙塘社区 | 龙塘社区工作站 | 民治简上路与新区大道交接区长城里程花园一楼 | 迟 敏 | 29787387 | 200 |
| 390 | 龙华区 | 民治街道 | 民强社区 | 民强社区工作站 | 民治第一工业区6栋民治社康中心后面 | 晏雄文 | 81754686 | 200 |
| 391 | 龙华区 | 民治街道 | 大岭社区 | 大岭社区工作站 | 民治金地上塘道7栋负一楼 | 王晓玲 | 23208133 | 200 |
| 392 | 龙华区 | 民治街道 | 北站社区 | 北站社区工作站 | 民治街道创业花园240栋3楼 | 林丹霞 | 27215541 | 200 |
| 393 | 龙华区 | 民治街道 | 樟坑社区 | 樟坑社区工作站 | 民治向南四区24号一楼（向南商业大厦） | 唐 园 | 85262037 | 200 |
| 394 | 龙华区 | 民治街道 | 北站社区 | 北站救助服务点 | 民治街道创业花园新景大厦一楼 | 陈小利 | 28121999 | 50 |
| 395 | 龙华区 | 大浪街道 | 新石社区 | 新石社区工作站 | 大浪街道石凹同富邨工业园89栋 | 戴桂华 | 21015139 | 200 |
| 396 | 龙华区 | 大浪街道 | 新石社区 | 石凹居委会 | 大浪街道大浪北路石凹一区156栋 | 杨东银 | 61562483 | 100 |
| 397 | 龙华区 | 大浪街道 | 新石社区 | 新围居委会 | 大浪街道新围社区华宁路旁办公楼 | 谢敏豪 | 13510688272 | 100 |
| 398 | 龙华区 | 大浪街道 | 大浪社区 | 大浪社区工作站 | 大浪街道下岭排社区新岭路46号 | 钟慧娟 | 21012654 | 200 |
| 399 | 龙华区 | 大浪街道 | 大浪社区 | 上岭排居委会 | 大浪街道上岭排老村56号旁 | 罗碧丽 | 23773580 | 100 |
| 400 | 龙华区 | 大浪街道 | 大浪社区 | 罗屋围居委会 | 大浪街道罗屋围新村76号109 | 郑梓豪 | 27749110、29442119 | 100 |
| 401 | 龙华区 | 大浪街道 | 大浪社区 | 大浪实验学校 | 大浪街道永乐路48号 | 黄永伟 | 85283565 | 300 |
| 402 | 龙华区 | 大浪街道 | 浪口社区 | 浪口社区工作站 | 大浪街道华兴路富隆特工业园1栋一楼 | 吴银娣 | 29537508 | 100 |
| 403 | 龙华区 | 大浪街道 | 浪口社区 | 浪口居委会 | 大浪街道大浪南路万盛百货旁浪口村委 | 吴育康 | 61189506 | 100 |
| 404 | 龙华区 | 大浪街道 | 浪口社区 | 大浪爱义学校 | 大浪街道大浪南路447号 | 安 庆 | 28120373 | 300 |
| 405 | 龙华区 | 大浪街道 | 同胜社区 | 同胜社区工作站 | 大浪街道华繁路旁 | 廖敏珍 | 13632617448 | 200 |
| 406 | 龙华区 | 大浪街道 | 同胜社区 | 同胜学校 | 大浪街道华辉路251号 | 张大林 | 23761523转8000 | 300 |
| 407 | 龙华区 | 大浪街道 | 高峰社区 | 高峰社区工作站 | 大浪街道龙观西路高峰大厦 | 黄振平 | 28137776 | 200 |
| 408 | 龙华区 | 大浪街道 | 高峰社区 | 赤岭头居委会 | 大浪街道赤岭头新二村1巷2号(老村监控室) | 彭文娟 | 13632819172 | 100 |
| 409 | 龙华区 | 大浪街道 | 高峰社区 | 高峰学校 | 大浪街道工业西路219号 | 龚远华 | 29078732 | 300 |
| 410 | 龙华区 | 大浪街道 | 高峰社区 | 锦华实验学校 | 大浪街道陶吓社区龙峰三路1号 | 郝卫华 | 28127955 | 300 |
| 411 | 龙华区 | 大浪街道 | 龙胜社区 | 龙胜社区工作站 | 大浪街道龙华路龙胜社区党群服务中心(原卫生监督所) | 彭雪芬 | 28145980 | 50 |
| 412 | 龙华区 | 大浪街道 | 龙平社区 | 龙平社区工作站 | 大浪街道民塘路566号特发和平里二期裙楼 | 彭丽娜 | 21012900 | 100 |
| 413 | 龙华区 | 龙华街道 | 景龙社区 | 景龙社区工作站 | 龙华办事处景华新村景龙社区综合服务大楼二楼 | 蓝支娇 | 23345116 | 200 |
| 414 | 龙华区 | 龙华街道 | 龙园社区 | 龙华中心小学 | 龙华办事处华园道316号 | 钟祥华 | 18826528633 | 816 |
| 415 | 龙华区 | 龙华街道 | 清湖社区 | 清湖社区工作站 | 龙华办事处清湖社区老年人活动中心一楼 | 陈伟琼 | 13713900273 | 300 |
| 416 | 龙华区 | 龙华街道 | 清华社区 | 龙华清湖小学 | 龙华区龙华街道清华东路135号 | 廖胜才 | 13603054200 | 315 |
| 417 | 龙华区 | 龙华街道 | 松和社区 | 松和社区工作站 | 龙华油松民清路50号 | 冯思敏 | 13923463038 | 200 |
| 418 | 龙华区 | 龙华街道 | 松和社区 | 松和小学 | 龙华民清路24号 | 何敏毅 | 13603029597 | 500 |
| 419 | 龙华区 | 龙华街道 | 油松社区 | 油松社区工作站 | 龙华东环二路港深时代2楼 | 钟燕平 | 13724359456 | 200 |
| 420 | 龙华区 | 龙华街道 | 华联社区 | 华联社区工作站 | 龙华办事处大浪南路华联社区工作站一楼 | 吴丹华 | 13530233799 | 300 |
| 421 | 龙华区 | 龙华街道 | 景龙社区 | 新华中学 | 龙华办事处建设东路（龙华人民医院对面） | 余泽吉 | 13510067151 | 500 |
| 422 | 龙华区 | 龙华街道 | 龙园社区 | 龙华敬老院 | 龙华桃苑新村100号龙华敬老院 | 黄霞 | 13713815246 | 180 |
| 423 | 龙华区 | 龙华街道 | 三联社区 | 三联社区工作站 | 龙华新城商业中心A座1楼 | 卓丽妮 | 13692204455 | 200 |
| 424 | 龙华区 | 龙华街道 | 龙园社区 | 龙园社区工作站 | 龙华街道龙园社区工作站一楼 | 黄志军 | 13682306613 | 20 |
| 425 | 龙华区 | 龙华街道 | 三联社区 | 龙华第二小学 | 龙华办事处龙观路弓村环山路 | 丰广斌 | 13682595174 | 200 |
| 426 | 龙华区 | 龙华街道 | 三联社区 | 三联永恒学校 | 龙华龙观东路88号 | 庄锦庄 | 13631569515 | 300 |
| 427 | 龙华区 | 龙华街道 | 景龙社区 | 龙华中英文实验学校 | 龙华和平东路161号 | 温耀坤 | 18218784599 | 300 |
| 428 | 龙华区 | 龙华街道 | 华联社区 | 墩背小学 | 龙华华联社区墩背新村二区 | 江海浪 | 15919804184 | 300 |
| 429 | 龙华区 | 龙华街道 | 三联社区 | 龙丰学校 | 龙华牛地埔爱民路13号 | 张万明 | 13713776434 | 500 |
| 430 | 龙华区 | 龙华街道 | 油松社区 | 展华实验学校 | 龙华上油松村170号 | 李成炎 | 13798477301 | 300 |
| 431 | 龙华区 | 龙华街道 | 龙园社区 | 龙华中学 | 龙华办事处公园路1号 | 廖革新 | 13603016840 | 500 |
| 432 | 龙华区 | 福城街道 | 福民社区 | 福民社区工作站 | 深圳市龙华区悦兴路186号 | 杨伟平 | 8026072、13928439394 | 100 |
| 433 | 龙华区 | 福城街道 | 桔塘社区 | 桔塘社区工作站 | 深圳市龙华区福前路109号 | 陈景荣 | 28164313、18320913303 | 100 |
| 434 | 龙华区 | 福城街道 | 章阁社区 | 章阁社区工作站 | 深圳市龙华区章阁社区志扬广场一楼 | 杨考章 | 29425135、13590309783 | 100 |
| 435 | 龙华区 | 福城街道 | 茜坑社区 | 茜坑社区工作站 | 深圳市龙华区观澜大道157号 | 罗月娥 | 28029305、13570842997 | 30 |
| 436 | 龙华区 | 福城街道 | 大水坑社区 | 大水坑小学 | 深圳市龙华区桔坑路4号 | 冼国荣 | 28164500、13902926890 | 500 |
| 437 | 龙华区 | 福城街道 | 茜坑社区 | 观澜二小 | 深圳市龙华区观澜大道256号 | 罗峰 | 29730204、13510726672 | 500 |
| 438 | 龙华区 | 观澜街道 | 新澜社区 | 新澜社区工作站 | 深圳市龙华区观澜街道观光路1305号b栋 | 陈秋媚 | 27982397 | 100 |
| 439 | 龙华区 | 观澜街道 | 桂花社区 | 桂花社区工作站 | 桂花社区桂花路139号 | 陈旭光 | 27995951 | 100 |
| 440 | 龙华区 | 观澜街道 | 桂香社区 | 桂香社区工作站 | 深圳市龙华区观澜街道桂香社区桂花第二市场26,27号（桂香社区工作站） | 陈嘉雯 | 21030247 | 100 |
| 441 | 龙华区 | 观澜街道 | 君子布社区 | 君子布社区工作站 | 君子布社区环观南路66号 | 陈国斌 | 28161395 | 100 |
| 442 | 龙华区 | 观澜街道 | 黎光社区 | 黎光社区工作站 | 观澜街道黎光社区新围199号 | 杨丽嫦 | 29006459 | 100 |
| 443 | 龙华区 | 观澜街道 | 库坑社区 | 库坑社区工作站 | 库坑社区同富裕工业区8号 | 余旭永 | 29047852 | 100 |
| 444 | 龙华区 | 观澜街道 | 大富社区 | 大富社区工作站 | 观澜街道桂月璐314号 | 黄建立 | 21015293 | 100 |
| 445 | 龙华区 | 观澜街道 | 牛湖社区 | 牛湖社区工作站 | 深圳市龙华区观澜街道牛湖社区坳顶村222号 | 陈国龙 | 28084241 | 100 |
| 446 | 龙华区 | 观澜街道 | 广培社区 | 广培社区工作站 | 观澜街道广培北路57号 | 陈雅丽 | 28188600 | 100 |
| 447 | 龙华区 | 观澜街道 | 大水田社区 | 大水田社区工作站 | 大水田裕新路328号 | 陈肖平 | 29782990 | 100 |
| 448 | 龙华区 | 观澜街道 | 新澜社区 | 观澜中心小学 | 新澜大街94号 | 刘云 | 21013419 | 500 |
| 449 | 龙华区 | 观澜街道 | 大富社区 | 库坑小学 | 观澜街道泗黎路111号 | 黄建立 | 21015293 | 500 |
| 450 | 龙华区 | 观澜街道 | 广培社区 | 广培小学 | 牛湖社区裕隆路1号 | 黄祖平 | 23203374转101 | 500 |
| 451 | 坪山区 | 坪山街道 | 六联社区 | 六联社区工作站 | 坪山街道六联社区东成路8号 | 黄天养 | 84511301 13570819037 | 80 |
| 452 | 坪山区 | 坪山街道 | 六和社区 | 坪山区实验学校 | 坪山实验学校行政一路 | 王荣珂 | 89369585 18128839897 | 300 |
| 453 | 坪山区 | 坪山街道 | 六联社区 | 六联小学 | 六联小学（迎春路45号） | 黄正伟 | 84289968-110 13728632113 | 500 |
| 454 | 坪山区 | 坪山街道 | 坪山社区 | 坪山中学 | 坪山中学（东纵路296号） | 杨端 | 84607690 13530394100 | 500 |
| 455 | 坪山区 | 坪山街道 | 坪山社区 | 坪山社区 | 立北小区4巷11号 | 张昆仑 | 28820878 13714595995 | 50 |
| 456 | 坪山区 | 坪山街道 | 和平社区 | 和平社区工作站 | 坪山街道立新西路71号（党群服务中心） | 张育明 | 84539897 15999564633 | 70 |
| 457 | 坪山区 | 马峦街道 | 坪环社区 | 中山中学 | 马峦街道振环路4号 | 郑国宣 | 28398860 18038177278 | 300 |
| 458 | 坪山区 | 马峦街道 | 坪环社区 | 中山小学 | 马峦街道泰安路3号 | 黄海丰 | 15013521811 | 300 |
| 459 | 坪山区 | 马峦街道 | 坪环社区 | 大万居民小组办公楼 | 坪环社区大万居民小组同富路18号2楼 | 曾俊敏 | 28825752 18566658245 | 30 |
| 460 | 坪山区 | 马峦街道 | 坪环社区 | 深圳市坪山区坪环社区工作站 | 深圳市坪山区坪环路36号 | 曾万滔 | 13926516236 | 50 |
| 461 | 坪山区 | 马峦街道 | 江岭社区 | 深圳市坪山区江岭社区居委大楼 | 深圳市坪山区江岭社区居委会 | 戴斯颖 | 89937556 13760311301 | 200 |
| 462 | 坪山区 | 马峦街道 | 沙壆社区 | 深圳市坪山区沙坣社区工作站 | 深圳市坪山区沙坣同富裕工业区6栋 | 彭如玉 | 89927201 15017922453 | 50 |
| 463 | 坪山区 | 石井街道 | 石井社区 | 石井社区工作站 | 金田路15号 | 王钦浩 | 84621813 15099902672 | 30 |
| 464 | 坪山区 | 石井街道 | 金龟社区 | 金龟社区工作站 | 坪葵路189号 | 彭燕娜 | 84627388 13510922471 | 60 |
| 465 | 坪山区 | 石井街道 | 田头社区 | 田头社区工作站 | 金田路212号 | 吴仲科 | 84631932 13714493877 | 100 |
| 466 | 坪山区 | 石井街道 | 田心社区 | 田心社区工作站 | 金田路348号 | 吴秋平 | 84631011 13510131263 | 100 |
| 467 | 坪山区 | 石井街道 | 石井社区 | 石井社区井子吓居民小组 | 金田路151号 | 彭龙辉 | 89389875 13714888531 | 50 |
| 468 | 坪山区 | 石井街道 | 石井社区 | 坪山二小 | 东纵路7号 | 邹雅新 | 89923423 13631631430 | 500 |
| 469 | 坪山区 | 坑梓街道 | 坑梓社区 | 坑梓中心小学 | 坑梓街道吉康西路 | 罗志德 | 13713927487 | 300 |
| 470 | 坪山区 | 坑梓街道 | 坑梓社区 | 坑梓社区 | 坑梓人民西路1号 | 高德清 | 13590178880 | 100 |
| 471 | 坪山区 | 坑梓街道 | 秀新社区 | 秀新社区 | 坑梓人民西路32号 | 黄韵柏 | 13421328563 | 100 |
| 472 | 坪山区 | 坑梓街道 | 金沙社区 | 金沙社区 | 金沙社区金康路71号 | 池建兵 | 13632789222 | 200 |
| 473 | 坪山区 | 坑梓街道 | 沙田社区 | 沙田社区 | 沙田社区南路1号 | 廖贵兴 | 13510269823 | 100 |
| 474 | 坪山区 | 坑梓街道 | 金沙社区 | 金田小学 | 坑梓街道坑梓金康路69 号 | 郑益国 | 18898742910 | 300 |
| 475 | 坪山区 | 龙田街道 | 南布社区 | 南布社区工作站 | 燕子岭五路海昱生活区南布社区工作站 | 潘观松 | 15002068707 | 100 |
| 476 | 坪山区 | 龙田街道 | 龙田社区 | 龙田小学 | 龙田街道龙兴北路51号 | 黄拥军 | 13823716699 | 200 |
| 477 | 坪山区 | 龙田街道 | 竹坑社区 | 竹坑社区居委大楼 | 竹坑社区居委会（竹坑路16号） | 杨国煌 | 13723713228 | 100 |
| 478 | 坪山区 | 龙田街道 | 老坑社区 | 老坑社区 | 老坑社区工作站旁 | 黄春华 | 13590314151 | 150 |
| 479 | 坪山区 | 龙田街道 | 龙田社区 | 龙田社区 | 坑垶办事处龙田社区龙兴北路2号龙田治安队大楼 | 高剑初 | 15820489918 | 150 |
| 480 | 坪山区 | 龙田街道 | 老坑社区 | 东坑居民小组 | 龙田街道老坑社区东坑 83 号 | 黄玉粼 | 13590324925 | 100 |
| 481 | 坪山区 | 碧岭街道 | 碧岭社区 | 碧岭小学 | 碧岭社区坑边路22号 | 林昌标 | 13544034422 | 250 |
| 482 | 坪山区 | 碧岭街道 | 碧岭社区 | 碧岭社区工作站 | 碧岭社区风顺路28号 | 曾思艳 | 13714493683 | 100 |
| 483 | 坪山区 | 碧岭街道 | 沙湖社区 | 沙湖社区工作站 | 沙湖社区同富路238号 | 谢育庭 | 13418870108 | 200 |
| 484 | 坪山区 | 碧岭街道 | 汤坑社区 | 汤坑小学 | 汤坑小学（同裕路1号） | 何明 | 15889632053 | 500 |
| 485 | 坪山区 | 碧岭街道 | 汤坑社区 | 汤坑社区工作站 | 碧岭街道坪山首座 4栋 6 楼电教室 | 彭斌 | 13823343319 | 40 |
| 486 | 坪山区 | 碧岭街道 | 沙湖社区 | 沙湖社区新屋居民小组办公楼 | 碧岭街道沙湖社区新屋路 78 号 4 栋 | 谢育庭 | 13418870108 | 40 |
| 487 | 光明区 | 光明街道 | 迳口社区 | 迳口社区工作站 | 光明街道光明大道迳口社区工作站101室 | 冯尧群 | 27436670 | 50 |
| 488 | 光明区 | 光明街道 | 东周社区 | 东周小学 | 光明街道光明大道509号东周小学 | 吴丽燕 | 27406700 | 600 |
| 489 | 光明区 | 光明街道 | 光明社区 | 光明社区工作站 | 光明街道光明社区华夏路40号 | 周振华 | 27433731 | 50 |
| 490 | 光明区 | 光明街道 | 光明社区 | 光明中学 | 光明街道光明社区碧园路2号 | 宋晓艳 | 27122064 | 800 |
| 491 | 光明区 | 光明街道 | 白花社区 | 白花洞股份公司大楼 | 光明街道白花社区白花洞股份公司大楼一楼 | 周新灵 | 27432068 | 500 |
| 492 | 光明区 | 光明街道 | 碧眼社区 | 碧眼社区工作站 | 光明街道碧眼社区工作站101室 | 麦赵雄 | 27405456 | 20 |
| 493 | 光明区 | 光明街道 | 翠湖社区 | 翠湖社区工作站 | 光明街道翠湖工作站401室 | 钟跃平 | 27400110 | 50 |
| 494 | 光明区 | 光明街道 | 迳口社区 | 光明成校 | 光明街道迳口社区光翠路光明成校 | 张志军 | 13332963326 | 600 |
| 495 | 光明区 | 光明街道 | 光明社区 | 光明小学 | 光明街道光明社区河心南路4号 | 叶勇周 | 27434995 | 600 |
| 496 | 光明区 | 光明街道 | 碧眼社区 | 育新学校 | 观光路华强创意园附近 | 彭浪明 | 18924659060 | 200 |
| 497 | 光明区 | 光明街道 | 光明社区 | 光明区群众体育中心 | 光明区华夏路与光侨路交汇处 | 朱 杰 | 66641063 | 600 |
| 498 | 光明区 | 公明街道 | 公明社区 | 公明中学 | 公明街道公明社区镇明路60号 | 刘燕飞 | 13603098136 | 500 |
| 499 | 光明区 | 公明街道 | 李松蓢社区 | 李松蓢学校 | 公明街道李松蓢社区志康路90号 | 刘号召 | 13632593039 | 500 |
| 500 | 光明区 | 公明街道 | 上村社区 | 公明第二小学 | 公明街道上村社区水贝路2号 | 傅庆忠 | 13602590573 | 1000 |
| 501 | 光明区 | 公明街道 | 下村社区 | 下村健身中心 | 公明街道下村社区下村健身中心 | 陈合光 | 13751124831 | 100 |
| 502 | 光明区 | 公明街道 | 西田社区 | 西田老人中心 | 公明街道西田社区工作站旁 | 陈树培 | 13902311506 | 40 |
| 503 | 光明区 | 新湖街道 | 楼村社区 | 楼南老年人活动中心 | 新湖街道楼村旧村南片下区81号 | 陈美晓 陈桂欢 | 13922809262 13802253180 | 300 |
| 504 | 光明区 | 新湖街道 | 楼村社区 | 楼村小学 | 新湖街道公常路182号 | 周灿开 陈生明 | 13802232612 13760200219 | 400 |
| 505 | 光明区 | 新湖街道 | 楼村社区 | 阳光学校 | 新湖街道楼村第二工业区果园中心路蔬菜基地内 | 罗方职 刘响浩 | 13823238611 15817286190 | 500 |
| 506 | 光明区 | 新湖街道 | 圳美社区 | 爱华小学 | 新湖街道石介头上村21号 | 温淞胜 梁高建 | 13480978357 13428924244 | 400 |
| 507 | 光明区 | 新湖街道 | 新羌社区 | 深圳市光明中文书院 | 新湖街道洪湖村168号 | 陈飞 黄灿辉 | 18925235406 18925235405 | 600 |
| 508 | 光明区 | 新湖街道 | 新羌社区 | 羌下老人活动中心 | 新湖街道羌下旧村54号 | 陈少英 关光怡 | 13714103939 13510768126 | 50 |
| 509 | 光明区 | 凤凰街道 | 凤凰社区 | 光明区外国语学校 | 凤凰街道凤凰社区观光路西北侧靠近三十六号路 | 陈岳汉 | 0755-23243461 | 1000 |
| 510 | 光明区 | 凤凰街道 | 东坑社区 | 光明区实验学校 | 凤凰街道东坑社区东隆路92号 | 黄柳军 | 0755-27157112 | 1200 |
| 511 | 光明区 | 凤凰街道 | 塘尾社区 | 精华学校 | 凤凰街道塘尾社区粤宝公司内精华学校 | 吴友文 | 13430925141 | 600 |
| 512 | 光明区 | 凤凰街道 | 凤凰社区 | 凤凰社区工作站 | 凤凰社区光侨大道2580号 | 黄炜枫 | 0755-23466160 | 100 |
| 513 | 光明区 | 凤凰街道 | 塘家社区 | 塘家社区党群服务中心 | 凤凰街道塘家社区 | 叶启聪 | 0755-27175334 | 80 |
| 514 | 光明区 | 玉塘街道 | 玉律社区 | 玉律小学 | 玉塘街道玉律社区3区168号 | 曲立超 | 27171350、13928495077 | 500 |
| 515 | 光明区 | 玉塘街道 | 长圳社区 | 长圳小学 | 玉塘街道长圳社区长圳路48号 | 蓝清平 | 27175155、13312911070 | 500 |
| 516 | 光明区 | 玉塘街道 | 田寮社区 | 田寮小学 | 玉塘街道田寮社区文明路68号 | 黎伟发 | 27199203、13510680504 | 500 |
| 517 | 光明区 | 马田街道 | 薯田埔社区 | 马田小学 | 薯田埔社区福前路128号 | 麦志强 | 13554929099 | 600 |
| 518 | 光明区 | 马田街道 | 合水口社区 | 公明第一小学 | 合水口社区柏溪路60号 | 蔡春祥 | 13510084966 | 600 |
| 519 | 光明区 | 马田街道 | 石围社区 | 博华学校 | 石围社区油麻港工业大道2号 | 曾祥星 | 18025377299 | 400 |
| 520 | 光明区 | 马田街道 | 合水口社区 | 红花山小学 | 马田街道富利北路旁 | 曾建生 | 13510110631 | 150 |
| 521 | 光明区 | 马田街道 | 石家社区 | 秋硕小学 | 马田街道振发路西侧 | 方展超 | 13538256251 | 100 |
| 522 | 光明区 | 马田街道 | 将石社区 | 光明区高级中学 | 马田街道新围路5号 | 唐要贤 | 13691699979 | 600 |
| 523 | 大鹏新区 | 葵涌街道 | 高源社区 | 葵涌敬老院避难场所 | 葵涌办事处葵坝路8号 | 何小辉 | 13554776644、84207224 | 80 |
| 524 | 大鹏新区 | 葵涌街道 | 葵新社区 | 葵新社区避难场所 | 葵涌办事处葵鹏路30号 | 彭铁柱 | 13714095403、84206561 | 80 |
| 525 | 大鹏新区 | 葵涌街道 | 葵涌社区 | 葵涌社区避难场所 | 葵涌办事处延安路6号 | 廖善欢 | 13824390031、84209806 | 80 |
| 526 | 大鹏新区 | 葵涌街道 | 葵丰社区 | 葵丰社区避难场所 | 葵涌办事处丰树山东路98号 | 刘志伟 | 13570806031、84202933 | 50 |
| 527 | 大鹏新区 | 葵涌街道 | 坝光社区 | 坝光社区避难场所 | 葵涌办事处坝光新村办公楼 | 林海广 | 13501594672、84234117 | 75 |
| 528 | 大鹏新区 | 葵涌街道 | 三溪社区 | 三溪社区避难场所 | 葵涌办事处金业路138号 | 郭玉芬 | 13824397312、84201397 | 40 |
| 529 | 大鹏新区 | 葵涌街道 | 高源社区 | 高源社区避难场所 | 葵涌办事处金葵东路北5号 | 何迪柱 | 13632721990、84232030 | 50 |
| 530 | 大鹏新区 | 葵涌街道 | 土洋社区 | 土洋社区避难场所 | 葵涌办事处土洋吓门18号 | 廖立文 | 13728623551、84230820 | 65 |
| 531 | 大鹏新区 | 葵涌街道 | 官湖社区 | 官湖社区避难场所 | 葵涌办事处官湖东路88号 | 张芳伟 | 13066886410、84236227 | 50 |
| 532 | 大鹏新区 | 葵涌街道 | 溪涌社区 | 溪涌社区避难场所 | 葵涌办事处溪坪南路19号 | 吴锦辉 | 13554783880、84235460 | 50 |
| 533 | 大鹏新区 | 葵涌街道 | 三溪社区 | 福新北路避难场所（三溪） | 葵涌办事处福新北路22号 | 郭玉芬 | 13824397312、84201397 | 50 |
| 534 | 大鹏新区 | 葵涌街道 | 葵新社区 | 葵涌中学应急避难场所 | 葵涌办事处葵坪北路8号 | 钟能 | 13620996218 | 500 |
| 535 | 大鹏新区 | 葵涌街道 | 葵丰社区 | 葵涌第二小学应急避难场所 | 葵涌办事处葵兴西路30号 | 钟仕雄 | 13714512837 | 500 |
| 536 | 大鹏新区 | 大鹏街道 | 大鹏社区 | 大鹏社区应急避难场所 | 大鹏新区大鹏办事处王母街18号 | 刘丽娟 | 15999682435 | 100 |
| 537 | 大鹏新区 | 大鹏街道 | 水头社区 | 水头居民小组应急避难场所 | 大鹏办事处水头村新祠路2号 | 王金祥 | 13713938698 | 100 |
| 538 | 大鹏新区 | 大鹏街道 | 水头社区 | 龙岐居民小组应急避难场所 | 大鹏新区大鹏办事处龙岐墩仔58号 | 王金祥 | 13713938698 | 100 |
| 539 | 大鹏新区 | 大鹏街道 | 布新社区 | 布新社区应急避难场所 | 大鹏新区大鹏办事处布新路33号 | 袁美云 | 13418518541 | 100 |
| 540 | 大鹏新区 | 大鹏街道 | 王母社区 | 王母社区应急避难场所 | 大鹏新区大鹏办事处迎宾路70号 | 杨俊鹏 | 13421330757 | 200 |
| 541 | 大鹏新区 | 大鹏街道 | 岭澳社区 | 岭澳社区应急避难场所 | 大鹏新区大鹏办事处岭澳新村一巷1号 | 董达理 | 13828845098 | 100 |
| 542 | 大鹏新区 | 大鹏街道 | 岭澳社区 | 岭澳社区老人活动中心应急避难场所 | 大鹏新区大鹏办事处岭澳新村1号 | 董达理 | 13828845098 | 100 |
| 543 | 大鹏新区 | 大鹏街道 | 鹏城社区 | 鹏城社区应急避难场所 | 大鹏新区大鹏办事处鹏飞路82号 | 王耀南 | 13600441777 | 100 |
| 544 | 大鹏新区 | 大鹏街道 | 下沙社区 | 下沙社区应急避难场所 | 大鹏新区大鹏办事处中山路69号 | 欧阳桂南 | 13510616788 | 100 |
| 545 | 大鹏新区 | 南澳街道 | 南隆社区 | 南隆社区应急避难场所 | 大鹏新区南澳办事处南隆社区人民路39号 | 黄秀兰 | 13424310330 | 100 |
| 546 | 大鹏新区 | 南澳街道 | 南渔社区 | 南渔社区应急避难场所 | 大鹏新区南澳办事处南渔社区富民路47号三楼 | 陈剑良 | 13927437503 | 100 |
| 547 | 大鹏新区 | 南澳街道 | 东渔社区 | 东渔社区应急避难场所 | 大鹏新区南澳办事处东渔社区综合楼 | 李彩虹 | 13713920481 | 100 |
| 548 | 大鹏新区 | 南澳街道 | 东山社区 | 东山社区应急避难场所 | 大鹏新区南澳办事处东山社区大碓路58号 | 胡凤奇 | 13537660246 | 100 |
| 549 | 大鹏新区 | 南澳街道 | 新大社区 | 新大社区应急避难场所 | 大鹏新区南澳办事处新大社区新大路55号 | 何金富 | 13560777681 | 100 |
| 550 | 大鹏新区 | 南澳街道 | 东涌社区 | 东涌社区应急避难场所 | 大鹏新区南澳办事处东涌社区工作站 | 黄鹏贵 | 13570819130 | 100 |
| 551 | 大鹏新区 | 南澳街道 | 西涌社区 | 西涌社区应急避难场所 | 大鹏新区南澳办事处西冲社区鹤薮小组二区190居委会大楼 | 林建伟 | 15999532211 | 100 |
| 552 | 大鹏新区 | 南澳街道 | 水头沙社区 | 水头沙社区应急避难场所 | 大鹏新区南澳水头沙社区水沙路100号 | 黄健飞 | 13713984828 | 100 |
| 553 | 大鹏新区 | 南澳街道 | 南隆社区 | 南澳中心小学应急避难场所 | 大鹏新区南澳办事处人民路37号 | 李健强 | 13603055273 | 300 |
| 554 | 大鹏新区 | 南澳街道 | 南隆社区 | 南澳中学应急避难场所 | 大鹏新区南澳办事处教育路小区37号 | 王荣敏 | 13510545643 | 300 |
| 555 | 大鹏新区 | 南澳街道 | 南隆社区 | 南澳文体中心应急避难场所 | 大鹏新区南澳办事处文体中心一楼 | 叶水润 | 13715231938 | 200 |