附件3

- 深圳市建设工程计价费率标准（2025）

# 一、总则

（一）根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）《建设工程安全文明施工标准》（SJG46-2023）《深圳市建设工程工程量清单计价与计算标准应用指引》等有关文件规定，结合我市工程实际，组织编制《深圳市建设工程计价费率标准》（以下简称本费率标准）。

（二）采用深圳市消耗量标准、价格信息作为计价依据的建设工程，发包人编制初步设计概算、最高投标限价应按本费率标准的推荐费率计算，部分费用项目未公布推荐费率，可根据项目实际及招标文件要求等因素，在费率参考范围中合理确定相应费率。

# 二、分部分项工程费

## （一）企业管理费

1．综合单价构成中的企业管理费计算公式如下：

企业管理费＝（人工费＋机械费×0.1）×企业管理费费率

2．根据目前本市建筑施工企业管理水平的实际情况，不区分专业工程，企业管理费费率参考范围为14%～26%，推荐费率为20.44%。

## （二）利润

1.综合单价构成中的利润计算公式如下：

利润＝（人工费＋材料费＋机械费＋企业管理费）×利润率

计算公式中的材料费不应包含建筑设备费用，即不包含房屋建筑及其配套的附属工程中电气、采暖、通风空调、给排水、通信及建筑智能等为房屋功能服务的设备费用。

2.根据国家公布的行业利润率水平和目前本市建筑施工企业的实际盈利情况，不区分专业工程，利润率参考范围为3%～7%，推荐费率为5%。

# 三、措施项目费

## （一）安全文明施工费

安全文明施工费计算公式如下：

安全文明施工费＝安全文明施工费清单部分（a）＋安全文明施工费费率部分（b）＋产业工人职业训练专项经费（c）。

（a）安全文明施工费清单部分

发包人应根据我市有关规定和项目实际情况，结合本费率标准附录A相应清单项目进行列项，并详细填写清单项目特征、计量单位、工程量等内容。清单工程量应结合设计图纸、项目实际情况等因素综合确定，综合单价由发包人根据项目实际情况合理确定，作为不可竞争性费用。

（b）安全文明施工费费率部分

安全文明施工费费率部分包含除安全文明施工费清单部分及产业工人职业训练专项经费之外的临时设施费、安全施工费（含安全生产责任保险）、文明施工费、环境保护费等所有费用。发包人在编制最高投标限价时，应按本费率标准的推荐费率进行编制并作为不可竞争性费用。安全文明施工费费率部分包含内容详见附录B，安全文明施工费费率部分计算公式如下：

安全文明施工费费率部分＝计算基数×推荐费率

计算基数为分部分项工程费、措施项目费中的脚手架费、垂直运输费、大型机械进出场费之和，推荐费率详见表1。

表1  安全文明施工费费率部分费率表（单位：%）

| 专业 费率 | 参考范围 | 推荐费率（i） |
| --- | --- | --- |
| 土石方与地基基础工程 | 1.26～3.62 | 2.41 |
| 建筑工程 | 1.90～4.94 | 3.42 |
| 装饰工程 | 1.43～3.77 | 2.60 |
| 安装工程 | 0.73～2.73 | 1.73 |
| 园林建筑与绿化工程 | 0.95～3.07 | 2.01 |
| 房屋修缮工程 | 1.45～3.85 | 2.65 |
| 市政道路、桥梁、隧道工程 | 1.08～3.26 | 2.17 |
| 市政水处理工程 | 1.55～3.89 | 2.72 |
| 市政给排水、燃气、照明、交通工程 | 0.75～2.41 | 1.58 |
| 市政维修工程 | 0.72～2.34 | 1.53 |
| 轨道交通与综合管廊土建工程 | 1.86～4.06 | 2.96 |
| 轨道交通与综合管廊安装工程 | 0.77～2.43 | 1.60 |

注：1.计算安全文明施工费时，无论是否一同发包均按上表所对应专业的费率计取；借用子目的安全文明施工费按借用子目所对应专业的费率执行。

2.装配式建筑工程（装配式混凝土结构工程、装配式钢结构工程、模块化建筑工程）执行建筑工程费率。

（c）产业工人职业训练专项经费

根据《深圳市工程建设行业产业工人职业训练管理办法》有关规定，产业工人职业训练专项经费作为不可竞争性费用，用于产业工人职业训练，实行专款专用。产业工人职业训练专项经费推荐费率为0.4%，计算基数为分部分项工程费、措施项目费中的脚手架费、垂直运输费、大型机械进出场费之和。

## （二）履约担保手续费

履约担保手续费计算公式如下：

履约担保手续费＝担保金额×担保手续费费率

担保手续费费率参考范围：2‰～6‰，推荐费率4‰

担保金额应按招标文件要求计算；当招标文件无具体要求时，可取发包工程总造价的10%。

## （三）夜间施工增加费

夜间施工增加费是指因施工现场等条件限制不能在白天施工，需在夜间施工时所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设施摊销及照明用电等费用。合理工期内因施工工序需要连续作业夜班施工的和建设单位为缩短合理工期而要求施工企业在夜间施工的情形除外。

符合夜间施工增加费计取条件时，其夜间施工增加费计算公式如下：

夜间施工增加费=人工费×夜间施工增加费系数

其中，夜间施工增加费计算基数中的人工费是指单位工程夜间施工部分的人工费，夜间施工增加费系数详见表2。

表2  夜间施工增加费系数

| 系数 费用名称 | 参考范围 | 推荐系数 |
| --- | --- | --- |
| 夜间施工增加费 | 0.15～0.25 | 0.20 |

（四）赶工措施费

赶工措施费是指发包人要求的合同工期少于定额（标准）工期80%时，施工企业为满足合同工期要求而采取的相应组织或施工措施所发生的费用，包括发包人为缩短工期而要求施工企业在夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设施摊销及照明用电等费用。需采取特殊措施以缩短工期的，可据实估算相应费用。现行工期标准缺项的专业工程，其标准工期应按相关规定确定。各专业工程赶工措施费系数参考范围和推荐系数详见表3，赶工措施费计算公式如下：

赶工措施费=（1－合同工期／定额标准工期－20%）×（人工费+措施项目费）×赶工措施费系数

其中，赶工措施费计算基数中的人工费是指单位工程中分部分项工程人工费，措施项目费是指不包含赶工措施费的措施项目之和。

表3  赶工措施费系数

| 系数 费用名称 |  | 参考范围 | 推荐系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赶工措施费 | 房建工程 | 0.6～1.4 | 1.0 |
|  | 市政工程 | 0.6～1.0 | 0.8 |

# 四、其他项目费

## （一）总承包服务费

总承包服务费包括总包管理服务费和发包人供应材料（设备）保管费。

总包管理服务费及发包人供应材料（设备）保管费计算公式如下：

总包管理服务费=分包工程含税建安工程造价×总包管理服务费费率

发包人供应材料（设备）保管费=不包含进项税额的材料（设备）价值×发包人供应材料（设备）保管费费率

总包管理服务费、发包人供应材料（设备）保管费的费率参考范围和推荐费率详见表4。

表4  总承包服务费费率（单位：%）

| 费用名称 |  | 参考范围 | 推荐费率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总包管理服务费 |  | 1.5～3.5 | 2.5 |
| 发包人供应材料 （设备）保管费 | 材料 | 1.0～2.0 | 1.5 |
|  | 设备 | 0.5～1.5 | 1.0 |

## （二）暂列金额

暂列金额计算公式如下：

暂列金额=（分部分项费＋措施项目费）×暂列金额费率

暂列金额费率参考范围为5%～10%

## （三）优质优价奖励

发包人可结合项目需要，在招标文件和合同中明确优质优价奖励费的计取要求及标准，相关费用可参考以下计算公式：

优质优价奖励费=（分部分项费＋措施项目费）×优质优价奖励费费率

优质优价奖励费费率参考范围为1%～1.5%。

# 五、增值税

（一）一般计税方法计价时，工程造价应按以下公式计算：

工程造价=税前工程造价×（1＋增值税税率）

式中：增值税税率为9%，税前工程造价中的人工费、材料费、施工机具（机械）使用费、企业管理费、利润均以不包含进项税额的价格计算。

（二）简易计税方法计价时，工程造价应按以下公式计算：

工程造价=税前工程造价×（1＋增值税征收率）

式中：增值税征收率为3%，税前工程造价中的人工费、材料费、施工机具（机械）使用费、企业管理费、利润均以包含进项税额的价格计算。

# 六、工程保险费

工程保险费可根据国家、省级、行业及深圳市建设行政主管部门有关规定和要求，并结合工程类别、工程规模、保险险种、保险范围以及市场情况等因素综合确定。

# 七、其他

（一）本费率标准自2026年1月1日起施行。《深圳市建设工程计价费率标准（2023）》自本费率标准施行之日起废止。

（二）本费率标准由深圳市建设工程造价管理站负责解释和修订。

- 附录A

- 安全文明施工费清单部分

- 说  明

一、装配式钢结构围挡、PVC围挡、铁马、水马清单项适用于施工现场与外部环境隔离的临时围挡，相应的土石方开挖、外运、回填应并入清单项目中。施工区、办公区、生活区、生产区等内部使用的装配式钢结构围挡、PVC围挡、铁马、水马等已包含在安全文明施工费费率部分。

二、施工废弃物、装修废弃物外运和处置清单项适用于按照《深圳市建筑废弃物管理办法》及我市有关规定对建设工程施工现场产生的施工废弃物、装修废弃物进行外运和处置的情形。施工废弃物、装修废弃物的外运和处置质量可参考《住房和城乡建设部关于印发“十四五”建筑业发展规划的通知》《深圳市“十四五”时期“无废城市”建设工作建筑废弃物治理领域实施方案》关于限额排放有关要求（新建建筑施工现场建筑废弃物（不包括工程渣土、工程泥浆）排放量每万平方米不高于300吨，装配式建筑施工现场建筑废弃物（不包括工程渣土、工程泥浆）排放量每万平方米不高于200吨）等合理确定。

三、隔音屏、声屏障清单项是指施工区与外部环境隔离的临时噪声防治围挡，不包含永久的隔音屏、声屏障，如在装配式围挡上设置隔音屏、声屏障的，装配式围挡和隔音屏、声屏障分别列项计算。

四、施工区临时排水沟、施工区临时集水井（沉砂井）清单项适用于按照水土保持等相关设计图纸要求，为满足排水要求在施工区设置的临时排水沟和集水井（沉砂井），临时排水沟和集水井（沉砂井）的土石方开挖、外运、回填并入相应清单项目中。

五、基坑出土坡道的路面硬化、基坑内及顶部周边硬化已包含在安全文明施工费费率部分。基坑出土坡道侧边的喷射混凝土、锚杆及桩基支护等内容，发生时按设计图纸要求在分部分项工程项目清单中另行计算。

## 安全文明施工费清单部分列项表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A001 | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | 1.类型 2.构造（规格、材质等） 3.基础形式 4.除尘喷淋 5.灯具及配管配线 6.其他 | 1.项 2.m | 1.按项计价 2.按围挡长度以米计算 | 1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 4.补刷油漆 |
| 2 | A002 | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） | 1.类型 2.构造（规格、材质等） 3.基础形式 4.除尘喷淋 5.灯具及配管配线 6.其他 | 1.项 2.m | 1.按项计价 2.按围挡长度以米计算 | 1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 4.补刷油漆 |
| 3 | A003 | 铁马（施工现场与外部环境隔离） | 1.类型 2.构造（规格、材质等） 3.基础形式 4.除尘喷淋 5.灯具及配管配线 6.其他 | 1.项 2.m | 1.按项计价 2.按铁马长度以米计算 | 1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.铁马、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 |
| 4 | A004 | 水马（施工现场与外部环境隔离） | 1.类型 2.构造（规格、材质等） 3.基础形式 4.除尘喷淋 5.灯具及配管配线 6.其他 | 1.项 2.m | 1.按项计价 2.按水马长度以米计算 | 1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.水马、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 |
| 5 | A005 | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 | - 建筑面积 - 建筑类型 | 1.m² - 2.m³ 3.t | 1.按建筑面积以平方米计算 2.按体积以立方米计算 3.按质量 以吨计算 | - 废弃物装车 - 外运 - 消纳处置 |
| 6 | A006 | 隔音屏、声屏障 | 1.构造（规格、材质等） 2.基础形式 - 3.其他 | 1.项 2.m 3.m² | 1.按项计价 2.按长度以米计算 3.按面积以平方米计算 | 1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.隔音屏、声屏障的制作、安装、维护、拆除、运输等 |
| 7 | A007 | 施工区裸土覆盖 | 1.做法（覆盖、绿化等） 2.规格、材质 3.其他 | 1.项 2.m² | 1.按项计价 2.按覆盖面积以平方米计算 | 1.覆盖、绿化等 - 2.维护、拆除、运输等 |
| 8 | A008 | 施工区临时排水沟 | - 1.规格、尺寸 - 2.垫层、基础材质、强度等级及厚度 - 3.砌筑材料品种、规格、强度等级 - 4.勾缝、抹面 - 5.砂浆强度等级、配合比 - 6.盖板材质、规格 - 7.混凝土强度等级 - 8.防渗、防水要求 - 9.其他 | 1.项 2.m | 1.按项计价 2.按设计图示长度以米计算 | 1.土石方开挖、外运、回填 2.垫层铺筑 3.模板制作、安装 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.砌筑、勾缝、抹面 6.防水、止水 7.维护、拆除、运输等 |
| 9 | A009 | 施工区临时集水井（沉砂井） | 1.规格、尺寸 2.垫层、基础材质、强度等级及厚度 3.砌筑材料品种、规格、强度等级 4.勾缝、抹面 5.砂浆强度等级、配合比 6.盖板材质、规格 7.混凝土强度等级 8.防渗、防水要求 9.其他 | 1.项 2.座 | 1.按项计价 2.按设计图示以座计算 | 1.土石方开挖、外运、回填 2.垫层铺筑 3.模板制作、安装 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.砌筑、勾缝、抹面 6.防水、止水 7.维护、拆除、运输等 |

- 注：安全文明施工费清单部分的清单项目编码应由国家计算标准各专业代码、上表项目编码和三位顺序码组成。如：装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）的清单项目编码，房建工程为01A001001，市政工程为04A001001。

- 附录B

- 安全文明施工费费率部分包含内容

| 序号 | 项目名称 |  |  | 工程内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 临时设施费 |  |  |  |  |
| 1 | 临时建筑 |  |  | 施工区、办公区、生活区、生产区等区域的临时建筑的安装（含基础）、维护、拆除、运输及处置等，包括大门及附属设施、临时用房、旗台等 |  |
| 2 | 现场临时用电设施 |  |  | - 现场电源接入点之后的临时用电设备和设施的安装、维护、拆除、运输及处置等 |  |
| 3 | 现场临时用水、排水设施 |  |  | 现场施工供排水连接点之后的临时用水、排水及消防设备、设施和管线安装、维护、拆除、运输及处置等（施工区临时排水沟、施工区临时集水井（沉砂井）按附录A在安全文明施工费清单部分另行列项计算） |  |
| 4 | 智慧工地 |  |  |  | 1.质量安全信息化监管 2.视频监控 3.人员监管 4.危险源监测 5.建筑废弃物管理 |
| 二 | 安全施工费 |  |  |  |  |
| 1 | 安全警示牌、标语 |  | 设置警示牌、安全标语等 |  |  |
| 2 | 安全防护 |  | - 临边防护 - 洞口防护 - 通道防护（保护施工项目外行人和行车的通道防护应根据项目实际在措施项目脚手架清单项目中计算） - 防护棚（不含基坑防护棚） - 悬挑防护棚（楼层悬挑外挑网） - 临边作业安全带固定点 - 可移动围栏 - 钢结构施工、装配式结构施工、其他危大工程等施工过程中的安全防护（不含钢结构高处作业下挂式水平安全兜网，按深圳市各专业补充（调整）清单有关规定执行。） |  |  |
| 3 | 施工机械防护措施 |  | 塔式起重机、施工升降机、门式起重机、流动式起重机、起重吊装、架桥机和运梁车、隧道设备、路面设备、土方设备、电动手推车、施工机具、高处作业吊篮、幕墙作业移动吊车、叉车、混凝土输送设备等施工机械防护以及大型结构和设备整体提升、吊装防护 |  |  |
| 4 | 现场临时用电防护 |  | - 外电防护、接地与防雷、配电室、发电机、配电线路、盾构隧道与矿山施工用电、配电箱与开关箱、现场照明、生活区等现场临时用电防护 |  |  |
| 5 | 脚手架防护措施 |  | - 落地式脚手架、悬挑式脚手架、附着式升降脚手架、钢管脚手架悬挑卸料平台、爬架卸料平台、电梯井及竖向井道工具式钢平台等脚手架工程的防护（含脚手架与建筑物之间的水平安全兜网，外脚手架上挂安全立网应在措施项目脚手架清单项目中计算） |  |  |
| 6 | 模板工程防护措施 |  | 支架基础、支架立杆、承插型盘扣式及扣件式钢管脚手架支撑架、后浇带架体、铝模、砖胎膜等模板工程的防护（不含模板支撑架水平安全兜网，按深圳市各专业补充（调整）清单有关规定执行。） |  |  |
| 7 | 消防安全 |  | 消防总平面布局、临时消防设施与器材、防火管理、生活区消防安全、施工区消防安全等满足我市相关消防安全要求 |  |  |
| 8 | 职业健康与安全教育 |  | 劳保防护用品、食堂、茶水间、医务室、班前讲评台、安全培训等满足我市相关职业健康与安全教育要求 |  |  |
| 9 | - 应急管理 |  | 应急准备、应急响应等满足我市相关应急管理要求 |  |  |
| 10 | 其他 |  | 按《安全生产责任保险实施办法》有关规定及建设行政主管部门要求购买安全生产责任保险。 |  |  |
| 三 | 文明施工费 |  |  |  |  |
| 1 | 标识标牌 | 七牌一图、导向标、安全施工标志、场内交通引导标志及围挡喷绘（宣传画）等 |  |  |  |
| 2 | 现场围挡 | - 施工区场地内、办公区、生活区、生产区使用的各类围挡、铁马、水马等的制作、安装、美化、拆除、运输、处置等（施工现场与外部环境隔离的装配式钢结构围挡、PVC围挡、铁马、水马按附录A在安全文明施工费清单部分另行列项计算） |  |  |  |
| 3 | 材料堆放 | - 保持材料堆放有序 - 易燃易爆有毒有害物品分类存放 |  |  |  |
| 4 | 环境卫生 | - 除四害消杀 - 食堂卫生措施 - 防暑降温措施 - 施工现场垃圾的收集处理 - 临时厕所卫生 |  |  |  |
| 5 | 生活区布置 | 住宿、文娱、食堂、茶水间、医务室、卫生间、淋浴等现场生活卫生设施 |  |  |  |
| 四 | 环境保护费 |  |  |  |  |
| 1 | 扬尘控制 | - 施工区、办公区、生活区、生产区等区域的硬化处理 - 施工区、办公区、生活区、生产区等区域的绿化处理 - 车辆自动冲洗设备和沉淀过滤设施、洗车槽、排水沟及清淤、现场保洁等 - 易起尘作业湿法施工 - 易起尘物料全覆盖 - TSP在线监测 |  |  |  |
| 2 | 噪声控制 | 按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》《建设工程施工噪声污染防治技术规范》和《深圳经济特区环境噪声污染防治条例》等相关规定和要求，设置环保公示栏，安装噪声监测设备，使用低噪声设备，采用局部降噪措施、噪声防治措施等（隔音屏、声屏障按附录A在安全文明施工费清单部分另行列项计算） |  |  |  |
| 3 | 废弃物排放管控、碳排放控制 | 1.应按照《国务院办公厅转发住房城乡建设部＜关于进一步加强城市建筑垃圾治理的意见＞的通知》（国办函〔2025〕57号）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《广东省建筑垃圾管理条例》《深圳市建筑废弃物管理办法》有关规定，结合我市有关建设行政主管部门要求，制定合理的建筑废弃物减量减排方案，从源头减少建筑废弃物产生量。 2.对施工废弃物和装修废弃物进行分类收集，并建立分类排放管理台账（施工废弃物和装修废弃物的外运和处置按附录A在安全文明施工费清单部分另行列项计算，建筑废弃物综合利用在措施项目中单列另行计算） 3.液体、气体、固体等废弃物及光污染管控 4.泥浆池、沉淀池、隔油池、化粪池等处理设施的安装、维护、管理、拆除及运输 5.加强碳排放控制管理 |  |  |  |
| 4 | 水土保持管理 | 按我市水土保持相关规定，编制水土保持措施施工组织方案，落实好覆盖、拦挡、排水、沉砂等相关防护措施 （施工区裸土覆盖、施工区临时排水沟、施工区临时集水井（沉砂井）按附录A在安全文明施工费清单部分另行列项计算） |  |  |  |

注：1.安全文明施工的具体内容和做法详见《建设工程安全文明施工标准》（SJG46-2023）。

- 2.基坑防护棚、逃生管道、厂棚化施工、盾构渣土处理中心、安全体验馆、VR虚拟安全体验馆未包含在安全文明施工费中，如实际发生时，相关费用列入措施费中另行计算。