附件

《建筑工业化评价标准（征求意见稿）》公开征求意见采纳情况汇总表

- 本次征求意见截至3月6日，共收5条有效意见。其中，采纳2条，部分采纳2条，解释说明1条，不采纳0条。

| - 序号 | - 条文 | - 修改意见 | - 采纳情况 | - 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 超高层建筑里面，型钢柱的应用应该计入建筑工业化的记分项。 | 解释说明 | 1.对于型钢柱外侧在施工现场需要支模板包裹现浇混凝土时，不计入建筑工业化计分项。 2.对于型钢柱外侧不需要支模板包裹现浇混凝土时，已计入建筑工业化计分项，详见本标准4.2.2条第4点、4.2.3条、4.2.4条中相关内容。 |
| 2 | 4.2.1 | 关于主体结构竖向构件的预制构件应用比例q1a计算规则中，建议增加其修正系数α，将其表述为“竖向构件采用受力钢筋与免拆模板形成一体的中空预制构件时（含模壳剪力墙、膜壳柱、双面叠合墙、集成钢筋双面免模墙）α取1.0。” 由于装配复合模壳体系同预制空心板剪力墙、双面叠合墙、都属于免模免拆且同时集成钢筋体系，都符合装配式建筑免模少撑的特点，且都需要在现场进行空心或空腔处混凝土浇筑，构造形式也基本类似;从这个角度看，都属于空心或空腔预制混凝土体系，所以建议三者的建筑主体结构竖向构件应用比例修正系数α宜均为1.0系数。 | 部分采纳 | 1.根据4.2.2条第4点表述“双面叠合剪力墙、预制叠合柱、钢管混凝土柱等现场免支模板的空心竖向构件的后浇混凝土体积”，对于属于结构受力构件的中空预制构件，其实际计算系数均为1.0； 2.4.2.1条表述与国家标准《装配式建筑评价标准》保持一致。 |
| 3 | 4.2.5 | 关于主体结构水平构件中预制构件的应用比例q1b的计算规则中建议增加其修正系数α，表述为“混凝土叠合梁以及钢-混组合梁、木组合梁、采用受力钢筋与免拆模板形成一体的中空预制模壳梁时α为1.0。” | 部分采纳 | 1.预制梁包含实心和中空两种形式，在水平预制构件投影计算中，其实际计算系数均为1.0，不做调整，在条文说明中增加梁中空的表达； 2.4.2.5条表述与国家标准《装配式建筑评价标准》保持一致。 |
| 4 | 4.3.1 | 关于非承重围护墙中非砌筑墙体的应用比例q2a的计算规则中建议增加其修正系数α，其表述为“外围护墙采用受力钢筋与免拆模板形成一体的中空预制膜壳墙时α为1.0。” | 采纳 |  |
| 5 | 4.3.2 | 围护墙体与保温、隔热、装饰一体化的应用比例q2b的计算规则中建议增加其修正系数α，其表述为“当外围护墙采用受力钢筋与免拆模板形成一体的集成保温的中空预制膜壳墙时α为1.0。” | 采纳 |  |