# 关于《填筑工程连续碾压监控检测标准（征求意见稿）》

# 意见反馈及采纳情况表

本次征求意见工作，通过深圳市住房和建设局发文相关市直部门，并同步与深圳市住房和建设局官网面向社会征求意见。共收回22份意见函，共计200条意见，有效意见200条，经编制组分析与处理，共采纳意见 140条，不采纳意见45条，解释说明15条。

| 序号 | 具体意见 | 采纳情况 | 说明 | 提意见单位或专家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前言 第二段始 “本标准在编制过程中，认真总结连续压实控制技术在深圳机场T4航站区软基处理工程、深圳市青少年足球训练基地等项目实践的科研和应用成果”中可删去“在深圳机场T4航站区软基处理工程、深圳市青少年足球训练基地等”，具体项目可放在条文说明中列出。 | 采纳 |  | 广东工业大学 李彰明 |
| 2 | 前言 第三段 “基本规定目标值校准法”笔误，在“基本规定”后漏了“、” | 采纳 |  | 广东工业大学 李彰明 |
| 3 | 前言与条文说明3.2.3第4款 “本规程”改为“本标准”为宜，以与封面题头一致 | 采纳 |  | 广东工业大学 李彰明 |
| 4 | 3.2.5第2、3款条文说明 “2 振动传感器……。3 数据采集装置…，采样频率不应小于400 Hz。” 建议在条文说明中明确说明相应传感器的响应频率要求，数据采样频率很容易做到，而响应频率要求则对传感器有一定要求。 | 解释说明 | 3.2.5条主要规定了传感器的性能要求。由于不同填料的响应频率差异较大，无法统一规定响因频率。 | 广东工业大学 李彰明 |
| 5 | 附录B，附录C，附录D 对于激振力、振动测值等量，建议给出相应单位 | 采纳 |  | 广东工业大学 李彰明 |
| 6 | 条文说明3.2.3第1款 “应根据所要求的量测深度，参照上表进行……”,提供的稿中未见该表。 | 采纳 |  | 广东工业大学 李彰明 |
| 7 | 条文说明3.3.2 建议考虑给出相关公式各量及系数的单位或量纲 | 采纳 |  | 广东工业大学 李彰明 |
| 8 | 全文（正文与条文说明） 建议“含水率”与“含水量”两个术语统一，如统一为含水率 | 采纳 |  | 广东工业大学 李彰明 |
| 9 | 前言 第3条增加“目标值校准法” | 采纳 |  | 广州交通大学(筹)/广州航海学院 鲍树峰 |
| 10 | 2.1 1、补充：目标值校准法、薄弱区域识别法和测值增量法三种方法的定义 2、补充：谐波比法、刚度/模量法、动力学法和能量法的定义 3、补充：相关系数的定义，如第4.1.6条 | 部分采纳 |  | 广州交通大学(筹)/广州航海学院 鲍树峰 |
| 11 | 2.1.15 与2.1.14的内容重复。 | 采纳 |  | 广州交通大学(筹)/广州航海学院 鲍树峰 |
| 12 | 2.1.16 1、建议给出VCV值的具体数值范围 2、“一般不少于10㎡”，建议给出具体理由 | 解释说明 | VCV是一个相对的概念，无法给出具体的数值范围。 | 广州交通大学(筹)/广州航海学院 鲍树峰 |
| 13 | 3.2.4 压实测量，建议改为“压实检测” | 部分采纳 |  | 广州交通大学(筹)/广州航海学院 鲍树峰 |
| 14 | 3.2.6 传感器，建议给出具体传感器类别或名称 | 部分采纳 |  | 广州交通大学(筹)/广州航海学院 鲍树峰 |
| 15 | 3.2.6和3.2.7 建议给出传感器的安装细部示意图 | 不采纳 | 图3.1.1给出了系统组成示意图，传感器为常规的模块化构配件，非本标准阐述内容。 | 广州交通大学(筹)/广州航海学院 鲍树峰 |
| 16 | 3.2.12 1、“填料的小颗粒物含量或含水率变化范围不宜过大”，建议给出具体量化指标； 2、“不宜固化”，建议给出具体强度指标 | 不采纳 | 不同填料的参数差异巨大，无法量化 | 广州交通大学(筹)/广州航海学院 鲍树峰 |
| 17 | 3.3.5 “测值应落在目标值的90%~120%之间，且小于目标值的面积占比不大于5%”，建议给出详细说明 | 不采纳 | 本标准参考和借鉴了国内外连续压实控制技术标准，并结合深圳地区实践经验，根据统计学原理确定了质量评估标准。 | 广州交通大学(筹)/广州航海学院 鲍树峰 |
| 18 | 3.3.7 建议给出具体时间范围 | 采纳 |  | 广州交通大学(筹)/广州航海学院 鲍树峰 |
| 19 | 3.3.9 建议给出碾压轮迹数的具体确定方法，如计算公式 | 不采纳 | 碾压轮迹数按照轮宽确定即可 | 广州交通大学(筹)/广州航海学院 鲍树峰 |
| 20 | 4.1.5 建议给出各变化值的上下限 | 部分采纳 |  | 广州交通大学(筹)/广州航海学院 鲍树峰 |
| 21 | 4.2.2 “每个校准区的基底应具有充足的承载能力及较好的均匀性。”建议量化。 | 部分采纳 |  | 广州交通大学(筹)/广州航海学院 鲍树峰 |
| 22 | 4.3.2 “普通填料为地基系数”，请核实“地基系数”是否是正确的专业术语 | 部分采纳 |  | 广州交通大学(筹)/广州航海学院 鲍树峰 |
| 23 | 6.0.3 “每个薄弱区面积5000/3=1667㎡，检测不少于1个点”，测点数偏少，建议不少于2个 | 不采纳 | 连续压实可实现压实质量的过程控制，同时在识别出碾压薄弱区域的基础上，进行了常规检测复核，这与常规的随机抽样检测有所差异。 | 广州交通大学(筹)/广州航海学院 鲍树峰 |
| 24 | 6.0.4 “传统检测试验的选点宜在VCV值最低处”，建议改为VCV平均值最小以及最低值区域。 | 不采纳 | 根据现有条件，可实施性不强 | 广州交通大学(筹)/广州航海学院 鲍树峰 |
| 25 | 1总则 意见：在总则中是否规定超过某个填筑压实面积使用本规范，以便规范实施执行? | 不采纳 | 目前，与连续压实控制技术配套的管理体系相对滞后，规定超过某个填筑压实面积使用本规范不具备可实施性。 | 深圳市恒义建筑技术有限公司 李建华 |
| 26 | 2术语 意见：2.1.14和2.1.15定义解释一样？ 理由：校准区、检验区应该有区别。 | 采纳 |  | 深圳市恒义建筑技术有限公司 李建华 |
| 27 | 7检测报告 意见：在正文中细化检测报告基本内容要求，在条文说明中加以更详细的报告内容描述，以便规范检测内容格式； | 不采纳 | 连续压实质量报告可作为质量验收参考，为非必需验收依据 | 深圳市恒义建筑技术有限公司 李建华 |
| 28 | 本标准的名称 意见：将“填筑工程连续碾压监控检测标准”，改为：填筑工程连续压实监控检测标准。 理由：“碾压”不是规范化的工程术语，而“压实”则是规范化的工程术语； 修改后可与已颁布实施的交通运输部、铁道部标准（行业标准）表述一致。 | 采纳 |  | 广西科学院 饶为国 |
| 29 | 1.0.3 意见：“国家”之后，加上“行业”。 理由：按照我国技术标准的分级，在国家标准、地方（省、自治区、直辖市、计划单列市等）标准之间，还有个全国性的行业标准。 | 采纳 |  | 广西科学院 饶为国 |
| 30 | 2.1 意见：在这一节里，首先应当定义什么是“连续压实”；且之后的所有相关条款都应当使用“连续压实”一词，做到全文一致、前后呼应。 理由：这是本标准的基本概念、核心要义、创新之处，贯穿全文，必须首先讲清楚，否则后面的内容缺乏统一的依据，无从谈起，且易招混乱。 | 采纳 |  | 广西科学院 饶为国 |
| 31 | 2.1整节 意见：术语英文名称实词首字母大写。 理由：公认规范标准的做法。 | 采纳 |  | 广西科学院 饶为国 |
| 32 | 2.1.1 意见：将“碾压”一词改为“压实”，以后相关各条乃至全文均如此。 理由：“碾压”不是规范化的工程术语，而“压实”则是规范化的工程术语。 | 部分采纳 |  | 广西科学院 饶为国 |
| 33 | 2.1.1 意见：将“振动压路机”一词改为“振动压实机”，以后相关各条乃至全文均如此。 理由：“振动压路机”可能是机器名称，在本稿中其实是起到压实作用，完全可以用“振动压实机”这一规范化的词语称呼之，就像本稿2.1.2条。 | 不采纳 | “振动压路机”为常规术语 | 广西科学院 饶为国 |
| 34 | 3.2.5 意见：单位应使用英文括号。 理由：公认规范标准的做法。 | 采纳 |  | 广西科学院 饶为国 |
| 35 | 3.3.11 意见：调整流程图中字号。 理由：字体清晰以便阅读。 | 采纳 |  | 广西科学院 饶为国 |
| 36 | 4.3.7 意见：调整流程图中字号。 理由：字体清晰以便阅读。 | 采纳 |  | 广西科学院 饶为国 |
| 37 | 5 意见：第5章编号须调整，5开头而非6开头。 理由：条目编号书写有误，应与章节号正确对应。 | 采纳 |  | 广西科学院 饶为国 |
| 38 | 7 意见：“连续压实质量检测报告”叙述过于简单，不便操作。 理由：“连续压实质量检测报告”是体现“连续压实”这一新技术结果的最重要载体，是政府（行业）主管部门、建设（业主）单位、监理单位等各方最为关心的。相比较而言，其他的报告单皆为中间过程。 | 采纳 |  | 广西科学院 饶为国 |
| 39 | 7 意见：本条附录有缺项，没有“连续压实质量检测报告”样稿，应该本着简单明了、易于现场一线人员操作的原则，补上统一格式的报告单，有资质的检测单位还应当且有义务明确给出是否合格的文字结论。 理由：“连续压实质量检测报告”是体现“连续压实”这一新技术结果的最重要载体，是政府（行业）主管部门、建设（业主）单位、监理单位等各方最为关心的。相比较而言，其它的报告单皆为中间过程。 | 不采纳 | 连续压实质量报告可作为质量验收参考，为非必需验收依据 | 广西科学院 饶为国 |
| 40 | 2.1.2 “Intelligent Compaction Roller”翻译不准确 | 采纳 |  | 深圳大学 苏栋 |
| 41 | 2.1.10 “丰压过程”指什么？（非常用术语） | 采纳 |  | 深圳大学 苏栋 |
| 42 | 2.1.19 “correlation verify”应为“correlation verification” | 采纳 |  | 深圳大学 苏栋 |
| 43 | 2.2 —振动压实值/中国动力学指标，“/”的含义？ | 采纳 |  | 深圳大学 苏栋 |
| 44 | 3.2.4 含义不是很明确，“1 激励器的频率应保持不变，大小在Δf<2Hz的范围内”和3.2.3的“2 振动压路机振动频率的波动范围不应超过规定值的±2Hz。”是什么关系？ | 部分采纳 |  | 深圳大学 苏栋 |
| 45 | 3.2.6 “2 传感器：分配动态实测值在碾压轨道上的位置。”不易理解 | 采纳 |  | 深圳大学 苏栋 |
| 46 | 3.3.5 目标值是什么？ | 采纳 |  | 深圳大学 苏栋 |
| 47 | 4.1.6 “相关系数”为哪两个量之间的相关系数？ | 解释说明 | “相关系数”为振动压实值与常规检测指标值的相关系数 | 深圳大学 苏栋 |
| 48 | 4.3.3 式（4.3.3-1）和式（4.3.3-2）的区别是什么？在规程中给出的目的是什么？ | 解释说明 | 式（4.3.3-1）用于确定振动压实值检测结果，式（4.3.3-2）用于确定常规质量检测指标结果 | 深圳大学 苏栋 |
| 49 | 条文说明 动力学法式（3.3.2-3）的VCV是否就是条文中的VCV？VCV为本规范最重要的概念，建议在条文中给出。 | 解释说明 | VCV泛指振动压实值，也可特指动力学指标 | 深圳大学 苏栋 |
| 50 | 4.1.6 相关系数偏低，尤其是应用要求较低的次要工程，如垃圾填埋场和景观美化工程等，相关系数不应小于0.65是否合理？值得探讨。 | 解释说明 | 本标准在参考和借鉴国内外连续压实标准的相关规定，并结合深圳地区的实践经验，确定了相关系数的要求。 | 深圳市路桥建设集团有限公司路面分公司 崔聚印 |
| 51 | 2.1.11 “丰压面上各部分物理力学性状……”，压实均匀性，对应的是具体碾压土层，而不是丰压面，请再斟酌该表达方式。 | 采纳 |  | 山东科技大学 吴燕开 |
| 52 | 2.2 所有的符号从标准的角度看，最好采用斜体 “—填筑体的杨氏模量，单位：”；单位用Pa是否合适？考虑用MPa | 采纳 |  | 山东科技大学 吴燕开 |
| 53 | 3.1.2 每一个具体的功能最后应该是分号，最后一个是句号。 | 采纳 |  | 山东科技大学 吴燕开 |
| 54 | 3.1.4 每一个具体的规定最后应该是分号，最后一个是句号。 | 采纳 |  | 山东科技大学 吴燕开 |
| 55 | 3.1.7 作为标准，该条文在此处到底想表达什么意思？不明确 | 部分采纳 |  | 山东科技大学 吴燕开 |
| 56 | 3.2.3 每一个具体的要求最后应该是分号，最后一个是句号。 | 采纳 |  | 山东科技大学 吴燕开 |
| 57 | 3.2.3 要求中3，由于振动压路机速度较慢，此处速度表达，最好用每分钟多少米来表达，这样更容易掌控在施工时的速度。 | 不采纳 | 目前的振动压路机普遍不能显示每分钟多少米，不具有可操作性。 | 山东科技大学 吴燕开 |
| 58 | 3.2.4 每一个具体的要求最后应该是分号，最后一个是句号。 | 采纳 |  | 山东科技大学 吴燕开 |
| 59 | 3.2.4 要求3，速度保持不变，Δv<1km/h的范围内。但本身压路机的速度就相当慢，这个范围有点大。 | 解释说明 | 压路机的速度对连续压实控制的影响较小，且其主要通过司机踩油门控制，不易于控制。 | 山东科技大学 吴燕开 |
| 60 | 3.2.5 每一个具体的规定最后应该是分号，最后一个是句号。 | 采纳 |  | 山东科技大学 吴燕开 |
| 61 | 3.2.12 每一个具体的要求最后应该是分号，最后一个是句号。 1 含水率变化范围不宜过大，这一表述很难把控，能否给出一个含水率变化范围？ | 部分采纳 |  | 山东科技大学 吴燕开 |
| 62 | 3.3.1 压实测值是指哪几个指标，未明确 | 采纳 |  | 山东科技大学 吴燕开 |
| 63 | 3.3.6 “压实测量值”与3.3.1和3.3.2提到的“压实测值”是否一致？如一致，需修改 | 采纳 |  | 山东科技大学 吴燕开 |
| 65 | 3.3.8 每一个具体的规定最后应该是分号，最后一个是句号。 | 采纳 |  | 山东科技大学 吴燕开 |
| 66 | 3.3.9 每一个具体的要求最后应该是分号，最后一个是句号。 | 采纳 |  | 山东科技大学 吴燕开 |
| 67 | 3.3.11 该图不清晰，需重画 | 采纳 |  | 山东科技大学 吴燕开 |
| 68 | 3.4.2 “应收集填料的含水量、粒径等物理力学指标”提到的含水量、料径均为物理指标，而此处是物理力学指标，去掉力学两字 | 不采纳 | 表述中为“….等物理力学指标”，非特指含水量、粒径 | 山东科技大学 吴燕开 |
| 69 | 3.5.4 每一个具体的要求最后应该是分号，最后一个是句号。 | 采纳 |  | 山东科技大学 吴燕开 |
| 70 | 3.6.1 “过程控制包括下列信息。”此处应为冒号 | 采纳 |  | 山东科技大学 吴燕开 |
| 71 | 4.1.5 “1 填料类型、含水量及填层厚度等发生变化。”此处应为分号 | 采纳 |  | 山东科技大学 吴燕开 |
| 72 | 1.0.2条中的“且适用于可使用振动压实机压实的土壤，颗粒材料和堆石料”，建议编入第3章为宜。 | 采纳 |  | 广东省建筑科学研究院集团有限公司 李广平 |
| 73 | 1.0.3条的内容：“填筑工程连续压实控制的压实质量报告可作为工程质量的验收依据。”，建议编入第3章为宜，本条按现行标准的惯例写法，补充完善。 | 不采纳 | 按照工程建设标准编写规定，总则中条文一般写编制标准的目的、适用范围、执行相关标准的要求等。 | 广东省建筑科学研究院集团有限公司 李广平 |
| 74 | 2.1.3本条术语“全球定位系统”与解释内容“在智能碾压过程中对压实区或连续压实机进行定位的系统。”不一致，建议该术语（如：压实机定位系统），或改内容。 | 采纳 |  | 广东省建筑科学研究院集团有限公司 李广平 |
| 75 | 2.2节 本节所列符号不需列出量纲，量纲在第3章以后的条文中第一次出现时列出。 | 采纳 |  | 广东省建筑科学研究院集团有限公司 李广平 |
| 76 | 3.1.1 建议修改为： 3.1.1 连续压实系统（图3.1.1）主要由加载设备、检测设备和压实信息管理系统等组成。 图（略） 图3.1.1 连续压实控制系统示意图 1—加载设备；2—定位系统；3—检测设备；3a—传感器；3b—数据采集与处理；773c—显示系统；4—压实信息管理系统；4a—后台信息管理；4b—远程信息管理；5—填筑层 | 采纳 |  | 广东省建筑科学研究院集团有限公司 李广平 |
| 77 | 前言第4点 “本标准中以黑体字标识的条文为强制性条文”，好像地方标准不能以黑体字标识的条文为强制性条文 | 采纳 |  | 深圳市建筑科学研究院有限公司 陈泽广 |
| 78 | 前言 参编单位 “深圳市建筑工务署文体工程管理中心、深圳市建筑工务署工程管理中心”这两个单位是深圳市建筑工务署内设机构（非独立法人），不合适与深圳市建筑工务署并列作为参编单位 | 不采纳 | 上述单位均为独立法人单位 | 深圳市建筑科学研究院有限公司 陈泽广 |
| 79 | 2.1.10 “碾丰”笔误应改为“碾压” | 采纳 |  | 深圳市建筑科学研究院有限公司 陈泽广 |
| 80 | 2.1.11 “碾丰”笔误应改为“碾压” | 采纳 |  | 深圳市建筑科学研究院有限公司 陈泽广 |
| 81 | 2.1.12 “一般指施加力（载荷）与对应变形量”改为“施加的力（载荷）与对应变形量之比” | 采纳 |  | 深圳市建筑科学研究院有限公司 陈泽广 |
| 82 | 3.1.2 排序排第一个位的是具备符合要求的将填筑料压实的功能。 | 采纳 |  | 深圳市建筑科学研究院有限公司 陈泽广 |
| 83 | 表3.13 “目标值校准法”、“测值增量法”、“薄弱区域识别法”未出现在2.1 术语中，应给出其定义 | 采纳 |  | 深圳市建筑科学研究院有限公司 陈泽广 |
| 84 | 3.1.4 第一款 “检测设备在使用前应进行检查，符合相关规定 方可使用”，相关规定是什么规定？是不是应在本条给予明确 | 不采纳 | 3.2节已给出具体要求 | 深圳市建筑科学研究院有限公司 陈泽广 |
| 85 | 3.2.12 “填料选择宜满足如下要求”，本章是“人员与设备”，为何出现关于填料的内容？ | 采纳 |  | 深圳市建筑科学研究院有限公司 陈泽广 |
| 86 | 3.3.3 “压实工艺法”在后面的条文中没有涉及 | 采纳 |  | 深圳市建筑科学研究院有限公司 陈泽广 |
| 87 | 表3.3.3 “压实工艺法”在条文中有提及，但是表中未列出，应一一对应 | 采纳 |  | 深圳市建筑科学研究院有限公司 陈泽广 |
| 88 | 表3.3.3 “重大工程、一般工程” 的定义或引用的标准应指出 | 不采纳 | “重大工程、一般工程”根据设计要求确定。 | 深圳市建筑科学研究院有限公司 陈泽广 |
| 89 | 4.1.6 “相关系数不应小于0.70。对于应用要求较低的次要工程，如垃圾填埋场和景观美化工程等，相关系数不应小于0.65”应改为“相关系数r不应小于0.70。对于应用要求较低的次要工程，如垃圾填埋场和景观美化工程等，相关系数r不应小于0.65。”相关系数r应该在术语中有定义 | 不采纳 | 相关系数为常规数学概念。本标准在参考和借鉴国内外连续压实标准的相关规定，并结合深圳地区的实践经验，确定了相关系数的要求。 | 深圳市建筑科学研究院有限公司 陈泽广 |
| 90 | 式4.3.2中参数的量纲应给出 | 解释说明 | 式中参数为泛指，无法给出量纲 | 深圳市建筑科学研究院有限公司 陈泽广 |
| 91 | 4.3.5 “目标振动压实值应采用本规程式（4.3.2） 的线性回归模型” 式（4.3.2）不是线性回归模型，而是相关系数计算公式 | 采纳 |  | 深圳市建筑科学研究院有限公司 陈泽广 |
| 92 | 5.0.5 “当常规检测结果的平均值不小于相关技术标准要求的90%，最小值不小于相关技术标准要求的80%，可判定该检验区压实质量合格。” 如果压实质量普遍不行，薄弱区的压实质量可能与平均质量相差不是很大的情况下，标点符号“缺少成对平均值不小于相关技术标准要求的90%，最小值不小于相关技术标准要求的80%“”就判定该检验区压实质量合格，这样的要求是不是太低？虽然一般工程和次要工程对压实质量的要求会低一些，但是这些低一些的要求是在设计要求（或相关技术标准里）就有体现的，而不是在已降低的指标的基础上在打9、8折。 | 不采纳 | 连续压实可实现压实质量的过程控制，同时在识别出碾压薄弱区域的基础上，进行了常规检测复核，这与常规的随机抽样检测有所差异。 | 深圳市建筑科学研究院有限公司 陈泽广 |
| 93 | 6.0.2 “采用测值增量法进行现场检测时碾压参数应满足3.2条的规定”改为采用测值增量法进行现场检测时碾压设备参数应满足3.2条的规定 | 不采纳 | 碾压参数包括机械参数、工艺参数等，已涵括了碾压设备参数 | 深圳市建筑科学研究院有限公司 陈泽广 |
| 94 | 2.1.2 连续压实机 Intelligent Compaction Roller，翻译不准确，名称解释请核实。 | 采纳 |  | 东南大学 章定文 |
| 95 | 2.1.3 该条术语建议修改为：定位系统Positioning System 全球定位系统Global Positioning System通常就是GPS。GSP不包含北斗系统。 中国北斗卫星导航系统（英文名称：BeiDou Navigation Satellite System，简称BDS），与GSP是不同的系统。 | 不采纳 | 本标准中的全球定位系统Global Positioning System是泛指，非特指GPS | 东南大学 章定文 |
| 96 | 2.1.8 parameter宜为parameters | 采纳 |  | 东南大学 章定文 |
| 97 | 3.1.2 第5款，建议删除“反馈控制与管理软件应具备” | 采纳 |  | 东南大学 章定文 |
| 98 | 3.1.4 1 检测设备在使用前应进行检查，符合相关规定方可使用。建议明确相关规定具体引用文献。 | 采纳 |  | 东南大学 章定文 |
| 99 | 3.2.4 表述方法不严谨： 例如：1 激励器的频率应保持不变，大小在Δf<2Hz的范围内。 修改为：1 激励器的频率宜保持不变，波动幅值应满足Δf<2Hz。 第2款、第3款也宜修改。 | 采纳 |  | 东南大学 章定文 |
| 100 | 3.3.7 压实完成后，应尽快进行常规检测验证。 “尽快”表述不严谨。建议量化。 | 采纳 |  | 东南大学 章定文 |
| 101 | 3.4.2 含水量修改为含水率，全文核对。 | 采纳 |  | 东南大学 章定文 |
| 102 | 4.3.5 规程修改为标准。 | 采纳 |  | 东南大学 章定文 |
| 103 | 4.4.2 规程修改为标准。 | 采纳 |  | 东南大学 章定文 |
| 104 | 6.0.2 每个检验区选择不少于3个薄弱区。建议修改为：每个检验区选择不少于3个相对薄弱区。 | 不采纳 | 薄弱区是指测值相对较低的区域，其本事就是一个相对的概念 | 东南大学 章定文 |
| 105 | 2.1.5 原文：定位流动站 Position mobile station 建议：这里的英文不准确，请斟酌。 | 采纳 |  | 同济大学土木工程学院陈隽 |
| 106 | 2.1.15 原文：2.1.15 检验区 test area 建议：本部分英文翻译中，有的首字母大写了，有的没有（如本条），建议统一格式 | 采纳 |  | 同济大学土木工程学院陈隽 |
| 107 | 2.2 符号 这部分中的很多术语的缩写是没有说明的，例如：—瑞典谐波比指标 —日本谐波比指标。不知是否需要增加说明？ | 采纳 |  | 同济大学土木工程学院陈隽 |
| 108 | 3.1.6 原文：填筑工程连续压实控制的检测设备应定期进行校准。 建议：建议明确“定期”的时间或上限，比如一年一次、半年一次，间隔时间不长于1年等。“校准”的内容也建议说明，如对***传感器精度进行校准等，提升可操作性 | 不采纳 | 连续压实控制设备目前以满足应用的功能要求为主，暂未实现设备的统一化和标准化。因此，根据不同品牌和型号设备的要求，满足各自的校准要求即可，目前无法进行统一的规定。 | 同济大学土木工程学院陈隽 |
| 109 | 4.1.6原文：对于重要工程和一般工程，相关系数不应小于0.70 建议：这里的相关系数不知道具体指什么？皮尔逊相关系数的话，0.70属于强相关了，建议根据工程实例确定系数的界限值。 | 解释说明 | 相关系数为常规数学概念。本标准在参考和借鉴国内外连续压实标准的相关规定，并结合深圳地区的实践经验，确定了相关系数的要求。 | 同济大学土木工程学院陈隽 |
| 110 | 4.4.2 此条中公式：，x上面的标识符，距离x太远，Mathtype中是可以调整的。 | 采纳 |  | 同济大学土木工程学院陈隽 |
| 111 | 4.3.2 样本值常规检测数量n如何确定，结合条文4.2.4理解，是否n≥(6×3)即可？建议明确常规检测取样最低数。 | 解释说明 | 4.2.4中已明确检测数量 | 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局袁伟 |
| 112 | 5.0.3 以设计路基压实度为90%为例，是否理解为：薄弱区常规检测压实度平均值达到81%，最小值不低于72%，依据条文6.0.5判定“该检验区压实质量合格”？条文解释也未说明“取值依据”。 | 解释说明 | 连续压实可实现压实质量的过程控制，同时在识别出碾压薄弱区域的基础上，进行了常规检测复核，这与常规的随机抽样检测有所差异。 | 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局袁伟 |
| 113 | 6.0.3 无理论或数据支持变化率越小能够推定压实程度越高。建议除以“变化率δ不大于5%”作为判定条件外，对最终成型振动压实值（VCVn）合格判定做出要求，避免大面积压实控制指标偏低的情况出现。 | 不采纳 | 振动压实VCV值是一个相对的概念 | 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局袁伟 |
| 114 | 1.0.1 为了提高填筑质量……“提高”建议改为“更好的控制” | 采纳 |  | 深圳市市政工程质量安全监督总站汪全信 |
| 115 | 3.1.5 本条建议修改。土的压实质量不仅与压实能量有关，还与土本身的参数相关，尤其是土的含水量。若土的含水量不在最佳含水量范围内，增加压实能量难以达到压实效果。 | 采纳 |  | 深圳市市政工程质量安全监督总站汪全信 |
| 116 | 3.1.6 …定期进行校准……期限如何确定？是根据设备使用时间还是工程项目个数或者进工地前。 | 不采纳 | 根据不同品牌和型号设备的要求，满足各自的校准要求即可，无法进行统一的规定。 | 深圳市市政工程质量安全监督总站汪全信 |
| 117 | 3.1.7 建议改为：质量验收可采用测值增量法与薄弱区识别法相结合。 | 部分采纳 |  | 深圳市市政工程质量安全监督总站汪全信 |
| 118 | 3.2.1 建议改为：连续压实检测人员应接受培训，掌握相关技能并持证上岗。 | 不采纳 | 目前的管理体系建设相对滞后，不具备可实施性。 | 深圳市市政工程质量安全监督总站汪全信 |
| 119 | 3.2.3（3） 建议确定一个标准值，附加误差范围值（如3±xxkm/h）. | 不采纳 | 无法针对不同的机械明确统一的参数，满足本标准规定的性能要求即可。 | 深圳市市政工程质量安全监督总站汪全信 |
| 120 | 3.2.10~11 建议…验证时…后面的内容放入条文说明 | 不采纳 | 这两条是对连续压实控制设备进场前的具体要求，非解释说明。 | 深圳市市政工程质量安全监督总站汪全信 |
| 121 | 3.3.1 …质量控制和质量保证……建议删除“和质量保证”。 | 不采纳 | 振动测值可用于压实质量过程控制和压实质量评估。 | 深圳市市政工程质量安全监督总站汪全信 |
| 122 | 3.3.2 如何选择计算方法？条文说明中应说明。 | 不采纳 | 条文说明3.3.2中已给出了各种计算方法适用的基本原理和选用建议。 | 深圳市市政工程质量安全监督总站汪全信 |
| 123 | 3.3.3 …对于一般工程…，没有说明如何选择评估方法? | 部分采纳 |  | 深圳市市政工程质量安全监督总站汪全信 |
| 124 | 3.3.6 如何评估？缺条文说明 | 不采纳 | 本标准已提出三种质量评估方法的具体要求 | 深圳市市政工程质量安全监督总站汪全信 |
| 125 | 3.4.2 建议增加：通过实验或收集土的最佳含水量参数。 | 不采纳 | 表述中已含有“….等参数” | 深圳市市政工程质量安全监督总站汪全信 |
| 126 | 1.0.2 意见：“填筑工程连续压实控制的压实质量报告可作为工程质量的验收依据”，该条文不应放在总则中，建议该条文修改为本标准的适用范围说明。 理由：按照工程建设标准编写规定，总则中条文一般写编制标准的目的、适用范围、执行相关标准的要求等。 | 采纳 |  | 中国瑞林工程技术股份有限公司深圳分公司曾春鸣 |
| 127 | 1.0.3 意见：条文内容“采用本标准时，尚应符合国家、省、市的现行有关技术标准、规范的规定”建议改为“采用本标准时，除应符合本标准外，尚应符合国家、省、市的现行有关技术标准、规范的规定”。 理由：条文文字更严谨、规范。 | 部分采纳 |  | 中国瑞林工程技术股份有限公司深圳分公司曾春鸣 |
| 128 | 2.1.1 意见：连续压实控制定义中，“路基填筑碾压过程中，……”建议修改为“土方填筑碾压过程中，……”，后文中相应内容修改。 理由：本标准使用范围不仅限于深圳市的公路、铁路、市政道路等含路基工程的项目，在建筑、市政、民航、水利、电力、环境卫生等工程中含有土方填筑碾压工程的项目均可参照使用，因此，定义内容应范围宽广一些，能涵盖深圳市这些常见工程项目。 | 采纳 |  | 中国瑞林工程技术股份有限公司深圳分公司曾春鸣 |
| 129 | 2.1.14 意见：复核术语定义。 理由：该条术语定义与2.1.5条术语定义相同。 | 采纳 |  | 中国瑞林工程技术股份有限公司深圳分公司曾春鸣 |
| 130 | 3.1.1 意见：条文中增加定位系统，修改为“……加载设备、定位系统、检测设备和压实信息管理系统……”。 理由：定位系统在整个连续压实系统智能化管理中占有不可或缺的位置，是整个系统中重要的组成部分。 | 采纳 |  | 中国瑞林工程技术股份有限公司深圳分公司曾春鸣 |
| 131 | 3.1.7 意见：条文建议删除。 理由：该条文内容无实质性要求和作用。 | 采纳 |  | 中国瑞林工程技术股份有限公司深圳分公司曾春鸣 |
| 132 | 3.2.8 意见：“……安装在振动压路机振动轮的内侧机架上”修改为“…………安装在振动压路机振动轮的内侧机架中心位置上”。 理由：表达的规定更准确。 | 采纳 |  | 中国瑞林工程技术股份有限公司深圳分公司曾春鸣 |
| 133 | 3.2.12 意见：条文建议放在3.1章节。 理由：该条文内容不属于对人员或设备的规定，不应放在3.2章节，作为连续压实控制技术实施前提条件和要求，放在3.1章节更合适。 | 部分采纳 |  | 中国瑞林工程技术股份有限公司深圳分公司曾春鸣 |
| 134 | 表3.3.3 意见：表3.3.3中质量评估方法应增加压实工艺法。 理由：条文3.3.3中评价方法共列举了4种方法，前3种方法纳入表中，第4种方法（压实工艺法）未纳入表中，条文内容与表格内容不对应。 | 采纳 |  | 中国瑞林工程技术股份有限公司深圳分公司曾春鸣 |
| 135 | 3.3.7 意见：“……，宜选择试验区进行试验，……”中的“宜”建议修改为“应”。 理由：土方连续压实工程实施前，应取得适合本工程的目标值，才能全过程控制正式土方填筑工程的填筑质量，因此，正常情况下，土方连续压实工程都应该有试验区进行试验的步骤。 | 不采纳 | 根据选用的压实质量评估方法，并结合工程实际情况确定是否开展试验，而并非所有工况均要求开展试验。 | 中国瑞林工程技术股份有限公司深圳分公司曾春鸣 |
| 136 | 3.5.2 意见：“……、生产压实质量报告……”中的“生产”应修改为“生成”。 理由：用词更容易理解。 | 采纳 |  | 中国瑞林工程技术股份有限公司深圳分公司曾春鸣 |
| 137 | 4.1.2 意见：“校准试验应结合常规填筑工艺进行试验，……”建议修改为“校准试验应结合常规填筑工艺试验进行，……”。 理由：表达的含义更准确。 | 采纳 |  | 中国瑞林工程技术股份有限公司深圳分公司曾春鸣 |
| 138 | 4.1.6 意见：“……，如垃圾填埋场和景观美化工程等，……”该部分内容删除。 理由：1、生活垃圾卫生填埋场工程中，库区底部土方填筑以及垃圾填埋区域以外的其他场地土方填筑的压实度要求是较高的，不能简单地将其纳入次要工程。2、标准条文不应这样表达。 | 采纳 |  | 中国瑞林工程技术股份有限公司深圳分公司曾春鸣 |
| 139 | 4.4.2 意见：“……本规程式（4.3.3-2）……”修改为“……本标准式（4.3.3-2）……”。 理由：表达的含义更准确。 | 采纳 |  | 中国瑞林工程技术股份有限公司深圳分公司曾春鸣 |
| 140 | 5.0.5 意见：本条文与5.0.3条文合并。 理由：本条文与5.0.3条文表达内容基本一致。 | 采纳 |  | 中国瑞林工程技术股份有限公司深圳分公司曾春鸣 |
| 141 | 标准全文中“连续碾压”和“连续压实”是否定义相同，若定义相同，是否可选其一用于本标准。 | 采纳 |  | 中国瑞林工程技术股份有限公司深圳分公司曾春鸣 |
| 142 | 标准全文中“校准区”和“试验区”是否是否定义相同，若定义相同，是否可选其一用于本标准。 | 解释说明 | 根据本标准中的术语和条文说明可知，“校准区”是采用“目标值校准法”时用于确定目标值的区域，而“试验区”是用来检验设备是否满足要求和连续压实技术是否适用于该工况的试验区域。 | 中国瑞林工程技术股份有限公司深圳分公司曾春鸣 |
| 143 | 标准是否引用其他标准，若有，应增加引用标准名录 | 采纳 |  | 中国瑞林工程技术股份有限公司深圳分公司曾春鸣 |
| 144 | 1 总则建议明确本标准的适用性范围； 本标准的适用范围在总则中应明确清楚。 | 采纳 |  | 中国瑞林工程技术股份有限公司深圳分公司 杨晖 |
| 145 | 3.2.12 填料最大粒径不宜大于100mm 填料最大粒径应根据碾压不同部位规定相关填料最大粒径，根据《公路路基设计规范》（JTG D30-2015），路床填料最大粒径应小于100mm,路堤填料最大粒径应小于150mm。同时建议对填料选择进行相关明确。 | 不采纳 | 连续压实控制技术可应用于不同的填筑工程领域，本标准给出了适用于连续压实控制技术的填料粒径选择的相关建议。 | 中国瑞林工程技术股份有限公司深圳分公司 杨晖 |
| 146 | 3.4.1 工程项目正式使用连续压实监控技术前，宜选择试验区进行试验，试验区应采用与工程项目相同的工艺和填料。 工程项目正式使用连续压实监控技术前，应选择试验区进行试验，试验区应采用与工程项目相同的工艺和填料。 | 不采纳 | 根据选用的压实质量评估方法，并结合工程实际情况确定是否开展试验，而并非所有工况均要求开展试验。 | 中国瑞林工程技术股份有限公司深圳分公司 杨晖 |
| 147 | 4.2.2 2 校准试验时碾压的振动频率、振幅和行车速度应保持恒定，不应使用跳跃模式下获得的测量值。宜采用低振幅碾压以避免压实过程中的振动轮跳跃。 2 校准试验时碾压的振动频率、振幅和行车速度应保持恒定，不应使用跳跃模式下获得的测量值。应采用低振幅碾压以避免压实过程中的振动轮跳跃。 | 部分采纳 | “跳振”工况不仅与机械振动参数有关，同时也与填筑体的压实状态有关。 | 中国瑞林工程技术股份有限公司深圳分公司 杨晖 |
| 148 | 6.0.3 在薄弱区进行常规验收指标检测，每个薄弱区检测不少于1个点。 根据《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）4.2.2第5条要求，检测频率为1000㎡至少检验2点，不足1000㎡时检验2点，必要时可根据需要增加检验点。因此每个薄弱区检测1点频率较低，建议每个薄弱区检测不少于2个点。 | 不采纳 | 连续压实可实现压实质量的过程控制，同时在识别出碾压薄弱区域的基础上，进行了常规检测复核，这与常规的随机抽样检测有所差异。 | 中国瑞林工程技术股份有限公司深圳分公司 杨晖 |
| 149 | 2.1术语 补充目标值校准法、薄弱区识别法、测值增量法。 | 采纳 |  | 中国铁道科学研究院集团有限公司铁建所张千里 |
| 150 | 3.1.2 第5款与前几款分类层次不同，似有重复，删除或改为具有反馈信息显示和数据处理功能。 | 采纳 |  | 中国铁道科学研究院集团有限公司铁建所张千里 |
| 151 | 3.1.7 宜纳入3.3节 | 采纳 |  | 中国铁道科学研究院集团有限公司铁建所张千里 |
| 152 | 3.3.2 删除“项目应根据填料及工艺选择相应的计算方法”，因缺乏具体操作说明，目前不具有可实施性。 | 采纳 |  | 中国铁道科学研究院集团有限公司铁建所张千里 |
| 153 | 3.3.5 “测值应落在目标值的90%~120%之间，且小于目标值的面积占比不大于5%。”宜修改为测值控制在目标值的90%~120%之间，且小于目标值的面积占比不大于5%。 | 采纳 |  | 中国铁道科学研究院集团有限公司铁建所张千里 |
| 154 | 4 “目标值校准法”宜修改为压实目标值控制法，或者压实目标值控制与检验，相应术语也做修改。因为实质上是目标值的控制与检验，校准只是过程中一道工序，不是目的。增加“压实”便于对其的理解与说明。 | 不采纳 | “目标值校准法”可直观体现质量评估原理，更便于理解。 | 中国铁道科学研究院集团有限公司铁建所张千里 |
| 155 | 5 “薄弱区识别法”宜修改为压实薄弱区控制法，或者压实薄弱区控制与检验。 | 不采纳 | “薄弱区识别法”可直观体现质量评估原理，更便于理解。 | 中国铁道科学研究院集团有限公司铁建所张千里 |
| 156 | 6 “测值增量法”宜修改为压实稳定性控制法，或者压实稳定性控制与检验。因为两次增量实际上反映的是压实的稳定程度，与目前的术语也对应，同时与4~6章的题目相统一。 | 不采纳 | “测值增量法”可直观体现其数据计算原理和质量控制原理，更便于理解。 | 中国铁道科学研究院集团有限公司铁建所张千里 |
| 157 | 7.0.1 “包括相关校验报告、压实过程归档报告、压实质量检测报告等”修改为包括相关校验数据信息、压实过程数据信息、压实质量检测数据信息等。 | 采纳 |  | 中国铁道科学研究院集团有限公司铁建所张千里 |
| 158 | 1. 应该给出方法的工作原理；2. 因为传感器安装在震源上，应该说明信号处理和分析方法3. 给出用于评价压实情况的指标（如振动压实值）的确切定义、构成或计算公式4. 对设备应测的“量”，以及其精度（不确定度）要求、校准要求。 | 不采纳 | 在条文说明中已有相关内容的解释 | 李立坤 |
| 159 | 1.术语里的英文名称首字母建议大写；2.“碾压”与“压实”两个词汇是否应表述一致。 | 采纳 |  | 张立业 |
| 160 | 前言1 “本标准以黑体字标识的条文为强制性条文”建议修改，除通用规范外，标准不设强条。 | 采纳 |  | 中冶建筑研究总院（深圳）有限公司杨志银 |
| 161 | 1.0.1 “规范连续碾压监控操作应用”不连通，建议改为“规范连续碾压监控技术应用” | 采纳 |  | 中冶建筑研究总院（深圳）有限公司杨志银 |
| 162 | 1.0.3 建议按新的格式，除“通用规范”外其他标准可不写。 | 采纳 |  | 中冶建筑研究总院（深圳）有限公司杨志银 |
| 163 | 2.1术语 “2.1.6 压实状态”、“2.1.9 压实程度”建议不作为术语，字面意思明确。 | 采纳 |  | 中冶建筑研究总院（深圳）有限公司杨志银 |
| 164 | 3.1.1 图名建议取消“控制”二字，与上下标题一致叫“连续压实系统” | 采纳 |  | 中冶建筑研究总院（深圳）有限公司杨志银 |
| 165 | 3.1.4.1 “符合相关规定方可使用”建议明确“相关规定”的名称 | 解释说明 | 在3.2节中对检测设备进行了具体的规定 | 中冶建筑研究总院（深圳）有限公司杨志银 |
| 166 | 3.1.7 不是标准的写法，建议“测值增量法”应结合薄弱区识别法进行质量评定 | 采纳 |  | 中冶建筑研究总院（深圳）有限公司杨志银 |
| 167 | 3.2. 3.3 “振动压路机宜按3km/h左右的行驶速度匀速行驶，不宜超过4km/h”改为振动压路机行驶速度宜为3km/h，最大不宜超过 4km/h。 | 采纳 |  | 中冶建筑研究总院（深圳）有限公司杨志银 |
| 168 | 3.2.4 1.2.3中“大小”前面应有定语如 “变化率大小”或“差值大小” | 采纳 |  | 中冶建筑研究总院（深圳）有限公司杨志银 |
| 169 | 3.2.5 “量测设备”改为“测量系统”因系统包括处理软件 | 采纳 |  | 中冶建筑研究总院（深圳）有限公司杨志银 |
| 170 | 3.2.6 写法不规范：“定位系统应包括：1 记录单元、2 传感器” | 采纳 |  | 中冶建筑研究总院（深圳）有限公司杨志银 |
| 171 | 3.3.3 表3.3.3缺“压实工艺法”，表与文中说法不一致。 | 采纳 |  | 中冶建筑研究总院（深圳）有限公司杨志银 |
| 172 | 3.3.4 “应根据填料类别和检验区面积选用合适的质量评估方法”建议绘制出选用表格，便于操作性 | 采纳 |  | 中冶建筑研究总院（深圳）有限公司杨志银 |
| 173 | 4.1.4~5 “检验区”建议改为“校准试验区”或“校验区”与4.1.1~2条对应 | 采纳 |  | 中冶建筑研究总院（深圳）有限公司杨志银 |
| 174 | 6.0.3与6.0.5 两条合并或者取消“6.0.3条重复内容，保留6.0.5条” | 采纳 |  | 中冶建筑研究总院（深圳）有限公司杨志银 |
| 175 | 7.0.2 “压实控制”建议改为“压实监控”与题名对应，建议明确“常规”的内容 | 采纳 |  | 中冶建筑研究总院（深圳）有限公司杨志银 |
| 176 | 前言 “本标准以黑体字标识的条文为强制性条文”去掉“强制性条文” | 采纳 |  | 肖兵博士 |
| 177 | 1.0.1 “统一连续碾压监控技术要求，规范连续碾压监控操作”改为“统一连续碾压监控检测技术要求，规范连续碾压监控检测操作” | 部分采纳 |  | 肖兵博士 |
| 178 | 2.1.1 “连续压实控制”改为“连续碾压监控检测” | 不采纳 | 连续压实控制为常规术语 | 肖兵博士 |
| 179 | 2.2符号 “r-相关系数”和“ R2—决定系数”应再考虑 | 解释说明 | 相关系数和决定系数为常规数学定义，其符号采用通常的表述方式。 | 肖兵博士 |
| 180 | 3.1.3 “连续压实过程控制和连续压实质量检测”改为“连续压实施工过程控制和连续压实施工质量检测” | 不采纳 | 连续压实即属于施工范畴，是常规术语，因此不再重复表述。 | 肖兵博士 |
| 181 | 表3.1.3 质量评估方法应给出适用范围 | 解释说明 | 在条文说明3.3.3中已给出适用范围的建议 | 肖兵博士 |
| 182 | 3.1.4 第一款 “检测设备在使用前应进行检查，符合相关规定 方可使用”，“检查”改为“检定” | 不采纳 | 目前无配套的检定标准 | 肖兵博士 |
| 183 | 3.2.1 “连续压实检测人员应接受培训，熟练掌握相关技能”，应规定检测人员培训合格，持证上岗。 | 不采纳 | 连续压实控制技术属于填筑工程新技术，相关管理体系相对滞后。持证上岗需要各相关部门和组织的共同推进，目前难以达到这一要求。 | 肖兵博士 |
| 184 | 3.2.4第一款 “激励器的频率应保持不变”改为“激励器的频率应保持稳定” | 采纳 |  | 肖兵博士 |
| 185 | 3.2.5 “测量设备”改为“检测设备”和前文对应 | 部分采纳 | 连续压实设备需同时具备试验和检测功能，因此统一表述为“测量系统”。 | 肖兵博士 |
| 186 | 3.3.8 整体不协调 | 采纳 |  | 肖兵博士 |
| 187 | 3.3.10 “100m长度进行划分”改为“100m长度段进行划分” | 采纳 |  | 肖兵博士 |
| 188 | 4.3.7 “相关性校验工艺流程”改为“相关性校验检测流程” | 不采纳 | 相关性校验属于前期试验工作，非质量检测工作 | 肖兵博士 |
| 189 | 前言建议“薄弱区域识别法”改为“薄弱区识别法” | 采纳 |  | 太原理工大学李海旺教授 |
| 190 | 2.1.5“定位流动站”在后文未体现，建议删除 | 采纳 |  | 太原理工大学李海旺教授 |
| 191 | 2.1.15与2.1.14的内容重复。 | 采纳 |  | 太原理工大学李海旺教授 |
| 192 | 2.1.16“一般不少于10㎡”，建议在条文说明中给出具体理由 | 采纳 |  | 太原理工大学李海旺教授 |
| 193 | 3.2.4建议改为： 1 激励器的频率宜保持不变，波动大小Δf<2Hz 2 振幅宜保持不变，波动大小Δa<0.1mm 3 测量速度宜保持不变，波动大小Δv<1km/h。 | 采纳 |  | 太原理工大学李海旺教授 |
| 194 | 3.4.4“每个试验区的长度不宜小于100米，宽度不宜小于10米。”建议条文中给予说明，宽度15米是否可以？ | 不采纳 | 采用连续压实控制技术前，为了检验测试的有效性，通常需设置3条测试道。为了减少两侧的干扰，测试道两侧宜再各拓展1条碾压道，因而试验区共有5条测试道。常规压路机的轮宽为2米左右，因此建议试验区的宽度不宜小于10m。另一方面，若试验区的宽度设置过大，受现场条件的限制，将不便于连续压实技术的实际应用。 | 太原理工大学李海旺教授 |
| 195 | 4.3.8 建议“删除压实工艺法” | 采纳 |  | 太原理工大学李海旺教授 |
| 196 | —某检测单位碾压第n遍时的振动测值； —某检测单位碾压第n+1遍时的振动测值。 检测单位改为“检测单元”，公式编号6.0.4改为6.0.1 | 采纳 |  | 太原理工大学李海旺教授 |
| 197 | 3.3.3与3.3.4 “重大工程”与“重要工程”统一 | 采纳 |  | 太原理工大学张巍教授 |
| 198 | 3.3.8“检验区”与“试验区”建议给出解释与说明，以免混淆不解。 | 采纳 |  | 太原理工大学张巍教授 |
| 199 | 5.0.3/5.0.4建议“常规检测”与“传统检测”应该是一个意思，建议统一 | 采纳 |  | 太原理工大学张巍教授 |
| 200 | 附录A，建议加上建设单位、施工单位、检测单位、监理单位等。 | 采纳 |  | 太原理工大学张巍教授 |