深圳市燃气管道安全保护办法

（草案征求意见稿）

第一章 总则

第二章 燃气管道规划和建设

第三章 燃气管道日常运营安全

第四章 第三方施工中的燃气管道安全保护

第五章 法律责任

第六章 附则

# 第一章 总则

## 第一条【立法目的】为加强本市燃气管道安全保护，维护城市安全和社会公共安全，根据《城镇燃气管理条例》《深圳经济特区燃气管理条例》等有关规定，结合本市实际，制定本办法。

## 第二条【适用范围】本办法适用于本市行政区域内燃气管道的安全保护及监督管理。

天然气长输管道，炼油、化工和电力等企业厂区以及海洋内的燃气管道，燃气用户自用燃气管道的安全保护及监督管理不适用本办法。

## 第三条【市主管部门职责】市燃气行政主管部门（以下简称市主管部门）统筹、指导和监督全市燃气管道安全保护工作，履行下列职责：

（一）组织拟定全市燃气管道保护相关地方性法规、规章草案和技术标准等，制定燃气管道保护年度工作计划；

（二）指导各区开展燃气管道保护工作，定期进行督查、检查；组织查处跨区、重大、复杂违法案件；

（三）组织编制、实施全市燃气突发事故应急预案，并组织开展应急演练；

（四）组织开展全市燃气管道安全保护知识的宣传培训工作；

（五）监督燃气企业制定燃气管道安全保护制度并落实相关保护措施；

（六）组织开展全市燃气管道安全保护执法人员培训，强化执法队伍专业技术能力建设；结合各区工作实际需要，科学合理配备执法力量；

（七）对部分涉及燃气高压、次高压管道安全保护的事项进行审核：

1.管道改迁；

2.涉中、高风险的第三方工地项目建设意见及管道安全保护方案；

3.管道周边重大项目建设意见及安全评价报告等。

## 第四条【区主管部门职责】区燃气行政主管部门（以下简称区主管部门）具体负责辖区内燃气管道安全保护工作，履行下列职责：

（一）承担辖区内燃气管道安全保护的督导检查、第三方工地管理等工作；组织开展燃气管道安全隐患排查整治；依法查处危害燃气管道安全的行为；

（二）贯彻落实上级有关燃气管道安全保护工作的政策要求，严格落实有关规定；

（三）组织编制、实施辖区燃气突发事故应急预案，并组织开展应急演练；

（四）监督检查辖区燃气企业严格落实燃气管道安全保护各项措施要求；

（五）组织开展辖区燃气管道安全保护知识的宣传培训工作；

（六）督导辖区各街道开展燃气管道网格日常巡查，以及在小散工程、零星作业中严格落实燃气管道保护有关要求；

（七）监管辖区各类工程建设、施工、监理等单位对燃气管道保护工作落实，督促物业服务企业落实燃气管道保护相关规定。

## 第五条【相关部门职责】公安部门应当加强燃气管道沿线区域危害管道安全的治安和刑事案件的查处。

发展和改革、工业和信息化、规划和自然资源、交通运输、水务、城市管理和综合执法、海事、应急管理、政数管理、气象、城建档案等部门和机构应当依照有关法律法规以及本办法的规定，在各自职权范围内做好燃气管道安全保护工作。

## 第六条【街道办事处职责】街道办事处在所辖区域内，履行下列燃气管道安全保护职责：

（一）掌握辖区内燃气管道分布图，开展燃气管道安全保护的网格日常巡查，及时制止危害燃气管道安全的行为并上报区主管部门，同时通知管道燃气企业；

（二）负责将辖区内涉及燃气管道安全保护的小散工程、零星作业备案信息及时告知管道燃气企业；督促施工单位等建设主体落实管道保护各项要求；

（三）配合主管部门开展燃气管道安全宣传和培训工作。

## 第七条【设立燃气管道安全管理机构】市、区政府应当设立燃气管道安全管理机构，负责维护燃气管道安全，并接受主管部门的委托，行使第三方施工工地管理、日常监督检查、行政执法、应急管理、宣传培训等工作。

## 第八条【监督检查及现场处置】市、区主管部门及燃气管道安全管理机构在对燃气管道进行安全监督检查时，可以行使下列职权：

（一）进入现场开展监督检查，调查、询问有关人员；

（二）对检查中发现的安全隐患，责令限期改正，并依法给予行政处罚；

（三）对严重危害燃气管道安全的违法行为，责令立即停止，并限期改正，依法给予行政处罚；逾期未改正的，可以依法吊销施工许可或者提请交通运输、水务等部门依法吊销施工许可或者工程监管手续，也可以提请相关部门记录其不良行为。

## 第九条【其他单位和个人行为】任何单位和个人不得实施危害燃气管道安全的行为，不得毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或者移动燃气管道安全警示标识。

任何单位和个人有权向主管部门或者管道燃气企业投诉、举报危害燃气管道安全的行为；有权向主管部门投诉、举报管道燃气企业不依法维护燃气管道安全的行为。

主管部门或者管道燃气企业接到投诉、举报后，应当及时组织调查处理，并将调查处理结果书面反馈实名投诉人、举报人；情况紧急的，应当立即到现场制止危害燃气管道安全的行为，依法采取处置措施。

# 第二章 燃气管道规划和建设

## 第十条【燃气管道规划】燃气管道的规划应当符合燃气管道安全保护的要求，遵循安全环保、节约用地和经济合理的原则。

## 第十一条【燃气管道建设】燃气管道工程建设应当遵守法律、法规、规章、标准和技术规范有关建设工程质量管理的规定。

燃气管道的安全保护设施应当与管道主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

燃气管道工程建设使用的管道产品及其附件的质量，应当符合国家标准的强制性要求。

燃气管道工程建设单位应当在地下管线覆土前组织隐蔽工程验收，并及时按照要求采集燃气管道信息数据。

## 第十二条【规划验收】燃气管道工程建设单位应当在工程竣工后3个月内向规划和自然资源部门申请规划验收。分段建设的燃气管道工程应当向规划和自然资源部门申请分段规划验收。

未经规划验收或者规划验收不合格的，不得组织竣工验收。

## 第十三条【管道综合信息数据备案】燃气管道工程建设单位应当在工程竣工后3个月内，将管道燃气企业复核通过的燃气管道综合信息数据报规划和自然资源部门备案，取得规划和自然资源部门核发的地下管线测绘成果备案凭证。

燃气管道综合信息数据应当载明燃气管道的建设情况、地理位置、技术指标以及使用年限等信息。

## 第十四条【竣工验收】燃气管道工程规划验收后，建设单位应当依法组织勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并办理竣工验收备案手续。

## 第十五条【工程档案资料移交】燃气管道工程建设单位应当在竣工验收后6个月内，向城建档案管理机构移交下列工程档案资料：

（一）燃气管道工程资料；

（二）燃气管道工程竣工测绘成果；

（三）其他燃气管道建设过程中形成的电子文档、工程图片、视频影像资料。

需要利用燃气管道工程竣工测绘成果的，利用人应当向规划和自然资源部门或者城建档案管理机构提出申请。

## 第十六条【与主体工程关系】燃气管道与主体工程同步进行建设的，由主体工程建设单位统一办理规划报建、规划验收、综合信息数据备案、竣工验收以及工程档案资料移交手续。

## 第十七条【管道移交】燃气管道工程建设单位向管道燃气企业移交燃气管道时，应当同时移交燃气管道综合信息数据和验收资料，并与管道燃气企业办理书面移交手续。

燃气管道工程建设单位应当保证燃气管道综合信息数据和验收资料的真实性、准确性和完整性。

## 第十八条【管道信息系统】管道燃气企业应当建立燃气管道专业信息管理系统，及时存储、动态更新本企业燃气管道信息。管道燃气企业的专业信息管理系统与市地下管线综合信息管理系统至少每6个月交互更新一次燃气管道信息。

管道燃气企业应当根据更新信息及时绘制燃气管网图，与主管部门、应急管理部门、政数管理部门、街道办事处、物业服务企业等单位实现信息共享。

## 第十九条【管道信息更新】管道燃气企业在运营中发现燃气管道现状和燃气管道专业信息管理系统的数据不一致时，应当及时组织修补测，修正或者更新燃气管道专业信息管理系统相关数据，并将修补测形成的燃气管道综合信息数据在工程竣工后3个月内报规划和自然资源部门备案，在竣工验收后6个月内向城建档案管理机构移交工程档案资料。

# 第三章	燃气管道日常运营安全

## 第二十条【管道燃气企业职责】管道燃气企业是燃气管道安全运营的责任主体，依法履行下列燃气管道安全保护责任：

（一）遵守燃气管道安全保护的法律、法规、规章、标准和技术规范，接受主管部门的监督管理；

（二）建立健全并组织实施企业内部燃气管道安全保护规章制度和岗位操作规程，配备必要的安全保护人员、设施和设备，保障必要的安全经费投入；

（三）制定本企业燃气突发事故应急预案并报主管部门备案，配备必要的抢险抢修人员、设备和物资，每年至少进行一次燃气管道安全事故应急演练；

（四）宣传燃气管道安全保护知识，员工必须经过燃气管道安全培训才能上岗，且每3年应当进行一次燃气管道安全轮训；

（五）组织开展燃气管道的巡查、安全检查、维护、维修和更新，及时排查和消除安全隐患，不能独立处置的应当及时报告相关部门；

（六）建立健全燃气管道运营档案，如实记录燃气管道的运行工况、维护、维修和更新记录等基本情况；

（七）研究开发和使用燃气管道安全保护新技术；

（八）对影响燃气管道安全的建设工程施工提出安全保护方案，并监督指导安全保护协议的落实；

（九）可以对在燃气管道安全保护中做出突出贡献的单位和个人给予奖励；

（十）法律、法规和规章规定的其他燃气管道安全保护责任。

## 第二十一条【物业服务企业职责】物业服务企业依法履行下列燃气管道安全保护责任：

（一）指定专人接受燃气管道安全保护管理知识培训，并开展宣传普及活动；

（二）对物业管理区域内的共用燃气管道进行日常巡查，协助管道燃气企业做好燃气管道维护、抢修、安全检查等工作；

（三）组织巡查物业管理区域内小散工程施工和零星作业活动，及时将施工和作业活动信息告知管道燃气企业，并督促施工单位等建设主体落实管道保护各项要求；

社区股份合作公司应当协助市、区人民政府及相关部门开展燃气管理工作。

## 第二十二条【安全保护范围和安全控制范围】市主管部门应当会同市规划和自然资源部门按照国家有关规定和标准划定燃气管道安全保护范围和安全控制范围，并向社会公布。

燃气管道的安全保护范围为：

（一）中低压燃气管道管壁及设施外缘两侧1米以内的区域；

（二）次高压燃气管道管壁及设施外缘两侧2米以内的区域；

（三）高压燃气管道管壁及设施外缘两侧5米以内的区域。

燃气管道的安全控制范围为：

（一）中低压燃气管道管壁及设施外缘两侧1米以外6米以内的区域；

（二）次高压燃气管道管壁及设施外缘两侧2米以外10米以内的区域；

（三）高压燃气管道管壁及设施外缘两侧5米以外50米以内的区域。

## 第二十三条【管道保护禁止行为】任何单位和个人不得在燃气管道安全保护范围内实施下列危害燃气管道安全的行为：

（一）进行钻探、机械挖掘、爆破、取土等作业；

（二）建造建（构）筑物；

（三）堆放重物、易燃易爆物品；

（四）倾倒、排放腐蚀性物质；

（五）种植深根植物；

（六）行驶重型车辆；

（七）在穿越河流的管道上方或者下方进行抛锚、拖锚、挖泥、采沙等作业；

（八）法律法规规定的其他禁止行为或其他可能危害燃气管道安全的行为。

## 第二十四条【管道燃气企业巡查】管道燃气企业应当建立燃气管道巡查制度，配备专门人员对燃气管道进行日常巡查，市政中压燃气管道巡查频次不得低于一天两巡，高压、次高压燃气管道巡查频次不得低于一天四巡。

管道燃气企业在巡查过程中发现有危害燃气管道安全行为的，应当立即制止；制止无效的，应当立即报请主管部门及公安部门依法处置。

任何单位和个人不得阻挠或者妨碍管道燃气企业对燃气管道进行巡查。

## 第二十五条【管道维护更新】管道燃气企业应当按照有关法律、法规、规章、标准和技术规范要求对燃气管道定期进行安全检查和维护，及时对到期、老化、破损等不符合安全使用条件的燃气管道进行维修或者更新。

任何单位和个人不得阻挠或者妨碍管道燃气企业对燃气管道进行安全检查、维护、维修和更新。对于存在突出风险的老旧燃气管道更新工程，交通运输、公安交警等部门应当大力支持，加快办理审批手续。管道燃气企业在进行维护、维修和更新时，应当对周边其他市政设施进行保护。

## 第二十六条【管道警示标识】燃气管道工程建设单位和管道燃气企业应当按照有关法律、法规、规章、标准和技术规范的要求，设置燃气管道安全警示标识。

管道燃气企业在运营中发现前款所述标识被移动、覆盖、拆除、涂改或者损毁的，应当立即采取措施予以恢复、修复或者重新设置。

## 第二十七条【地质灾害应对】燃气管道安全保护范围内存在山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降、地下水咸化以及水土流失等较大地质灾害风险的，或者燃气管道易遭受车辆碰撞和人畜破坏的，管道燃气企业应当对燃气管道采取特殊防护措施。

管道燃气企业应当对燃气管道建立信息化监控系统，对位于安全风险较大区域和场所的燃气管道进行实时在线监控。

## 第二十八条【燃气企业应急管理】管道燃气企业应当设立抢修机构，配备专职抢险抢修人员和必要的防护用品、车辆器材、通讯设备和检测仪器等，设置并公布24小时燃气管道应急处置电话。

发生燃气管道安全事故时，管道燃气企业应当立即启动应急预案，进行抢险抢修，并按照规定向相关部门报告。

燃气管道抢险抢修需要占用或者挖掘道路、占用公共绿地、砍伐或者迁移树木的，可以先行实施，但应当依法补办相应行政许可手续。

管道燃气企业应当与地铁、水务、电力、通信等市政公用设施单位建立抢险抢修联络机制，及时为抢险抢修现场燃气管道安全保护工作提供技术指导。

## 第二十九条【隐患排查整治】主管部门应当定期组织管道燃气企业全面排查燃气管道安全隐患，重点排查圈占压、包封燃气管道、电动车辆充电站（桩）与燃气管道安全间距不足等隐患。

相关单位和个人应当及时对排查出的隐患进行整改。

# 第四章 第三方施工中的燃气管道安全保护

## 第三十条【安全距离】规划和自然资源部门对建设项目进行用地规划许可时，应当按照有关法律、法规、规章、标准和规范的要求，控制拟建设项目与燃气管道之间的安全距离。

## 第三十一条【建设单位职责】建设单位对工程施工期间燃气管道保护负总责，动土作业前组织查询地下燃气管道现状，组织签订燃气管道安全保护协议并编制安全保护方案，组织签订动土作业确认表，对施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位落实燃气管道安全保护工作情况进行监督检查。

## 第三十二条【施工单位职责】施工单位对工程施工期间燃气管道保护负主体责任，编制燃气管道专项施工保护方案，组织对机械操作人员等现场作业人员进行燃气管道保护专项安全培训教育和技术交底，动土作业前提前告知管道燃气企业，按要求做好施工现场动态巡查，维护燃气管道标志标识，落实燃气管道保护措施。

## 第三十三条【监理单位职责】监理单位对工程施工期间燃气管道保护负监理责任，负责审查燃气管道专项施工保护方案，将施工现场燃气管道的安全保护作为施工安全监理的重要内容，督促施工单位履行安全保护责任。

监理单位应当委派监理工程师对涉及燃气管道安全或控制范围内的施工进行全程现场旁站监理，对违反燃气管道保护规定的施工行为应当立即制止，并及时告知建设单位；现场制止无效的，应当及时报请主管部门依法处置。

## 第三十四条【勘察单位职责】勘察单位在现场勘察勘探过程中，应当按照要求做好燃气管道保护工作；负责协助建设单位探明地下燃气管道具体位置和情况。

## 第三十五条【设计单位职责】设计单位应当精确绘制燃气管道综合设计图，在施工图设计交底时，应包含地下管线迁改和保护管理等相关内容。

## 第三十六条【管线查询】任何单位和个人在进行地下施工作业之前，应当向城建档案管理机构、规划和自然资源部门或者管道燃气企业查询施工范围及施工影响范围内的燃气管道现状信息，建设单位应组织监理和施工单位并会同管道燃气企业现场核实管道情况，管道燃气企业应当配合。

在高压、次高压以及市政中压主干管网周边的建设项目，建设单位应当按照规定组织开展燃气管道安全影响评价。

## 第三十七条【签订保护协议】在燃气管道安全保护范围内依法从事顶进、挖掘等可能影响燃气管道安全行为的，或者在燃气管道安全控制范围内从事建设工程勘察、施工等可能危害燃气管道安全行为的（以下简称燃气管道周边第三方施工活动），建设单位应当会同施工单位与管道燃气企业签订安全保护协议。

## 第三十八条【制定保护方案】实施动土作业前，建设单位应当与管道燃气企业协商制定燃气管道安全保护方案，督促施工单位编制专项施工保护方案，并告知管道燃气企业。

## 第三十九条【施工许可】燃气管道周边第三方施工活动的建设单位在向主管部门或者交通运输、水务部门申请办理施工许可、工程监管手续时，应当提交经查询的施工范围及施工影响范围内燃气管道现状资料，以及与管道燃气企业签订的安全保护协议。

未提交燃气管道现状资料、安全保护协议的，主管部门或者交通运输、水务部门不予办理施工许可或者工程监管手续。

## 第四十条【配备管线工程师】建设单位、施工单位、监理单位应当按照要求配备施工现场燃气管道安全保护工程师，建立现场燃气管线平面图和管线台账。

## 第四十一条【现场技术交底】建设单位应当组织管道燃气企业、施工单位进行现场技术交底；施工单位在动土作业前，应当组织对机械操作人员、施工作业人员进行安全教育和安全技术交底，施工期间机械操作人员发生变化的，施工单位应在其上岗作业前再次交底。

## 第四十二条【人工探明管道】在进行燃气管道周边第三方施工活动前，施工单位应当首先人工探明燃气管道的具体位置和情况，未探明的严禁进场施工作业。

施工单位在施工过程中发现燃气管道现状与查询结果不一致的，应当立即通知管道燃气企业。管道燃气企业接到通知后应当及时组织修补测。

## 第四十三条【签订动土作业确认表】探明燃气管道具体位置和情况并落实燃气管道安全保护措施后，建设单位应当组织辖区主管部门、行业监管部门、街道办事处、施工单位、监理单位与管道燃气企业签订动土作业确认表。未签订动土作业确认表的，严禁施工作业。

多处动土、动土工况、所涉及单位发生变化的，建设单位应当重新组织签订动土作业确认表。

## 第四十四条【施工告知】在开展燃气管道周边第三方施工活动时，施工单位应当在开工3日前将开工时间、施工范围等信息告知管道燃气企业。管道燃气企业收到通知后应当指派专人进行监督和指导。

工程施工方案变更或施工动态临时调整的，施工单位应当及时告知管道燃气企业，管道燃气企业收到通知后应当指派专人进行监督和指导。

## 第四十五条【工程相遇管道保护】燃气管道工程与其他建设工程的相遇关系，依照有关法律、法规和规章的规定处理；没有相关规定的，由双方按照下列原则协商处理，并为对方提供必要的便利：

（一）后开工的建设工程服从先开工的或者已经建成的建设工程；

（二）同时开工的建设工程，后批准的建设工程服从先批准的建设工程。

后开工或者后批准的建设工程，应当符合先开工、已经建成或者先批准的建设工程的安全标准要求。需要先开工、已经建成或者先批准的建设工程改建、搬迁、预留通道、增加防护设施的，后开工或者后批准的建设工程一方应当承担由此增加的费用。

# 第五章 法律责任

## 第四十六条【相关部门及工作人员责任】相关管理部门及其工作人员在燃气管道安全保护工作中不履行职责或者不正确履行职责的，依法追究行政责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

## 第四十七条【违反管道警示标识保护责任】任何单位和个人违反本办法第九条第一款规定，毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或者移动燃气管道安全警示标识的，由主管部门责令限期改正，处5千元罚款。

## 第四十八条【违反管道综合信息数据备案责任】燃气管道工程建设单位违反本办法第十三条规定，未按照规定向规划和自然资源部门备案燃气管道综合信息数据的，由规划和自然资源部门责令限期改正，处10万元罚款。逾期未改正的，一年内不得参与国有资金占控股或者主导地位的建设工程的投标活动。

管道燃气企业违反本办法第十九条规定，未按照规定向规划和自然资源部门备案修补测形成的燃气管道综合信息数据的，由规划和自然资源部门责令限期改正，处10万元罚款。

## 第四十九条【管道燃气企业违反规定责任】管道燃气企业违反本办法规定，未履行或者未正确履行燃气管道安全保护责任的，由主管部门责令限期改正，处5万元罚款；逾期未改正的，处10万元罚款；造成生产安全事故的，依照《中华人民共和国安全生产法》的规定处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理：

（一）未建立燃气管道专业信息管理系统、燃气管道运营档案，或者未按照规定对燃气管道专业信息管理系统和燃气管道运营档案进行管理、维护、更新的；

（二）未建立企业内部燃气管道安全保护规章制度和岗位操作规程的；

（三）未制定燃气管道安全事故应急预案，或者每年未进行至少一次应急演练，或者未按照应急预案进行抢险抢修的；

（四）未对员工进行燃气管道安全培训或者轮训的；

（五）未按照规定对燃气管道采取特殊防护措施或者进行实时在线监控的；

（六）未建立燃气管道巡查制度的；

（七）未按照规定对燃气管道进行安全检查、维护、维修和更新的；

（八）未及时组织燃气管道安全隐患整改的；

（九）未按照规定设置燃气管道标识或者安全警示等标识并进行维护的；

（十）未及时组织燃气管道修补测的。

## 第五十条【物业服务企业违反规定责任】物业服务企业违反本办法第二十一条规定，未履行或者未正确履行燃气管道安全保护责任的，由主管部门责令限期改正，逾期未改正的，处5万元罚款。

## 第五十一条【违反管道保护禁止行为责任】任何单位和个人违反本办法第二十三条规定，在燃气管道安全保护范围内违法从事危害燃气管道安全保护行为的，由主管部门责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处5万元以上10万元以下罚款，对个人处5千元罚款；造成燃气管道损毁的，对单位处10万元以上20万元以下罚款，对个人处1万元罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

## 第五十二条【阻挠管道燃气企业履行职责责任】任何单位和个人违反本办法第二十四条和第二十五条规定，阻挠、妨碍管道燃气企业对燃气管道进行巡查或者进行安全检查、维护、维修和更新的，由主管部门责令停止违法行为，对个人处2千元罚款，对单位处5千元罚款；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

## 第五十三条【违反管道安全事故应急管理责任】管道燃气企业违反本办法第二十八条第一款规定，未设立抢修机构、未配备抢修人员和必要的设备的，由主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处5万元以上20万元以下罚款。

管道燃气企业违反本办法第二十八条第二款规定，发生燃气安全突发事件，未按照规定报告主管部门和有关部门，或者存在迟报、漏报、谎报或者瞒报的，由主管部门处5万元以上20万元以下罚款；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

## 第五十四条【违反安全隐患整改责任】任何单位和个人违反第二十九条第二款规定，未按规定对安全隐患进行整改的，由主管部门责令限期改正；拒不改正或逾期未改正的，处5千元以上1万元以下罚款；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

## 第五十五条【未落实监理职责责任】监理单位违反第三十三条相关规定，未履行或者未正确履行燃气管道安全保护责任的，由主管部门责令其限期改正，处5万元以上10万元以下罚款；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

## 第五十六条【未履行管线查询责任】任何单位和个人违反本办法第三十六条第一款规定，在进行地下施工作业前，未查询施工范围及施工影响范围内的燃气管道现状信息的，由主管部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，并处5万元以上10万元以下罚款。

## 第五十七条【未履行安全影响评价责任】建设单位违反本办法第三十六条第二款规定，未组织开展燃气管道安全影响评价的，由主管部门责令限期改正，处5万元罚款。

## 第五十八条【未签订安全保护协议责任】建设单位违反本办法第三十七条规定，实施动土作业前，未会同施工单位与管道燃气企业签订安全保护协议的，由主管部门责令限期改正，处20万元以上30万元以下罚款；造成燃气管道损毁的，处30万元以上50万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

## 第五十九条【未制定安全保护方案责任】建设单位或施工单位违反本办法第三十八条规定，实施动土作业前，未制定燃气管道安全保护方案或未编制专项施工保护方案的，由主管部门责令限期改正，处20万元以上30万元以下罚款；造成燃气管道损毁的，处30万元以上50万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

## 第六十条【未配备管线工程师责任】建设单位、施工单位或监理单位违反本办法第四十条规定，未配备施工现场燃气管道安全保护工程师或未建立现场燃气管线平面图或管线台账的，由主管部门责令限期改正，处20万元以上50万元以下罚款。

## 第六十一条【未组织现场技术交底责任】建设单位或施工单位违反本办法第四十一条规定，未组织进行现场技术交底的，由主管部门责令限期改正，处20万元以上50万元以下罚款。

## 第六十二条【未人工探明管道责任】施工单位违反本办法第四十二条规定，实施动土作业前，未进行人工探明燃气管道的，或未立即通知管道燃气企业并采取保护措施的，由主管部门责令限期改正，处20万元以上30万元以下罚款；造成燃气管道损毁的，处30万元以上50万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理：

## 第六十三条【未签订动土作业表责任】建设单位违反本办法第四十三条规定，未组织签订或未重新组织签订动土作业确认表的，由主管部门责令限期改正，处20万元以上30万元以下罚款；造成燃气管道损毁的，处30万元以上50万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

## 第六十四条【未履行提前通知责任】施工单位违反本办法第四十四规定，未在开工3日前通知或进行临时调整未及时告知管道燃气企业的，由主管部门处3万元罚款。

## 第六十五条【行政处罚】对在燃气管道安全保护范围内从事危害燃气管道安全的行为，阻挠或者妨碍管道燃气企业对燃气管道进行巡查、安全检查、维护、维修和更新的行为，主管部门可以委托燃气管道安全管理机构给予行政处罚。

# 第六章 附则

## 第六十六条【概念范围】本办法所称燃气管道包括城镇燃气管道及管道附属设施，具体包括：

（一）输送天然气的管道；

（二）管道防腐保护设施，包括阴极保护站、阴极保护测试桩、阳极地床和杂散电流排流站等；

（三）阀室、阀井、阀门、凝液缸、自动监测装置等燃气管道附件，以及补偿器、放散管等有关设备；

（四）标志桩、测试桩、里程桩、警示牌等燃气管道安全标识；

（五）管堤、管桥、管基等与燃气管道有关的固定装置；

（六）管道的其他附属设施。

## 第六十七条【具体标准】本办法所称中低压、次高压、高压燃气管道的压力分级按照相关国家标准确定。

本办法所称“以内”均包含本数，“以外”均不包含本数。

## 第六十八条【实施日期】本办法自xxxx年x月x日起施行。